江苏省中医院医疗设备介绍公告-

流化床制粒机2套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流化床制粒机 | 2 |

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2021年12月28日下午3：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：肖老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：流化床制粒机URS

| 编号 | 项目 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| URS01 | 生产工艺要求 | 根据市场预测、生产条件、人力资源预计设备涉及产品的批量、每日班次等，确定设备的主要运行工况。 |
| URS02 | 厂房设施/公用系统要求 | 根据工艺要求和设备的特性确定设备的安装区域和位置要求，提出供水、压缩空气、管道等要求。 |
| URS03 | 设备要求 | 提供表面涂层色彩要求，表面粗糙度要求，表面平整度、直线度，表面镀铬，表面氧化处理，表面喷塑等，及关键零部件的材质、选型要求等。 |
| URS04 | 电气自控要求 | 提出控制系统软硬件的要求、控制模式、数据分析、存储、备份、恢复、打印、安全管理等。 |
| URS05 | QA要求 | 设备的质量保证要求。 |
| URS06 | RAM（维修服务）要求 | 维护保养周期内设备稳定运行要求。 |
| URS07 | 清洁要求 | 物料接触处无死角，易于清洗方面要求。 |
| URS08 | EHS要求 | 环境、健康、安全方面必须提供设施保证人员，产品和设备安全。 |
| URS09 | FAT要求 | 工厂的测试要求。 |
| URS10 | 包装运输要求 | 包装要求及运输过程中的要求。 |
| URS11 | 备品零件要求 | 保质期间和保质期外的设备现场维护的速度，提供备品、备件的速度。 |
| URS12 | 文件资料要求 | 对供应商需要提供的各类图纸、文件的列表，如：使用和维护手册、图纸、接线图、备件清单、材质证明等证书、校验方法、报警清单、备份等。 |
| URS13 | 安装调试要求 | 设备在需方现场安装及调试方面的要求。 |
| URS14 | SAT要求 | 需方现场的测试要求。 |
| URS15 | 培训要求 | 培训职责等方面的要求。 |
| URS16 | 保修要求 | 保修期及维护保养方面的要求。 |
| URS17 | 其他要求 | 其他方面的要求。 |

## URS01：生产工艺要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01-01 | 设备正常生产能力为300kg/锅，计2台。 | 必需 |
| URS01-02 | - 可完成顶喷制粒及干燥功能。 | 必需 |
| URS01-03 | 利用排风机产生负压，将湿颗粒吸到流化床内。真空上料时床体压力可设定，风量可调节，进风阀开度自动控制，进料口自动打开。 | 必需 |
| URS01-04 | 设备采用气缸顶升密封结构，密封良好。 | 必需 |
| URS01-05 | 物料容器放置在一个四轮可移动的小车上，带导向装置，壁厚不小于3mm。 | 必需 |
| URS01-06 | 物料容器带在线密闭取样器。 | 必需 |
| URS01-07 | 底部筛板采用直孔气流分布板加筛网的组合，可以实现快速拆装。 | 必需 |
| URS01-08 | 物料温度传感器电缆为磁吸可插拔式，并与容器密封互锁。 | 必需 |
| URS01-09 | 物料容器带到位检测传感器，并与容器密封互锁。 | 必需 |
| URS01-10 | 在主机配备钢化玻璃视镜用于观测物料流动情况，料车2个，流化缸至少2个。 | 必需 |
| URS01-11 | 流化缸上设有负压进料口，采用气动蝶阀控制开闭，并配备卫生级钢丝软管。 | 必需 |
| URS01-12 | 配备高亮度视灯。 | 必需 |
| URS01-13 | 扩散室上设有多个快卡式喷枪口，可根据工艺情况调整喷枪高度。 | 必需 |
| URS01-14 | 采用三流式顶喷枪，喷枪具有防滴液功能，枪身上有安装刻度线，便于工艺重现。 | 必需 |
| URS01-15 | 采用蠕动泵供浆，对浆液无污染，通过调节转速控制喷浆速度。 | 必需 |
| URS01-16 | 喷浆雾化压力可手动调节。 | 必需 |
| URS01-17 | 移动式加浆罐（150L），带水浴保温功能，配气动搅拌系统，防止浆液沉淀。 | 必需 |
| URS01-18 | 床层压差检测（屏显），压力检测点采用平膜结构，易清洗，不集料，可超限报警。 | 必需 |
| URS01-19 | 主机内滤袋采用气缸抖袋方式除尘。抖袋气缸停机断气后8h内可保持在工作位。 | 必需 |
| URS01-20 | 过滤袋手摇升降，具备自锁功能，保护升降过程中设备和人员操作的安全。 | 必需 |
| URS01-21 | 抖袋架带到位检测，到位后气动锁紧。配防坠装置，保护设备和人员操作的安全。 | 必需 |
| URS01-22 | 过滤袋采用优质防静电滤布，表面光洁无毛，易于除尘，过滤精度10μm。 | 必需 |
| URS01-23 | 过滤袋使用撑圈式法兰夹紧密封。 | 必需 |
| URS01-24 | 产品过滤袋压差检测（屏显），压力检测点采用平膜结构，易清洗，不集料，可超限报警。 | 必需 |
| URS01-25 | 排风阀与左右两室的滤袋互锁控制，交替抖袋。抖袋时间和间隔可设定调节，确保除尘效果。 | 必需 |
| URS01-26 | 顶部设安全泄压门，缸体内出现异常正压时自动弹开，保护设备的安全。 | 必需 |
| URS01-27 | 空气处理单元柜体采用双层304不锈钢，隔热设计。 | 必需 |
| URS01-28 | 空气处理单元前置初效（G4）、中效（F8）、后置耐高温高效过滤器（H13）。 | 必需 |
| URS01-29 | 空气过滤器的压差检测，初效和中效过滤器压差本地仪表显示，高效压差HMI显示。 | 必需 |
| URS01-30 | 具有混合功能的冷、热风双通道，PID气控调节冷热混风栅开度。 | 必需 |
| URS01-31 | 采用304不锈钢蒸汽盘管加热，蒸汽调节阀控制温度，按温度设定值，开度可自动调节。 | 必需 |
| URS01-32 | 高效过滤器前后设有检漏口，并提供高效检漏合格证。 | 必需 |
| URS01-33 | 进风管与主机间带可自动调节开度的阀门。 | 必需 |
| URS01-34 | 配套空气处理单元与主机之间的进风管。进风管采用304不锈钢制作。 | 必需 |
| URS01-35 | 排风管与主机间带防倒灌阀门（蝶阀需带密封）。 | 必需 |
| URS01-36 | 配套主机与风机之间的排风管，排风管采用304不锈钢制作。 | 必需 |
| URS01-37 | 高压低噪离心风机，配套消音器，风机变频可调，控制风量。 | 必需 |
| URS01-38 | 进风温度能从15℃加热到120℃ 。 | 必需 |
| URS01-39 | 能检测、显示并自动控制进风温度，控制精度为目标值±1℃。 供应商应配备减压阀，气动蒸汽调节阀。 | 必需 |
| URS01-40 | 能检测、显示压力，压力检测精度为实际值±0.5%。 | 必需 |
| URS01-41 | 制粒合格率：以玉米淀粉、麦芽糊精、饮用水按照特定比例进行一步制粒作业为例，在16目～80目粒径范围内的合格颗粒≥90%。 | 必需 |
| URS01-42 | 收得率：以上述物料为标准，额定投料量物料收得率≥98%。 | 必需 |
| URS01-43 | 需配备表冷除湿模块。 | 必需 |
| URS01-44 | 需配备二次脉冲除尘。 | 必需 |

## 4.2 URS02：厂房设施及公用系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS02-01 | 沸腾制粒机应安装在制剂研发中心二楼固体车间。 | 必需 |
| URS02-02 | 设备安装在合适的位置，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
| URS02-03 | 应提供设备的外形尺寸图及设备的安装布置图。 | 必需 |
| URS02-04 | 安装环境洁净级别为D级。 | 必需 |
| URS02-05 | 设备周围应有足够的操作和维修空间，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
| URS02-06 | 380V，3 相5线制，50 Hz 。 | 必需 |
| URS02-07 | 设备内各电气元件处部件间关键的线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
| URS02-08 | 设备具有接地线和中性线。 | 必需 |
| URS02-09 | 所有的线路应密闭安装，至少有防止粉尘和水污染的装置。 | 必需 |
| URS02-10 | 所有电缆终端应有相应标记。 | 必需 |
| URS02-11 | 预留输出通讯接口，方便连接远程监控系统。通讯接口标准有以太网通讯及其协议为OPC UA、西门子S7、TCP/IP协议、RS485通讯及协议为PPI协议。 | 必需 |
| URS02-12 | 通讯/信号线路等与较高的电压有隔离措施防止干扰。 | 必需 |
| URS02-13 | 供应商应标明用电总功率、压缩空气用量、蒸汽耗量及其它重要参数要求。 | 必需 |
| URS02-14 | 提供设备详细所需厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |

## 4.3 URS03：设备要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03-01 | 设备分为: 空气处理单元、主机、加浆系统、排风组件和控制系统。 | 必需 |
| URS03-02 | 设备应贴有标准设备铭牌，应注明产品名称、型号、 主要技术参数、 出厂编号、出厂日期、 制造单位名称、商标、 执行产品标准编号等 | 必需 |
| URS03-03 | 所有和物料接触的表面进行抛光处理，表面粗糙度要求：Ra≤0.4μm | 必需 |
| URS03-04 | 设备外表面磨砂亚光处理。 | 必需 |
| URS03-05 | 设备所有的铸造和加工件没有缺陷 | 必需 |
| URS03-06 | 设备内外表面所有凹凸部件采用圆弧或倒角过渡，外露的紧固件无内凹陷死角，应采用外六角螺钉或有相应防护措施，确保无死角易清洁 | 必需 |
| URS03-07 | 供方保证所供货物是用优质材料制成，全新未曾使用过 | 必需 |
| URS03-08 | 设备上使用的有可能与药品接触的润滑油，应为食品级，无毒性。使用的普通润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触 | 必需 |

## 4.4 URS04：电气自控要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-01 | 电气系统:主要电气元件应选用知名品牌产品。 | 必需 |
| URS04-02 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封。 | 必需 |
| URS04-03 | 彩色的HMI界面，采用知名品牌工业平板电脑，HMI不小于15英寸。 嵌入式待定 | 必需 |
| URS04-04 | 采用高品质PLC或工业PC（如Siemens或相当于）、交流接触器（如法国Schneider或相当于）、变频器（首选Danfous）。关键部件如电机、电器元件采用知名品牌产品。普通电机需选用二级能效电机(GB 18613-2006)。 | 必需 |
| URS04-05 | PLC有预留未来程序拓展和升级空间。 | 必需 |
| URS04-06 | 系统具有两种工作模式：手动模式、自动模式 | 必需 |
| URS04-07 | 控制系统能记录和显示工艺参数；能不间断记录运行时间。 | 必需 |
| URS04-08 | 设备运行状态应能在HMI上显示和控制。 | 必需 |
| URS04-09 | 断电后保障PLC数据不丢失，保证程序完整。 | 必需 |
| URS04-10 | 控制系统应具有诊断功能力以识别和阐述故障，显示导致设备停机的故障。 | 必需 |
| URS04-11 | 操控箱具有USB接口，方便数据导出打印。 | 必需 |
| URS04-12 | 工艺配方可储存500组，最大工艺步数量12步，可支持备份。 | 必需 |
| URS04-13 | 主要部件设置要求：HMI人机互动；报警系统包括变频器的错误报警,压缩空气、蒸汽压力报警，安全互锁系统等.当系统出现错误时,报警信息会自动显示到屏幕上；帮助清单可以帮助操作人员了解如何使用机器,以及在机器出现错误信息时给出指示；为避免错误的操作,系统会给操作人员以必要的指示.当所有必须的条件都满足后,操作人员可以开启设备，执行工艺的生产。 | 必需 |

## 4.5 URS05：QA要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS05-01 | 任何与物料接触的工作部分必须采用304或316L不锈钢或其他符合GMP要求的材质，并提供相关材质证明。 | 必需 |
| URS05-02 | 与物料接触的密封件：应采用无毒、无味、无颗粒脱落且耐腐蚀、耐高温的硅橡胶、聚四氟乙烯或性能类似的材质如EPDM（三元乙丙橡胶）等符合食品级聚合材料来制造，并提供相关材质证明。 | 必需 |
| URS05-03 | 不与物料接触部件外表面：采用304材质，或采取相应处理措施正常维护使用不易生锈。 | 必需 |

## 4.6 URS06：RAM(维修服务)要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-01 | 供方需保证设备上使用全新未用过的组件 | 必需 |
| URS06-02 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显的漏油，升温现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准 | 必需 |

## 4.7 URS07：清洗消毒要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-01 | 主机上需配有清洗口。 捕集室配2个清洗点，扩散室、基座各配备1个清洗点 | 必需 |
| URS07-02 | 设备表面及内部便于清洁，不易清洗部件可方便拆卸清洗。 | 必需 |
| URS07-03 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |
| URS07-04 | 需配备在线清洗泵站，供2台流化床使用。 | 必需 |

## 4.8 URS08：EHS（环境、健康、安全）要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-01 | 保护及报警： 1、具备断路、短路保护； 2、具备过流、过压、过载、缺相保护； 3、变频器功能保护； 4、漏电保护。 | 必需 |
| URS08-02 | 设备的故障信息应显示在显示屏上。 | 必需 |
| URS08-03 | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器 | 必需 |
| URS08-04 | 人机操作界面应有防护措施避免受到机械损伤和物料的侵蚀。 | 必需 |
| URS08-05 | 过滤袋拆装应保证人员的操作安全。 | 必需 |
| URS08-06 | 物料容器对接应采用既安全又快捷的方式连接。 | 必需 |
| URS08-07 | 设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 |
| URS08-08 | 距离主机正面1.5m处，设备噪声小于75dB。 | 必需 |
| URS08-09 | 主机密封良好，应有防止对室内洁净区和室外环境造成污染的装置或措施。 | 必需 |
| URS08-10 | 对所有危险部位采取保护措施。 | 必需 |
| URS08-11 | 设备无锋利边缘，以防伤害操作者。 | 必需 |
| URS08-12 | 有接地装置，电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| URS08-13 | 断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品。 | 必需 |
| URS08-14 | 设备设置急停开关，且急停开关应设置在易于操作的位置；设备处于运行状态时，按下急停开关，设备立即停止运转；急停开关复位后，人为确认后，设备方可进入运行状态。 | 必需 |

## 4.9 URS09：FAT要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS09-01 | FAT测试前1周，供方提供FAT方案，必要时，需方前往供方现场共同进行测试与验收。 | 必需 |
| URS09-02 | 在制造商工厂进行预验收(FAT)，预验收期间需方要对设备是否达到技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，需方签字验收，设备才能进行包装和发运。 | 必需 |
| URS09-03 | 设备在供方现场安装完成双方验收或测试，双方代表在验收文件上签字，但该文件不作为设备最终验收依据。 | 必需 |

## 4.10 URS10：包装运输要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS10-01 | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。 | 必需 |
| URS10-02 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。 | 必需 |
| URS10-03 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由供方、需方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必需 |
| URS10-04 | 机器到货拆箱时供方必须陪同现场人员进行拆箱,如供方授权需方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供方应负责。 | 必需 |
| URS10-05 | 机器到需方工厂后由供方负责搬运、吊装、就位、安装、调试。 | 必需 |
| URS10-06 | 机器到货，我公司通知供方来厂安装日期起，应在约定的工作日内完成安装,试车完毕。 | 必需 |

## 4.11 URS11：文件资料要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-01 | 供方应提供可通过最新版GMP审核的标准文件. | 必需 |
| URS11-02 | 供应商回复URS：在收接到URS 1周或约定的时间内，并根据用户需求，结合自身的技术能力进行初步的功能设计，对URS进行。 | 必需 |
| URS11-03 | 须提供文件清单，所有文件资料均须提供至少一份。 | 必需 |
| URS11-04 | 须提供机器总装示意图。 | 必需 |
| URS11-05 | 提供的文件需要包含机器主要部件安装图。 产品手册含有主要部件安装图 | 必需 |
| URS11-06 | 须提供机器操作保养手册或说明书。 | 必需 |
| URS11-07 | 须提供机器附属配件清单,易损坏品建议清单。 | 必需 |
| URS11-08 | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。 | 必需 |
| URS11-09 | 须提供控制盘面仪表、开关配置图。 | 必需 |
| URS11-10 | 提供用于系统恢复用的程序备份。 | 必需 |
| URS11-11 | 供应商提供的确认文件包括FAT、IQ 、OQ文件，并协助用户完成验证确认（PQ）。 | 必需 |
| URS11-12 | 须提供设备标准操作规程、清洗和维护检修操作SOP。 | 必需 |
| URS11-13 | 应标时供应商应提交一份文件目录清单；与附件内容不同的，供应商可以合并在一份文件中，但要包括上述内容。 | 必需 |
| URS11-14 | 文件的提供进度，供应商应在提供项目进度计划表中列出，但所有的文件应在最终验收通过前一并提交。 | 必需 |
| URS11-15 | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便于维护迅速辩识，且能与厂家沟通无碍。 | 必需 |
| URS11-16 | 须提供机器所用润滑油牌号清单及润滑图。 | 必需 |
| URS11-17 | 对供应商所提供的各种文件内容进行如下规定： 1、文件统一用A4纸打印，采用A4尺寸塑料插页文件档案盒或其它形式； 2、所有大于A3的文件及图纸，应折叠成A4尺寸； 3、所有设备的文件及图纸应使用中文； 4、正文除标题以外用宋体五号。 | 必需 |
| URS11-18 | 所有仪器、仪表均要求有合格证书。 | 必需 |
| URS11-19 | 电机等都要提供合格证书、说明书等。 | 必需 |
| URS11-20 | 发货时供应商向需方提供安装确认（IQ）、运行确认（OQ）草案。 | 必需 |
| URS11-21 | 协助需方完成安装确认（IQ）和运行确认（OQ）。 | 必需 |
| URS11-22 | 机械和电路图：设备交付时提供。 | 必需 |
| URS11-23 | 在设备完全交付使用前，供应商应完成或协助完成下列验证：FAT、IQ、OQ 等。 | 必需 |

## 4.12 URS12：备品备件要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-01 | 提供设备运行需要的易损件清单。 | 必需 |
| URS12-02 | 提供保修期内，易损坏备品零件1套。 | 必需 |

## 4.13 URS13：安装调试要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-01 | 控制箱与设备之间的连接管线应通过穿线管连接。 | 必需 |
| URS13-02 | 供应商应提供设备所需全部公共系统的参数和连接方式，如：电力，压缩空气，蒸汽等。 | 必需 |
| URS13-03 | 所有设备与相关厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养。 | 必需 |
| URS13-04 | 对不能拆卸的仪器仪表可现场检测。 | 必需 |
| URS13-05 | 由供方承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ协助验证工作，供方必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |
| URS13-06 | 在启动订单和安装设备之前，供方应提供一份工作计划，并提供详细的设备制造、运输、安装进度。 | 必需 |
| URS13-07 | 供方进厂施工需遵守需方施工规则施工。 | 必需 |
| URS13-08 | 1、终验收在需方工厂进行，供方负责在需方现场安装、调试设备； 2、供方负责协助需方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款； 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）通过后才认为终验收合格。 | 必需 |

## 4.14 URS14： SAT要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-01 | 依提供的机器性能条件逐一验收。 | 必需 |
| URS14-02 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |

## 4.15 URS15： 培训要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-01 | 供方负责对需方人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
| URS15-02 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |
| URS15-03 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） | 必需 |
| URS15-04 | 免费提供不少于2天的设备操作及维护知识的培训。 | 必需 |
| URS15-05 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使需方人员至一定熟练度,由双方人员认可。 | 必需 |

## 4.16 URS16： 保修要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-01 | 设备保修期自终验收合格后算起12个月，控制系统保修期自终验收合格后算起12个月。 | 必需 |
| URS16-02 | 保修期内，正常损坏或故障，供方免费为需方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修时间48小时。 | 必需 |

## 4.17 URS17：其他要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS17-01 | 本规格表中基本规格内容，技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于合同签订前知会需方，在合同上说明，否则各项均列入设备到货验收时的依据。 | 必需 |
| URS17-02 | 本URS作为合同补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |