江苏省中医院医疗设备介绍公告-

提取罐类设备

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直筒型多功能提取罐（水提醇沉） | 6000L | 6 |
| 2 | 直筒型多功能提取罐（水/醇） | 6000L | 2 |
| 3 | 直筒型多功能提取罐（水/醇） | 3000L | 2 |
| 4 | 酒精浸提罐（单层） | 2000L | 1 |
| 5 | 食醋浸提罐（单层316） | 2000L | 1 |
| 6 | 渗漉高位罐 （卧式） | 1000L | 2 |
| 7 | 渗漉罐（单层） | 2000L | 2 |
| 8 | 提取液储罐（保温） | 10000L | 10 |
| 9 | 浸提/渗漉液储罐 | 3000L | 6 |
| 10 | 醇沉罐 | 2000L | 12 |
| 11 | 上清液储罐 | 4000L | 3 |
| 12 | 回收稀酒精储罐 | 3000L | 4 |
| 13 | CIP在线清洗（含系统内自控） | 3罐（10m³）2路设计 | 1 |
| 14 | 冷藏罐 | 2000L | 3 |
| 15 | 新鲜乙醇储罐 | 6000L | 1 |
| 16 | 合格乙醇储罐 | 6000L | 1 |
| 17 | 乙醇调配罐 | 6000L | 2 |
| 18 | 稀酒精储罐 | 6000L | 2 |
| 19 | 投入除尘设备和投料管 | 全封闭投料罩 | 14 |
| 20 | 阀门泵仪表及管道配件安装材料 |  | 一批 |

用户需求（URS）见附录一。

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年1月11日上午12：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件一：提取罐类设备用户需求（URS）

# 一、设备方面

# 1、总则

1.1 本用户需求文件旨在从生产工艺、质量管理和系统配置的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的总体要求，描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望，主要包括相关工艺的要求，法规符合度和设备具体技术需求。这份文件是构建项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。

1.2 在本URS中，用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。供应商应在满足本URS的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。本文件中未列出的具体要求，或列出的为老版本的要求，均以最新相关版本的法律或行业标准为依据。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

1.3 总体要求是必须满足我公司所生产产品的工艺、质量和产量的要求；必须满足2010版GMP的要求，包括系统配置和文件资料、验证资料（DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ）等方面，并配合买方完成PQ。本URS作为合同附件，将作为设备验收确认的依据之一。

# 供货范围

2.1 具体明细见供货明细见下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能提取罐 | 6000L | S30408 | 8 | 泡沫捕集器、冷凝器、冷却器、油水分离器、气缸控制柜、单联自清洗式过滤器，其中2台提取罐配套油水分离器,2台为醇提罐。 |
| 2 | 多功能提取罐 | 3000L | S30408 | 2 | 泡沫捕集器、冷凝器、冷却器、油水分离器、气缸控制柜、单联自清洗式过滤器；其中1台提取罐配套油水分离器。 |
| 3 | 酒精/食醋浸提罐 | 2000L | S30408 | 2 | 直筒型，耳座，单层结构。用于食醋的浸提罐材质采用316L。 |
| 4 | 渗漉高位罐 | 1000L | S30408 | 2 | 单层，卧式 |
| 5 | 渗漉罐 | 2000L | S30408 | 2 | 直筒型，耳座，单层结构 |
| 6 | 提取液储罐 | 10000L | S30408 | 10 | 立式，两层，外加保温层 |
| 7 | 浸提/渗漉液储罐 | 3000L | S30408 | 6 | 立式，单层 |
| 8 | 醇沉罐 | 2000L | S30408 | 12 | 立式，上椭圆封头，下锥体结构，耳座 |
| 9 | 上清液储罐 | 4000L | S30408 | 3 | 立式，单层 |
| 2.10 | 回收稀酒精储罐 | 3000L | S30408 | 4 | 立式，单层 |
| 11 | CIP站 | 6000L | S30408 | 3 | 纯化水贮罐6000L，碱液贮罐6000L，热水贮罐6000L，3罐2回路 |
| 12 | 冷藏罐 | 2000L | S30408 | 3 | 立式，上椭圆封头，下锥体结构，耳座 |
| 13.1 | 新鲜乙醇储罐 | 6000L | S30408 | 1 | 立式，单层 |
| 13.2 | 合格乙醇储罐 | 6000L | S30408 | 1 | 立式，单层 |
| 13.3 | 稀酒精储罐 | 6000L | S30408 | 2 | 立式，单层 |
| 14 | 乙醇配制罐 | 6000L | S30408 | 2 | 立式，上下椭圆封头，下锥体结构，支腿 |
| 15 | 双效真空浓缩器 | 3000型 | S30408 | 5 | 加热器、蒸发器、汽液分离罐、立式列管式冷凝器、 集液罐及管道阀门。（不含设备，仅含物料管道及CIP管道安装） |
| 16 | 单效浓缩器 | 1500型 | S30408 | 2 | 加热器、蒸发器、汽液分离罐、立式列管式冷凝器、 集液罐及管道阀门。（不含设备，仅含物料管道及CIP管道安装） |
| 17 | 刮板浓缩器 | 1500型 | S30408 | 2 | 蒸发器、汽液分离罐、立式列管式冷凝器、 集液罐及管道阀门，单机自控，通讯至中控。（不含设备，仅含物料管道及CIP管道安装） |
|  | 合计 |  |  | 72 |  |

2.2 提供能满足以上设备两年正常运作要求的备品备件如：密封圈等（独立报价）。

- 2.3 本项目为提取浓缩系统项目。报价包含清单设备、管道阀门辅件及安装，及设备到甲方指定地址运输费用，卸货、吊装、进场、就位及设备安装调试的相关费用。

# 3、术语

| 术语Jargon | 定义Delimiting |
| --- | --- |
| URS | 用户需求标准 |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| cGMP | 现行药品生产质量管理规范 |
| DQ | 设计确认 |
| FAT | 工厂验收测试方案 |
| SAT | 现场验收测试方案 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |

# 4、法规和指南

以下为在本用户需求标准URS中所参考的文献标准：

- 4.1、法规

4.1.1、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

4.1.2、《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》

4.1.3、药品生产验证指南（2003版）

- 4.2、国家、行业标准

4.2.1、《中国药典》2015年版及行业标准

4.2.2、GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准

4.2.3、GB150-2011《压力容器》

4.2.4、GB151-2014《管壳式换热器》

4.2.5、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

4.2.6、GB/T 24511-2009《承压设备用不锈钢钢板及钢带》

4.2.7、NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》

4.2.8、GB/T25198-2010《压力容器封头》

4.2.9、《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-2008

4.2.10、《机械安全》GB-52261-2002机械电气设备第一部分

- 4.3、安全标准

4.3.1、工业自动化仪表工程施工验收规范GBJ—93—86

4.3.2、电气装置安装工程低压电器施工质量验收规范  GB50245-96

4.3.3、所有电气设备的电线和电缆必须依据ICE标准

4.3.4、GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

4.3.5、GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求

4.3.6、环境管理体系认证ISO14001

# 描述

- 5.1、设备使用区域说明

本次采购设备安装于制剂中心前处理楼提取区域，位于防爆区域的设备均需考虑防爆安全的要求。

- 5.2、设备供应商的设计内容和施工范围

5.2.1、设计前需了解公司产品性质，满足产品工艺要求，满足设计图纸和安装场所条件。

5.2.2、负责该设备的设计、辅助工器具的准备，负责设备安装、设备管路、预留预埋孔洞的图纸设计等；

5.2.3、如有变更，必须严格按照江苏中医院的变更控制进行；

5.2.4、负责提供需要经政府监管部门审核的资料；

5.2.5、提供相关验证资料(DQ、FAT、SAT、IQ、OQ等)，并配合使用部门完成性能确认；

5.2.6、必要的政府监管部门的审批费用(如果需要的话，投标文件中要说明)；

5.2.7、提供与工艺、建筑、给排水、电气和仪表控制等专业相关的图纸或数据资料；

5.2.8、负责所用到的工程材料包装与运输；

5.2.9、设备指导安装、检查、测试、有关的调试；

5.2.10、相关的公用系统接管的指导与审查；

5.2.11、安装、检查、调试所需要的所有配件、仪器和工具；

5.2.12、操作、维护与维修、验证的培训；

5.2.13、后续服务；

# 技术要求

## 6.1、厂房设施、安装及公用系统要求。

| No | 需求内容 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 卖方应提供设备详细的动力系统和厂房设施的配套要求和连接方式，进行优化设计并及时出具安装施工图。 | 必需 |
|  | 卖方应在平面图中注明设备的各动力（水、电、气）的消耗量及参数。 | 必需 |
|  | 提供设备的外形尺寸和整机重量，合理布局，满足必须的维护检修及操作空间。 | 必需 |
|  | 设备尺寸需参照设计图纸进行合理设计布置。 | 必需 |

## 6.2、设备（所有设备）基本性能要求。

1、设备基本性能要求（所有设备）

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 设备在材质、结构、布局上完全按照中国 GMP 要求设计制造，并给需方提供 GMP 有关的设备验证资料。设备平面布局图需购买方书面确认。 | 必需 |
| 1.1.2 | 全部设备材质（包括附件）均为SUS304不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为SUS304不锈钢材质；所有接口均为承压1.0MPa法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 1.1.3 | 设备相关的 SUS304 不锈钢材料全部采用宝钢或张浦品牌。需提供相关的材质证明。 | 必需 |
| 1.1.4 | 全部设备的结构、刚度及密封设计可确保设备在正常寿命期内使用不泄漏、不变形。 | 必需 |
| 1.1.5 | 设备加工精细光洁、无卫生死角、无沙眼、清洗方便，排空后无残留物，便于生产操作和维修、保养；罐内、外表面抛光满足要求。 | 必需 |
| 1.1.6 | 设备焊缝平整，内外表面所有焊缝应打磨并圆滑过渡，不得有咬边、熔渣和飞溅等缺陷，外表平整，易清洁，不得出现锈蚀脱落等情况，整个设备密封性能良好。 | 必需 |
| 1.1.7 | 直接接触产品的密封件采用制药级（如无制药级材料采用食品级）的材料。 | 必需 |
| 1.1.8 | 加热部件应具有效隔热、防烫伤功能，温度不高于50℃ | 必需 |
| 1.1.9 | 设备电气具备防爆功能；设备电气部分防尘防水等级不低于IP65 | 必需 |
| 1.1.10 | 由投标方完成现场测试、安装及验证指导工作。 | 必需 |
| 1.1.11 | 接口要求：接口均按卡箍或法兰方式设计，具体口径大小待三方审图时再确定。 | 必需 |
| 1.1.12 | 所有密封垫采用卫生级硅胶密封圈。 | 必需 |
| 1.1.13 | 所有设备均需连接CIP系统完成在线清洗，需预留相关接口。 | 必需 |

2设备主体要求

2.1 多功能提取罐

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 设备按一类压力容器规范和标准设计和制造，罐内常压；夹套设计压力≥0.3MPa、设计温度≥143℃；设备有效容积为6 m³。 | 必需 |
| 2.1.2 | 设备主体包括：主罐体、泡沫捕集器（盖为快开式结构，方便清洗），无搅拌，可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.1.3 | 主体要求：设备为直筒型，耳座，罐体采用全焊透保温，保温材料为硅酸铝，外包SUS304不锈钢板，夹套为整体夹套。 | 必需 |
| 2.1.4 | 加热方式：采用蒸汽加热，要求可实现上、下部及底盖三级加热。 | 必需 |
| 2.1.5 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.5μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.1.6 | 6 m³多功能提取罐厚度要求：筒体δ=10mm，夹套δ=6mm，外包板δ=2mm，泡沫捕集器δ=3mm，保温层δ=50mm。 封头不保温。 | 必需 |
| 2.1.7 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为SUS304不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为SUS304不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.1.8 | 接口要求： （1）上封口：留进水口、温度计口、清洗口（接至旋转清洗器，外接饮用水接口）、压缩空气管 口、罐内压力检测口、预留管口等快装卡盘。 （2）底盖：留出料口、压缩空气管口、底盖蒸汽进口、冷凝水出口等快装卡盘或其它连接方式。 （3）筒体：中/上位置留罐高位温度检测口（M27×2，Pt100），中/下位置留罐低位温度检测口（M27×2，Pt100）。 （4）夹套：进口为法兰连接，底部留排凝口等法兰接口。 | 必需 |
| 2.1.9 | 提取罐附件：泡沫捕集器、冷凝器、冷却器、油水分离器、气缸控制柜、单联自清洗式过滤器；其中2台提取罐配套油水分离器。 | 必需 |
| 2.1.10 | 气动式排渣门：采用多点锁紧机构（非旋转门形式），锁紧点不少于6个，双气缸开启，双合页转轴结构。具有安全连锁装置，在断电、停气的状况下锁紧装置仍能起作用，可确保设备在正常寿命期内使用不泄漏。 6 m³多功能提取罐出渣门口径≥DN1400。 |  |
| 2.1.11 | 多功能提取罐冷凝器面积≥20m2 ，冷却器≥2m2。 其中2套带油水分离器，冷凝器制造需求：配双级冷凝器，分别是立式列管冷凝面积≥15m2，二级立式冷凝器≥5m2；冷却器≥2m2盘管式，管程介质为药液。 | 必需 |
| 2.1.12 | 提取罐具备提取挥发油功能，提取挥发油操作方便，挥发油收集完全，既能回收重油又能回收轻油，提取出的药液及挥发油应符合中国药典相关标准，油水分离器内表面精抛光，不易吸附油滴，便于更换拆卸清洗。 | 必需 |
| 2.1.13 | 过滤器要求：具有自清洗式单联过滤器，过滤面积≥0.5 m2/个，与药液流量匹配，100目304不锈钢筛网（附打孔衬网），桶式结构，上快开盖，带液位计和放气阀。桶式结构，上快开盖。内部滤桶结构合理，易清洗，易拆卸。外表面封头镜面抛光，其余亚光。 | 必需 |
| 2.1.14 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.1.15 | 罐上配置：含各工艺管口、360度旋转清洗器、视镜、防爆视灯、气动快开投料孔DN500mm、出液硬管、气缸控制柜。 | 必需 |

2.2 多功能提取罐

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 设备按一类压力容器规范和标准设计和制造，罐内常压；夹套设计压力≥0.3MPa、设计温度≥143℃；设备有效容积为3 m³。 | 必需 |
| 2.2.2 | 设备主体包括：主罐体、泡沫捕集器（盖为快开式结构，方便清洗），无搅拌，可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.2.3 | 主体要求：设备为直筒型，耳座，罐体采用全焊透保温，保温材料为硅酸铝，外包SUS304不锈钢板，夹套为整体夹套。 | 必需 |
| 2.2.4 | 加热方式：采用蒸汽加热，要求可实现上、下部及底盖三级加热。 | 必需 |
| 2.2.5 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.5μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.2.6 | 3 m³多功能提取罐厚度要求：筒体δ=8mm，夹套δ=5mm，外包板δ=2mm，泡沫捕集器δ=3mm，保温层δ=50mm。 封头不保温。 | 必需 |
| 2.2.7 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为SUS304不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为SUS304不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.2.8 | 接口要求： （1）上封口：留进水口、温度计口、清洗口（接至旋转清洗器，外接饮用水接口）、压缩空气管 口、罐内压力检测口、预留管口等快装卡盘。 （2）底盖：留出料口、压缩空气管口、底盖蒸汽进口、冷凝水出口等快装卡盘或其它连接方式。 （3）筒体：中/上位置留罐高位温度检测口（M27×2，Pt100），中/下位置留罐低位温度检测口（M27×2，Pt100）。 （4）夹套：进口为法兰连接，底部留排凝口等法兰接口。 | 必需 |
| 2.2.9 | 提取罐附件：泡沫捕集器、冷凝器、冷却器、油水分离器、气缸控制柜、单联自清洗式过滤器；其中1台提取罐配套油水分离器。 | 必需 |
| 2.2.10 | 气动式排渣门：采用多点锁紧机构（非旋转门形式），锁紧点不少于5个，双气缸开启，双合页转轴结构。具有安全连锁装置，在断电、停气的状况下锁紧装置仍能起作用，可确保设备在正常寿命期内使用不泄漏。 3 m³多功能提取罐出渣门口径≥DN1200。 | 必需 |
| 2.2.11 | 多功能提取罐冷凝器面积≥12m2 ，冷却器≥2m2。 其中2套带油水分离器，冷凝器制造需求：配双级冷凝器，分别是立式列管冷凝面积≥9m2，二级立式冷凝器≥3m2；冷却器≥2m2盘管式，管程介质为药液。 | 必需 |
| 2.2.12 | 提取罐具备提取挥发油功能，提取挥发油操作方便，挥发油收集完全，既能回收重油又能回收轻油，提取出的药液及挥发油应符合中国药典相关标准，油水分离器内表面精抛光，不易吸附油滴，便于更换拆卸清洗。 | 必需 |
| 2.2.13 | 过滤器要求：具有自清洗式单联过滤器，过滤面积≥0.5m2/个，与药液流量匹配，100目304不锈钢筛网（附打孔衬网），桶式结构，上快开盖，带液位计和放气阀。桶式结构，上快开盖。内部滤桶结构合理，易清洗，易拆卸。外表面封头镜面抛光，其余亚光。 | 必需 |
| 2.2.14 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.2.15 | 罐上配置：含各工艺管口、360度旋转清洗器、视镜、防爆视灯、气动快开投料孔DN500mm、出液硬管、气缸控制柜。 | 必需 |

2.3 酒精/食醋浸提罐（单层）

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 设备按常压容器规范和标准设计和制造，罐内常压、设计温度≥100℃；设备有效容积为2 m³。罐体长度和直径非标定制。 | 必需 |
| 2.3.2 | 设备主体包括：主罐体、无搅拌，可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.3.3 | 主体要求：设备为直筒型，耳座，单层结构，底部为气动出渣门。 | 必需 |
| 2.3.4 | 加热方式：底盖采用直通蒸汽； | 必需 |
| 2.3.5 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.5μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.3.6 | 2m³酒精/食醋浸提罐厚度要求：筒体δ=5mm； | 必需 |
| 2.3.7 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为SUS304不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为SUS304不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.3.8 | 接口要求： （1）上封头：留进水口、清洗口（接至旋转清洗器，外接饮用水接口）、放空口、预留管口等快装卡盘。 （2）底盖：留出料口、压缩空气管口、底盖蒸汽进口、冷凝水出口等快装卡盘或其它连接方式。 | 必需 |
| 2.3.10 | 气动式排渣门：采用多点锁紧机构（非旋转门形式），锁紧点不少于3个。具有安全连锁装置，在断电、停气的状况下锁紧装置仍能起作用，可确保设备在正常寿命期内使用不泄漏。 2m³酒精浸提罐出渣门口径≥DN800。 | 必需 |
| 2.3.11 | 过滤器要求：单联过滤器非自清洗式，过滤面积≥0.25m2/个，与药液流量匹配，100目304不锈钢筛网（附打孔衬网），桶式结构，上快开盖，带液位计和放气阀。桶式结构，上快开盖。内部滤桶结构合理，易清洗，易拆卸。外表面封头镜面抛光，其余亚光。 | 必需 |
| 2.3.12 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.3.13 | 罐上配置：含各工艺管口、360度旋转清洗器、视镜、防爆视灯、气动快开投料孔DN500mm、出液硬管、气缸控制柜。 | 必需 |

2.4渗漉高位罐（卧式）

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1 | 设备的设计和制造必须符合钢制常压容器规范和标准，罐内设计压力为常压、设计温度为常温，设备有效容积为 1000L。 | 必需 |
| 2.4.2 | 设备主体包括：筒体、封头/以及与之相配套的各种工艺管口；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.4.3 | 主体要求：设备结构形式为立式，单层，卧式、直筒左右椭圆封头，鞍式安装形式。 | 必需 |
| 2.4.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.4.5 | 进/出料方式：采用泵打的方式进料，采用真空抽料方式出料。 | 必需 |
| 2.4.6 | 清洗方式：要求罐体易于清洗，安装有360度旋转清洗器，并留有清洗用饮用水管路接口，保证罐内无清洁死角。 | 必需 |
| 2.4.7 | 厚度要求：筒体及封头δ≥3mm。 | 必需 |
| 2.4.8 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为 SUS304 不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为 SUS304 不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa 法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.4.9 | 接口要求： （1）筒体：留进料口、呼吸口、液位控制口、清洗口（接至清洗球，并预留饮用水接口）、预留管口 等快装卡盘。 （2）封头：留液位检测口、出料口等快装卡盘。 | 必需 |
| 2.4.10 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.4.11 | 附件配置：各工艺管口、快开人孔、旋转清洗球、呼吸器。 | 必需 |

2.5 渗漉罐（单层）

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.5.1 | 设备按常压容器规范和标准设计和制造，罐内常压、设计温度≥100℃；设备有效容积为2 m³。 罐体长度和直径非标定制。 | 必需 |
| 2.5.2 | 设备主体包括：主罐体、无搅拌，可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.5.3 | 主体要求：设备为直筒型，耳座，单层结构，底部为气动出渣门。 | 必需 |
| 2.5.4 | 加热方式：底盖采用直通蒸汽； | 必需 |
| 2.5.5 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.5μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.5.6 | 2m³渗漉罐厚度要求：筒体δ=5mm， | 必需 |
| 2.5.7 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为SUS304不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为SUS304不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.5.8 | 接口要求： （1）上封头：留进水口、清洗口（接至旋转清洗器，外接饮用水接口）、放空口、预留管口等快装卡盘。 （2）底盖：留出料口、压缩空气管口、底盖蒸汽进口、冷凝水出口等快装卡盘或其它连接方式。 | 必需 |
| 2.5.9 | 气动式排渣门：采用多点锁紧机构（非旋转门形式），锁紧点不少于3个。具有安全连锁装置，在断电、停气的状况下锁紧装置仍能起作用，可确保设备在正常寿命期内使用不泄漏。 2m³酒精浸提罐出渣门口径≥DN800。 | 必需 |
| 2.5.10 | 过滤器要求：单联过滤器非自清洗式，过滤面积≥0.25m2/个，与药液流量匹配，100目304不锈钢筛网（附打孔衬网），桶式结构，上快开盖，带液位计和放气阀。桶式结构，上快开盖。内部滤桶结构合理，易清洗，易拆卸。外表面封头镜面抛光，其余亚光。 | 必需 |
| 2.5.11 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.5.12 | 罐上配置：含各工艺管口、360度旋转清洗器、视镜、防爆视灯、气动快开投料孔DN500mm、出液硬管、气缸控制柜。 | 必需 |

2.6提取液储罐

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.6.1 | 设备的设计和制造必须符合钢制常压容器规范和标准，罐内设计压力为常压、设计温度为常温，设备有效容积为 10000L。 | 必需 |
| 2.6.2 | 设备主体包括：筒体、封头/以及与之相配套的各种工艺管口；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.6.3 | 主体要求：设备结构形式为立式，两层，外加保温层、直筒上下椭圆封头，支腿安装形式。 | 必需 |
| 2.6.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.6.5 | 进/出料方式：采用泵打的方式进料，采用真空抽料方式出料。 | 必需 |
| 2.6.6 | 清洗方式：要求罐体易于清洗，安装有360度旋转清洗器，并留有清洗用饮用水管路接口，保证罐内无清洁死角。 | 必需 |
| 2.6.7 | 厚度要求：筒体及封头δ≥5mm。 保温层材料：聚氨酯50mm，外壳体筒体≥2mm，下封头≥3mm； | 必需 |
| 2.6.8 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为 SUS304 不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为 SUS304 不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa 法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.6.9 | 接口要求： （1）上封头：留进料口、呼吸口、液位控制口、清洗口（接至清洗球，并预留饮用水接口）、预留管口 等快装卡盘。 - 罐底：留液位检测口、出料口等快装卡盘。 - 筒体：无。 | 必需 |
| 2.6.10 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.6.11 | 附件配置：各工艺管口、快开人孔、旋转清洗球、呼吸器。 | 必需 |

2.7浸提/渗漉液储罐

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 | 设备的设计和制造必须符合钢制常压容器规范和标准，罐内设计压力为常压、设计温度为常温，设备有效容积为 3000L。 | 必需 |
| 2.7.2 | 设备主体包括：筒体、封头/以及与之相配套的各种工艺管口；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.7.3 | 主体要求：设备结构形式为立式，单层，立式、直筒上下椭圆封头，支腿安装形式。 | 必需 |
| 2.7.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.7.5 | 进/出料方式：采用泵打的方式进料，采用真空抽料方式出料。 | 必需 |
| 2.7.6 | 清洗方式：要求罐体易于清洗，安装有360度旋转清洗器，并留有清洗用饮用水管路接口，保证罐内无清洁死角。 | 必需 |
| 2.7.7 | 厚度要求：筒体及封头δ≥4mm。 | 必需 |
| 2.7.8 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为 SUS304 不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为 SUS304 不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa 法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.7.9 | 接口要求： （1）上封头：留进料口、呼吸口、液位控制口、清洗口（接至清洗球，并预留饮用水接口）、预留管口 等快装卡盘。 （2）罐底：留液位检测口、出料口等快装卡盘。 （3）筒体：无。 | 必需 |
| 2.7.10 | 与其它设备关联：与浸提/渗漉罐配套，仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.7.11 | 附件配置：各工艺管口、快开人孔、旋转清洗球、呼吸器。 | 必需 |

2.8醇沉罐

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.8.1 | 设备按常压容器规范和标准设计和制造，夹套设计压力≥0.3MPa，设计温度 0-115℃；罐内设计压力为负压，耐受真空度≥-0.08MPa；设备有效容积为2000L。 | 必需 |
| 2.8.2 | 设备主体包括：筒体、封头、搅拌、减速机、电机以及各种工艺管口；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.8.3 | 主体要求：本设备为立式，上椭圆封头，下锥体结构，耳座。 搅拌装有碳化硅机械密封带收集盘，减速机为立式减速机，电机防爆。搅叶为四层斜折叶式搅拌器，向下压料。底部排渣门上设有 DN400 排污门，气动控制，气缸品牌亚德客。 | 必需 |
| 2.8.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.8.5 | 夹套：蜂窝式夹套，内通循环冷冻水，做保温处理。。 | 必需 |
| 2.8.6 | 进/出料方式：采用真空抽料的方式进料，上清液采用上取液形式出料。 | 必需 |
| 2.8.7 | 清洗方式：要求罐体易于清洗，安装有360度旋转清洗器，并留有清洗用饮用水接口，保证罐内无清洁死角。 | 必需 |
| 2.8.8 | 厚度要求： （1）醇沉罐2000L厚度要求：筒体及封头δ=6mm；蜂窝式夹套δ=3mm。外包壳体δ=3mm； | 必需 |
| 2.8.9 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为 SUS304 不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为 SUS304 不锈钢材质；所有接口均为承压1.0MPa 法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.8.10 | 接口要求： （1） 上封头：留进料口、真空管口、排空管口（DN50）、真空表口、温度计口、罐内真空压力变送器口、加水口、 清洗口（需接至清洗球，并预留饮用水、纯化水、蒸汽 三个接口）、预留管口等快装卡盘。 （2） 罐底：出料口为快装卡盘。 （3） 筒体：中上位置留料液温度检测口（M27×2，Pt100）。 （4） 夹套：进口为法兰连接、夹套进口管道留冷冻水压力检测口（M20×1.5）、夹套进/出口留夹套温度检测口（M27×2，Pt100）、夹套底部留排水口等快装接口。 | 必需 |
| 2.8.11 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.8.12 | 搅拌系统 - 醇沉罐2000L：电机、减速机、机械密封：搅拌功率≥2.2kw（防爆），转速≥95r/min； 机械密封：单端面带收集盘 均选用国内知名品牌，运行噪音低，寿命长。 | 必需 |
| 2.8.13 | 附件配置：各工艺管口、旋转冲洗器、快开人孔、视镜、减速机、机械密封、防爆电机、搅拌装置、上清液放出装置、底部直通蒸汽接口。 | 必需 |

2.9上清液储罐

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.9.1 | 设备的设计和制造必须符合钢制常压容器规范和标准，罐内设计压力为负压、设计温度为常温，设备有效容积为4000L。 | 必需 |
| 2.9.2 | 设备主体包括：筒体、封头/以及与之相配套的各种工艺管口；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.9.3 | 主体要求：设备结构形式为立式，单层，负压、直筒上下椭圆封头，支腿安装形式。 | 必需 |
| 2.9.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.9.5 | 进/出料方式：采用真空抽料的方式进料，采用真空抽料方式出料。 | 必需 |
| 2.9.6 | 清洗方式：要求罐体易于清洗，安装有360度旋转清洗器，并留有清洗用饮用水管路接口，保证罐内无清洁死角。 | 必需 |
| 2.9.7 | 厚度要求：筒体及封头δ≥8mm。 | 必需 |
| 2.9.8 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为 SUS304 不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为 SUS304 不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa 法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.9.9 | 接口要求： （1）上封头：留进料口、呼吸口、液位控制口、清洗口（接至清洗球，并预留饮用水接口）、预留管口 等快装卡盘。 （2）罐底：留液位检测口、出料口等快装卡盘。 （3）筒体：无。 | 必需 |
| 2.9.10 | 与其它设备关联：与醇沉罐配套，仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.9.11 | 附件配置：各工艺管口、快开人孔、旋转清洗球、呼吸器。 | 必需 |

2.10回收稀酒精储罐

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.10.1 | 设备的设计和制造必须符合钢制常压容器规范和标准，罐内设计压力为负压、设计温度为常温，设备有效容积为3000L。 | 必需 |
| 2.10.2 | 设备主体包括：筒体、封头/以及与之相配套的各种工艺管口；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.10.3 | 主体要求：设备结构形式为立式，单层，常压、直筒上下椭圆封头，支腿安装形式。 | 必需 |
| 2.10.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.10.5 | 进/出料方式：采用泵打的方式进料，采用真空或泵打的方式出料。 | 必需 |
| 2.10.6 | 清洗方式：要求罐体易于清洗，安装有360度旋转清洗器，并留有清洗用饮用水管路接口，保证罐内无清洁死角。 | 必需 |
| 2.10.7 | 厚度要求：筒体及封头δ≥4mm。 | 必需 |
| 2.10.8 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为 SUS304 不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为 SUS304 不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa 法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.10.9 | 接口要求： （1）上封头：留进料口、呼吸口、液位控制口、清洗口（接至清洗球，并预留饮用水接口）、预留管口 等快装卡盘。 （2）罐底：留液位检测口、出料口等快装卡盘。 （3）筒体：无。 | 必需 |
| 2.10.10 | 与其它设备关联：与醇沉罐配套，仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.10.11 | 附件配置：各工艺管口、快开人孔、旋转清洗球、呼吸器。 | 必需 |

2.11 CIP站（3罐2回路）

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.11.1 | CIP 主要组成(未包含配件): 由纯化水贮罐6000L，碱液贮罐6000L，热水贮罐6000L，板式换热器，循环泵，清洗泵，浓碱桶，气动隔膜泵，CIP进程泵，碱配液管道，热水循环管道，自清洗及罐排污管道、蒸汽调节系统、PID 温度自动控制系统、检查/控制系统、主控制柜(不锈钢)。 | 必需 |
| 2.11.2 | 工艺需求：清洗时使用碱液、热水和纯化水，每次能同时清洗两台设备。 | 必需 |
| 2.11.3 | 贮罐参数：罐内设计压力、工作压力为常压，设计温度100℃,工作温度内胆100℃。 | 必需 |
| 2.11.4 | 提供系统功能图（工作原理或PID图）。润滑装置：须提供机器所用润滑油牌号清单及润滑图。 | 必需 |
| 2.11.5 | 卖方保证所供货物是用优质材料制成，全新设备。 | 必需 |
| 2.11.6 | 设备元器件均要选用质量可靠的国际、国内知名品牌。设备达到国家安全法规的要求。钢板产地为张浦或上海宝钢品牌。 | 必需 |
| 2.11.7 | 用户可自由选择清洗的流程、稳定、时间，设备将按用户的设定自动配置碱浓度。 | 必需 |
| 2.11.8 | 维护性能：采用一体式设计，节省生产空间；采用美国进口气动隔膜泵抽吸浓碱，同时降低运行成本和设备维修率。 | 必需 |
| 2.11.9 | 控制阀及仪表采用了进口高品质元件，保证了系统的准确性和稳定性；在清洁中，完全密封，无二次污染；配备空气呼吸器、快开人孔。 | 必需 |
| 2.11.10 | 设备运行综合性能：设备具备良好的输送、加热、分布、过滤、冷却、清洗、润滑等功能，在维修保养周期内，度分布不均现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准连续满负荷生产条件下，没有明显跑冒滴漏、漏油和温 | 必需 |
| 2.11.11 | 全自动CIP系统。自动控制碱液浓度，自动控制加热温度，自动补液(可满足在清洗设备时不间断的要求)、自动控制并记录清洗温度、压力、流量，自动判断清洗终点，系统应预制至少10套清洗程序。 | 必需 |
| 2.11.12 | 配备西门子品牌PLC及触摸屏，屏幕尺寸不小于10.4 英寸，可显示实时温度、时间电导率等。 | 必需 |
| 2.11.13 | 支持最大四路清洁，两路以上时，不仅支持二个以上区域同时清洗，也支持在生产过程中边生产边清洗，大大缩短了CIP清洗时间。 | 必需 |
| 2.11.14 | 对清洗液进行自动检测、加液、排放、显示、调整。 | 必需 |
| 2.11.15 | 通过画面切换，自动控制；针对客户特殊要求，现场编制及修改程序，进行特殊控制。 | 必需 |
| 2.11.16 | 所有气动阀可根据操作需求进行互锁；。气管或信号线应使用不锈钢管和不锈钢桥架。 | 必需 |
| 2.11.17 | 数据采集：控制系统可对每次清洗所产生的数据进行记录，并可生产报表格，数据保留时间不少于一个月。 | 必需 |
| 2.11.18 | 远程控制：CIP清洗设备控制系统需提供远程控制通信模块，可与中控室内的工控机通过网络进行连接，同时工控机可下达指令进行清洗操作以实时读取清洗数据。 | 必需 |
| 2.11.19 | 温度控制采用PID控制，控制精度±2℃。 | 必需 |
| 2.11.20 | 根据设备的实际情况采取合适的故障报警，以防设备故障不能及时发现造成损失。 | 必需 |
| 2.11.21 | ⑴ CIP各清洗罐自动液位测和超限防护 ⑵ 清水罐的自动补水 ⑶ 碱液的自动补加（浓碱罐，片碱加入有人工配制） ⑷ 加热温度的PID控制 ⑸ 所有自动阀门和泵的启停控制 ⑹ 运行状况实时显示 ⑺ 故障自动暂停及报警 ⑻ 历史数据的记录和查询 ⑼ 连续清洗工艺设计与控制； | 必需 |

2.12冷藏罐

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.12.1 | 设备按常压容器规范和标准设计和制造，夹套设计压力≥0.3MPa，设计温度 0-115℃；罐内设计压力为负压，耐受真空度≥-0.08MPa；设备有效容积为2000L。 | 必需 |
| 2.12.2 | 设备主体包括：筒体、封头、搅拌、减速机、电机以及各种工艺管口；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.12.3 | 主体要求：本设备为立式，上椭圆封头，下锥体结构，耳座。 搅拌装有碳化硅机械密封带收集盘，减速机为立式减速机，电机防爆。搅叶为四层斜折叶式搅拌器，向下压料。底部排渣门上设有 DN400 排污门，气动控制，气缸品牌亚德客。 | 必需 |
| 2.12.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.12.5 | 夹套：蜂窝式夹套，内通循环冷冻水，做保温处理。。 | 必需 |
| 2.12.6 | 进/出料方式：采用泵打的方式进料，上清液采用侧取液形式出料。 | 必需 |
| 2.12.7 | 清洗方式：要求罐体易于清洗，安装有360度旋转清洗器，并留有清洗用饮用水接口，保证罐内无清洁死角。 | 必需 |
| 2.12.8 | 厚度要求： 冷藏罐2000L厚度要求：筒体及封头δ=6mm；蜂窝式夹套δ=3mm。外包壳体δ=3mm； | 必需 |
| 2.12.9 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为 SUS304 不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为 SUS304 不锈钢材质；所有接口均为承压1.0MPa 法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.12.10 | 接口要求： （1） 上封头：留进料口、真空管口、排空管口（DN50）、真空表口、温度计口、罐内真空压力变送器口、加水口、 清洗口（需接至清洗球，并预留饮用水、纯化水、蒸汽 三个接口）、预留管口等快装卡盘。 （2） 罐底：出料口为快装卡盘。 （3） 筒体：中上位置留料液温度检测口（M27×2，Pt100）。 （4） 夹套：进口为法兰连接、夹套进口管道留冷冻水压力检测口（M20×1.5）、夹套进/出口留夹套温度检测口（M27×2，Pt100）、夹套底部留排水口等快装接口。 | 必需 |
| 2.12.11 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.12.12 | 搅拌系统：电机、减速机、机械密封：搅拌功率≥1.5kw（防爆），转速≥95r/min； 机械密封：单端面带收集盘 均选用国内知名品牌，运行噪音低，寿命长。 | 必需 |
| 2.12.13 | 附件配置：各工艺管口、旋转冲洗器、快开人孔、视镜、减速机、机械密封、防爆电机、搅拌装置、上清液放出装置、底部直通蒸汽接口。 | 必需 |

2.13 新鲜乙醇储罐6000L×1台、合格乙醇储罐6000L×1台、稀酒精储罐6000L×2台

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.13.1 | 设备的设计和制造必须符合钢制常压容器规范和标准，罐内设计压力为常压、设计温度为常温，设备有效容积为 6000L。 | 必需 |
| 2.13.2 | 设备主体包括：筒体、封头/以及与之相配套的各种工艺管口；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.13.3 | 主体要求：设备结构形式为立式，单层、支腿安装形式。 | 必需 |
| 2.13.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.13.5 | 进/出料方式：采用泵打方式进料、出料。 | 必需 |
| 2.13.6 | 清洗方式：要求罐体易于清洗，安装有360度旋转清洗器，并留有清洗用饮用水接口，保证罐内无清洁死角。 | 必需 |
| 2.13.7 | 1厚度要求：筒体及封头δ≥4mm； | 必需 |
| 2.13.8 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为 SUS304 不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为 SUS304 不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa 法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.13.9 | 接口要求： （1）上封头：留进料口、阻火器口、液位控制口、清洗口（接至清洗球，并预留饮用水接口）、预留管口 等快装卡盘。 （2）罐底：留液位检测口、出料口等快装卡盘。 （3）筒体：无。 | 必需 |
| 2.13.10 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.13.11 | 附件配置：各工艺管口、快开人孔、旋转清洗球、磁翻板液位计。 | 必需 |

2.14乙醇配制罐（6000L×2台）

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.14.1 | 设备的设计和制造必须符合钢制压力容器规范和标准，罐内设计压力为常压、设计温度为常温；设备有效容积为6KL。 | 必需 |
| 2.14.2 | 设备主体包括：筒体、封头、搅拌、减速机、电机以及各种工艺管口；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.14.3 | 主体要求：本设备为立式，上下椭圆封头，下锥体结构，支腿。 搅拌装有单端面机械密封，减速机为立式减速机，电机防爆。搅叶为二层斜折叶式搅拌。 | 必需 |
| 2.14.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.14.5 | 清洗方式：要求罐体易于清洗，安装有360度旋转清洗器，并留有清洗用饮用水、纯化水管路接口，保证罐内无清洁死角 | 必需 |
| 2.14.6 | 厚度要求：筒体及封头δ≥4mm； | 必需 |
| 2.14.7 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为 SUS304 不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为 SUS304 不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa 法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.14.8 | 接口要求： （1）上封头：留进料口、阻火器口、液位控制口、清洗口（接至清洗球，并预留饮用水接口）、预留管口 等快装卡盘。 （2）罐底：留液位检测口、出料口等快装卡盘。 （3）筒体：无。 | 必需 |
| 2.14.9 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.14.10 | 电机、减速机、机械密封：搅拌功率≥1.6kw（防爆），转速≥60r/min， 机械密封：碳化硅单端面带收集盘 均选用国内知名品牌，运行噪音低，寿命长。 | 必需 |
| 2.14.11 | 附件配置：各工艺管口、旋转冲洗器、快开人孔、视镜、减速机、机械密封、防爆电机、搅拌装置。 | 必需 |

2.15.1双效真空浓缩器（3000L/h设备要求）

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.15.1.1 | 设备按一类压力容器规范和标准设计和制造，加热器壳程设计压力≥0.30MPa、设计温度≥143℃；加热器管程与蒸发器耐受真空度≥0.098MPa；设备蒸发量≥3000L/h。 | 必需 |
| 2.15.1.2 | 设备主体包括：加热器、蒸发器、汽液分离罐、立式列管式冷凝器、 集液罐及管道阀门，加热器和蒸发器均作保温处理，保温材料为硅酸铝棉；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.15.1.3 | 主体要求： 加热器：列管式加热、立式、上盖采用快开结构，一效和二效加热器加热面积满足蒸发量要求；蒸发室：立式、一效蒸发器容积≥2500L，二效蒸发器容积≥2500L，配人孔、灯镜和视镜； 冷凝器：立式，总冷凝面积≥90m²；集液罐：总容积≥1000L，配灯镜和视镜。 | 必需 |
| 2.15.1.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.15.1.5 | 加热方式：加热器采用蒸汽加热的方式。 | 必需 |
| 2.15.1.6 | 设备的设计必需保证传热性好，蒸发效率高，不易结垢、堵塞、粘壁、起泡。 | 必需 |
| 2.15.1.7 | 设备结构应紧凑，气相液相走向应合理，保证良好的冷凝效果。 | 必需 |
| 2.15.1.8 | 蒸发器要求：正面设置视镜式人孔，宜设置在较底部处，以便于观察；进口设计宜采用导流槽引进的方式，使汽液混合物完全按切线方向进入蒸发器；上部应设有除沫装置，有效防止汽液夹带跑料现象。 | 必需 |
| 2.15.1.9 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为SUS304不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为SUS304不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.15.1.10 | 厚度要求：加热器内胆δ=6mm，加热器列管（内壁抛光）δ=-2mm； 蒸发器δ=6mm；加热器和蒸发器的保温层δ=50mm，履层板δ=2mm；汽液分离罐δ=4mm；冷凝器δ=3mm，冷凝器列管δ=1.5mm；集液罐δ=5mm。 | 必需 |
| 2.15.1.11 | 接口要求： （1） 加热器：留进/出料口快装卡盘；夹套蒸汽进口用法兰连接、蒸汽进口管道留夹套蒸汽压力变送器口（M20×1.5）；夹套底部留排凝口等法兰接口。 （2） 蒸发器：上部留清洗口（接至喷淋球）、罐内物料液位检测口、真空管口、排空管口、真空表口、真空压力变送 器口、泡沫检测口等快装卡盘；中下位置留罐内物料温度检测口（M27×2）。 （3） 冷凝器：留进水口、出水口、真空口、排空口等快装接口。 （4） 集液罐：底部留出料口等快装卡盘。 | 必需 |
| 2.15.1.12 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.15.1.13 | 附件配置：含各工艺管口、360度旋转清洗器、视镜、防爆视灯、及部件间的连接管道。 | 必需 |
| 2.15.1.14 | 提供双效浓缩器的能耗指标，并作出承诺，此项将作为将来设备验收的主要依据之一。 | 必需 |

2.16.1单效浓缩器（1500L/h设备要求）

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.16.1.1 | 设备按一类压力容器规范和标准设计和制造，加热器壳程设计压力≥0.30MPa、设计温度≥143℃；加热器管程与蒸发器耐受真空度≥0.098MPa；设备蒸发量≥1500L/h。 | 必需 |
| 2.16.1.2 | 设备主体包括：加热器、蒸发器、汽液分离罐、立式列管式冷凝器、 集液罐及管道阀门，加热器和蒸发器均作保温处理，保温材料为硅酸铝棉；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.16.1.3 | 主体要求： 加热器：列管式加热、立式、上盖采用快开结构，加热器加热面积满足蒸发量要求；蒸发室：立式、容积≥4500L，配人孔、灯镜和视镜； 冷凝器：立式，总冷凝面积≥120m²；集液罐：总容积≥1000L，配灯镜和视镜。 | 必需 |
| 2.16.1.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.16.1.5 | 加热方式：加热器采用蒸汽加热的方式。 | 必需 |
| 2.16.1.6 | 设备的设计必需保证传热性好，蒸发效率高，不易结垢、堵塞、粘壁、起泡。 | 必需 |
| 2.16.1.7 | 设备结构应紧凑，气相液相走向应合理，保证良好的冷凝效果。 | 必需 |
| 2.16.1.8 | 蒸发器要求：正面设置视镜式人孔，宜设置在较底部处，以便于观察；进口设计宜采用导流槽引进的方式，使汽液混合物完全按切线方向进入蒸发器；上部应设有除沫装置，有效防止汽液夹带跑料现象。 | 必需 |
| 2.16.1.9 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为SUS304不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为SUS304不锈钢材质；所有接口均为承压 1.0MPa法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.16.1.10 | 厚度要求：加热器内胆δ=6mm，加热器列管（内壁抛光）δ=-2mm； 蒸发器δ=6mm；加热器和蒸发器的保温层δ=50mm，履层板δ=2mm；汽液分离罐δ=4mm；冷凝器δ=3mm，冷凝器列管δ=1.5mm；集液罐δ=5mm。 | 必需 |
| 2.16.1.11 | 接口要求： （1） 加热器：留进/出料口快装卡盘；夹套蒸汽进口用法兰连接、蒸汽进口管道留夹套蒸汽压力变送器口（M20×1.5）；夹套底部留排凝口等法兰接口。 （2） 蒸发器：上部留清洗口（接至喷淋球）、罐内物料液位检测口、真空管口、排空管口、真空表口、真空压力变送 器口、泡沫检测口等快装卡盘；中下位置留罐内物料温度检测口（M27×2）。 （3） 冷凝器：留进水口、出水口、真空口、排空口等快装接口。 （4） 集液罐：底部留出料口等快装卡盘。 | 必需 |
| 2.16.1.12 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.16.1.13 | 附件配置：含各工艺管口、360度旋转清洗器、视镜、防爆视灯、及部件间的连接管道。 | 必需 |

2.17 刮板浓缩器 （1500L/h设备要求）

| No. | 要求Requirements | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| 2.17.1 | 设备按一类压力容器规范和标准设计和制造，罐体设计压力≥0.30MPa、设计温度≥143℃；加热器管程与蒸发器耐受真空度≥0.098MPa；浓缩比重 1.2～1.5；； | 必需 |
| 2.17.2 | 设备主体包括：蒸发器、汽液分离罐、立式列管式冷凝器、 集液罐及管道阀门，发器均作保温处理，保温材料为硅酸铝棉；可根据用户对设备的自动化需求接出各控制管口和安装控制元件。 | 必需 |
| 2.17.3 | 主体要求： 蒸发室：立式、蒸发温度50～90℃，配人孔、灯镜和视镜； 冷凝器：立式，冷凝面积≥15m²，采用列管式换热器形式使用循环冷却水；冷却器：立式，冷凝面积≥2m²，采用盘管式换热器形式使用循环冷却水； 集液罐：总容积≥ 500L，配灯镜和视镜。 | 必需 |
| 2.17.4 | 抛光要求：设备内表面抛光Ra≤0.4μm，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
| 2.17.5 | 加热方式：蒸发器采用蒸汽加热的方式。 | 必需 |
| 2.17.6 | 设备的设计必需保证传热性好，蒸发效率高，不易结垢、堵塞、粘壁、起泡。 | 必需 |
| 2.17.7 | 为保证足够的冷凝面积下应采用合适的冷凝方式，设备结构应紧凑，气相液相走向应合理，保证良好的冷凝效果。 | 必需 |
| 2.17.8 | 蒸发器；上部应设有除沫装置，有效防止汽液夹带跑料现象。 | 必需 |
| 2.17.9 | 材质要求：全部设备材质（包括附件）均为SUS304不锈钢材质；设备紧固螺丝、螺母、平垫均为SUS304不锈钢材质；所有接口均为承压 1.6MPa法兰接口或快卡接口。 | 必需 |
| 2.17.10 | 厚度要求：蒸发器内胆δ=8mm；冷凝器δ=3mm，冷凝器列管δ=2mm；集液罐δ=4mm。 | 必需 |
| 2.17.11 | 接口要求： （1） 加热器：留进/出料口快装卡盘；夹套蒸汽进口用法兰连接、蒸汽进口管道留夹套蒸汽压力变送器口（M20×1.5）；夹套底部留排凝口等法兰接口。 （2） 蒸发器：上部留清洗口（接至喷淋球）、罐内物料液位检测口、真空管口、排空管口、真空表口、真空压力变送 器口、泡沫检测口等快装卡盘；中下位置留罐内物料温度检测口（M27×2）。 （3） 冷凝器：留进水口、出水口、真空口、排空口等快装接口。 （4） 集液罐：底部留出料口等快装卡盘。 | 必需 |
| 2.17.12 | 仪表、泵及外部连接阀门根据PID图指示，统一由安装部分负责。 | 必需 |
| 2.17.13 | 附件配置：含各工艺管口、360度旋转清洗器、视镜、防爆视灯、及部件间的连接管道。 | 必需 |

## 6.3、职业健康、安全与环保

| No. | 要求Requirements |
| --- | --- |
| 6.3.1 | 设备满载运行噪音（一米处）：不大于75dB。供应商提供噪音等级检测方案。 |
| 6.3.2 | 设备电气箱接线坚固，接地可靠，有明显警示标识，尺寸合适，便于维修保养。 |
| 6.3.3 | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。 |
| 6.3.4 | 供应商应就明显影响工艺操作的不同安全问题提出建议。 |
| 6.3.5 | 所有设备应配有主断电器（控制柜）和紧急停止按钮。经主断电器或急停装置可立即切断设备电源使设备停止运行。急停装置应安装在方便操作的位置。 |
| 6.3.6 | 供应商应提供用于外部电缆的信号接地和屏蔽的控制柜内部接地棒。 |
| 6.3.7 | 施工中应根据合理、整齐、避开热源、震动和方便操作的原则，尽量紧凑排布。 |
| 6.3.8 | 仪表盘、电缆桥架及就地仪表，正常情况下不带电的金属外壳，应与车间接地网可靠连接。 |
| 6.3.9 | 防爆区自控设备及仪表采用防爆挠性管连接。 |

# 7 、文件和培训

## 7.1、文件要求

| No. | 要求Requirements |
| --- | --- |
| 一 | 文件总体要求 |
| 7.1.1 | 所有的文件都符合中国现行版 GMP 的要求。 |
| 7.1.2 | 所有的文件都应该是中文版本（包括图纸，OEM 厂家信息等等）。所有的使用手册（包括安装维护、操作、和安全手册）都应该是中文版本。 |
| 7.1.3 | 所有纸质版本的文件同时应该提供电子版本（Word 或 PDF）。 |
| 7.1.4 | 使用手册章节须清晰。 |
| 7.1.5 | 所有供应商提供的图纸应该单独成卷且用塑料口袋包装起来。 |
| 7.1.6 | 对所有文件进行编码，并提供所有文件的清单（目录）。 |
| 二 | 所需提供文件类别 |
| 7.1.7 | 合同签订后三个月内，供应商须提供操作，安装和维护手册初稿。 |
| 7.1.8 | 供应商须提供设备的详细的功能标准 FS，须由买方审核。包括以下内容：  设备描述和设备功能。  设备操作步骤。  主要部件、装置的关键列表，包括它们的特殊功能、规格一览表。  介质接触表面和它们的制造材料列表。  设备示意图/总装图。 |
| 7.1.9 | 供应商提供用于验证的技术文件包。 |
| 7.1.10 | 供应商须为设备提供详细的 IQ 文件，须经买方审核。在发货前至少两周。 |
| 7.1.11 | 供应商须为设备提供详细的 OQ 文件，，须经买方审核。在发货前至少两周。 |
| 7.1.12 | 供应商须为设备提供详细的 PQ 文件，，须经买方审核。在发货前至少两周。 |
| 7.1.13 | 供应商应提供至少 2 套包括下列文件的交货包：  操作使用 SOP  清洁 SOP（列出所有清洁材料）  维护保养 SOP(含预防性维护措施)  维护安全说明(安全手册)  外购部件的操作和维护手册  润滑剂型号和润滑时间表  关键部件的产品数据清单和供应商数据  所有接触产品部分的材质证明 备件清单 安装确认、运行确认、性能确认文件 连同报价单一起，清楚标记所有公用工程必需尺寸和位置的详细图表（平 面图和至少一个立面图），以及在图上标明公用工程的要求。 |

## 7.2、职业健康、安全与环保需求

| 序号 | 需求内容 | 响应/不响应 |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1 | 设备空载运行噪音≤75dB(A)，供应商提供噪音等级检测方案，出厂验收测试（FAT）时免费为客户服务。 |  |
| 7.2.2 | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，提高清洁的可操作性。 |  |
| 7.2.3 | 所有设备的焊接均需要提供焊接记录、检漏或压力测试报告。 |  |
| 7.2.4 | 供应商应就明显影响工艺操作的不同安全问题提出建议。 |  |
| 7.2.5 | 防爆区设备及仪表采用防爆挠性管连接。 |  |
| 7.2.6 | 仪器仪表、法兰连接处、均需要可靠柔性铜线进行跨接。 |  |

# 8、文件和培训

- 8.1、 文件要求

文件内容不限于下表的范围，投标方可依照自己的标准进行补充。但投标方必须对列表中的条款明确答复，并需在投标时提供详细的文件目录清单。

| 序号 | 需求内容 | 响应/不响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 文件总体要求 |  |
|  | 所有的使用手册（包括安装维护、操作、和安全手册）都应该是中文版本。 |  |
|  | 所有纸质版本的文件同时应该提供电子版本（Word或PDF）。 |  |
|  | 使用手册章节须清晰。 |  |
|  | 所有供应商提供的图纸应该单独成卷且用塑料袋包装起来。 |  |
|  | 对所有文件进行编码，并提供所有文件的清单（目录）。 |  |
| 二 | 所需提供文件类别 |  |
|  | 合同签订后六周内，供应商须提供操作，安装和维护手册初稿。 |  |
|  | 供应商须提供设备的详细的功能标准FS，须由丽珠集团光大制药厂审核。包括以下内容： |  |
|  | - 设备描述和设备功能。 |  |
|  | - 设备操作步骤。 |  |
|  | - 故障判断列表。 - 中控室平面布置图。 |  |
|  | - 主要部件、装置和仪表的关键列表（包括规格、厂家）。 |  |
|  | - 设备材质证明，密封材料的材质证明。 |  |
|  | - 设备示意图/总装图。 |  |
|  | 供应商须为设备提供详细的硬件设计标准HDS，须由丽珠集团光大制药厂审核。 |  |
|  | 供应商须为设备提供详细的软件设计标准SDS，须由丽珠集团光大制药厂审核。 |  |
|  | 当FS、HDS和SDS完成后，供应商须提供一个追溯矩阵，将这些文件和URS的设计标准联系起来。所有文件在合同签订后四周内提供。 |  |
|  | 在FAT 四周前，供应商须为设备提供详细的FAT文件，须经丽珠集团光大制药厂审核。 |  |
|  | 供应商须提供详细GMP风险分析，须经丽珠集团光大制药厂审核。 |  |
|  | 在FAT 四周前，供应商须为设备提供详细的SAT文件，须经丽珠集团光大制药厂审核。 |  |
|  | 供应商提供用于验证的技术文件包。 |  |
|  | 供应商须为设备提供详细的IQ文件，须经丽珠集团光大制药厂审核。在发货前至少两周。 |  |
|  | 供应商须为设备提供详细的OQ文件，须经丽珠集团光大制药厂审核。在发货前至少两周。 |  |
|  | 供应商须为设备提供详细的PQ文件，须经丽珠集团光大制药厂审核。在发货前至少两周。 |  |
|  | 供应商应提供至少2 套包括下列文件的交货包： |  |
|  | - 操作使用SOP |  |
|  | - 清洁SOP（列出所有清洁材料） |  |
|  | - 维护保养SOP(含预防性维护措施) |  |
|  | - 维护安全说明(安全手册) |  |
|  | - 外购部件的操作和维护手册 |  |
|  | - 详细的设备调试、调节程序 |  |
|  | - 润滑剂型号和润滑时间表 |  |
|  | - 关键部件的产品数据清单和供应商数据 |  |
|  | - 所有接触产品部分的材质证明 |  |
|  | - 所有安装的关键仪器的出厂合格证明和检测证明。 |  |
|  | - 备件清单 |  |
|  | - 完整的供应商内部测试文件 |  |
|  | - 安装确认、运行确认、性能确认文件 |  |
|  | - 完工后的功能标准FS、硬件设计标准HDS、软件设计标准SDS |  |
|  | - 连同报价单一起， 清楚标记所有公用工程必需尺寸和位置的详 图表（平面图和至少一个立面图），以及在图上标明公用工程的要求。 |  |
|  | - 每台设备以及主要外购部件，质量合格证明。 |  |

- 8.2、 培训要求

| 序号 | 需求内容 | 响应/不响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 需提供书面及电子版的设备平面布置图、设备原理、操作及维护培训资料。 |  |
|  | 需方技术人员参与的FAT（五个工作日或由投标方确定），必须包括在报价中。 |  |
|  | 现场培训：投标方需对十名需方人员进行现场培训，需包括在报价中。通过培训应达到如下效果： - 操作人员能独立操作设备，并能顺利完成三批试生产。 - 设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 - 验证人员应熟悉设备所需的验证方法，并能独立进行验证。 |  |

# 二、工程安装方面

# 1、总则：

## 1.1、目的

该文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。文件明确生产车间所需工艺管道工程的各项技术要求，并使供应厂家能够按照本要求制造出符合生产工艺所需的工艺管道工程。

## 1.2、项目要求

要求供应商根据需安装的设备清单和功能要求（详见URS设备部分）、设备图纸、设备平立面布局图、自动化控制要求（详见URS自控部分）等等资料，自行设计管路PID图和CIP图，结合安装部分URS，共同阐明安装要求。完工的公用和工艺管道工程必须符合中国2010版GMP规范。

## 1.3、范围

本URS适用于公司车间工艺管道工程的最低要求，供应商应以URS作为详细设计（含PID图和CIP图）、安装、测试以及报价的基础。供应商在选料、设计、施工、质量控制过程中时必须要按照URS来执行。

## 1.4、责任

需方负责本URS的编制和解释。供方须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施的服务及设计要求。

## 1.5、系统及工艺综述

1.5.1-系统设计目标

要求管道材质和安装符合工艺要求，并达到国家2010版GMP规范。

1.5.2-生产要求

该管道系统满足多产品生产，系统需分配合理，防止不同批次、品种串料、交叉污染的隐患。水提工序从提取-浓缩-醇沉-浓缩-收膏满足同时生产一个品种；醇提工序从提取-浓缩-水沉-浓缩-收膏满足同时生产一个品种，其它复杂工艺根据需求由供方进行物料管道二次优化设计。

1.5.3-管道系统参数:

| 序号 | 管道系统 | 工作压力(MPa) | 工作温度℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 蒸汽、蒸汽冷凝水系统 | 0.3-0.6MPa | 10-170℃ |
| 2. | 冷却（冷冻）循环水系统 | 0.6MPa | 0-80℃ |
| 3. | 真空系统 | -0.09MPa | 20-80℃ |
| 4 | 压缩空气系统 | 0.8MPa | 常温 |
| 5 | 饮用水系统 | 0.3MPa | 常温 |
| 6 | 物料、乙醇管道 | 0.3MPa | 10-100℃ |
| 7 | 排污管道 | 0-0.3MPa | 10-120℃ |
| 8 | 排空管道 | 0-0.2MPa | 10-120℃ |

# 2 、法规和标准

- 2.1、法规

2.1.1药品生产质量管理规范(GMP)（2010版GMP）

2.1.2中华人民共和国药品管理法实施条例

2.1.3中国安全环保法规

- 2.2、标准

本项目的验收标准为中国2010版GMP，本URS范围内的全部系统，其工程设计、材料和设备选择、工程安装施工、工程技术文件、检验测试、系统调试及验证应参考以下法规、指南和规范的要求：

中国《药品生产验证指南》(2010)

ISPE工程指南第4卷-水和蒸汽系统

GB50236-98版《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

DL5017-93版 《压力管道制造安装及验收规范》

GB50457—2008医药工业洁净厂房设计规范

JGJ71—90洁净室施工及验收规范

GB/T4272-2008设备及管道保温技术通则

JB/T20042-2004制药机械行业标准

JB/T 20067-2005 制药机械符合药品生产质量管理规范的通则

GB 5226.1-2008 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB5083-1999 生产设备安全卫生设计总则

GB 8196-2003 机械设计防护罩安全要求

GB 12265-1997机械防护安全要求

GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 28670-2012 制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则

- 3 、工艺描述及工程范围

- 3.1、工艺描述

中药材以水提取，提取液经双联过滤器过滤，由泵打至稀液储罐，然后以真空进料的方式进入双效浓缩器进行浓缩，得到的浓缩膏，经计量后以真空进料的方式进入醇沉罐进行醇沉，醇沉结束后上清液经碟式离心机过滤进入滤液储罐，沉淀物人工收集，滤液双效浓缩器进行浓缩后再由刮板浓缩，稠膏自流到净化区收膏混合罐，再人工装桶转运。稀酒精输送至稀酒精储罐，经酒精回收塔提浓进入浓酒精储罐，稀酒精、浓酒精和新鲜酒精采用泵打的方式进入配制罐。

- 3.2 、工程范围

该项目包括提取车间所需工艺管道的设计和安装、设备搬运及安装（包括材料和人工）、测试、运输以和安装完成后的调试、培训及文件记录等。管道安装包括工业蒸汽、蒸汽冷凝水、冷却循环水、冷冻循环水、压缩空气、真空、排空、设备排水、饮用水、物料（药液、酒精）。平台支架包括醇沉罐操作平台，提取罐、双效浓缩器、酒精回收塔设备支架，车间所有提取设备（还包括真空泵、物料泵）的配电安装等，符合2010年版中国GMP要求。

由于该提取车间是防爆设计，需要进行防静电连接。

- 4 、技术要求

- 4.1、工艺设计要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商根据车间现有场地结合工艺（详见设备平面布局图、工艺流程图，仅供参考）进行工程优化设计，出具PID图纸和安装图纸及材料清单报价。 | 必需 |
|  | 中标方需提供设备3D安装效果图。 | 必需 |
|  | 多功能提取罐、浓缩等设备与工艺及物料相关控制采用自控设计，报价不含相关的自控阀门及传感器。 | 必需 |
|  | 除清单设备外，安装还包括其他设备（单效、双效浓缩器、刮板浓缩器、冷藏罐等）的物料管道及CIP清洗管道（阀门及传感器组件除外）。还包含转换板，提取罐预留孔封堵及不锈钢花纹钢板地板。 | 必需 |
|  | 每个工序设备较多，尤其是储罐类设备较多，连接时可考虑软管连接。 | 必需 |
|  | 管道标识的设计和制作：阀门、仪表、管件等应有标识，管道应标明介质种类和流向。 | 必需 |
|  | 安装方案及图纸必须经过我公司确认可行后方可执行。 | 必需 |
|  | 设备安装包含蒸汽、压缩空气、给水和排水、真空管道接入公用系统（需方负责）。浸提罐的运行控制（手动）。 | 必需 |
|  | 压力管道及压力容器使用证。 |  |
|  | 设计必须符合相关规范，并保证符合中国2010版GMP要求。 | 必需 |

- 4.2 、工程施工范围要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 蒸汽管道：材质碳钢 1、需方负责车间外蒸汽管道铺设，进墙1米。 2、需方负责从需方预留口开始，到车间内供方设备用点的管道施工和阀门仪表安装，包括减压阀组的安装。 3、需方自购设备蒸汽用点，供方负责接管道到设备就近2m内，由需方负责后续管道安装。 | 必需 |
|  | 蒸汽冷凝水管道：材质碳钢 1、供方负责车间内供方设备出水点到一楼蒸汽冷凝水回收系统的管道施工和阀门仪表安装，包括蒸汽冷凝水回收系统的设计施工，出墙1米由需方接走。 2、需方负责车间外蒸汽冷凝水管道铺设。 3、一层蒸汽冷凝水管道为埋地铺设，由需方负责安装，并留口在设备就近1m内。 4、空调的蒸汽冷凝水管道由需方自理。 | 必需 |
|  | 冷却循环水管道：材质碳钢 1、需方负责室外冷却塔、冷却循环水泵的采购及安装。需方负责车间外冷却循环水管道铺设，进墙1米留口。 2、需方负责留口位置到车间内供方设备用点的管道施工和阀门仪表安装 3、需方自购设备冷却循环水用点，供方负责接管道到设备就近2m内，由需方负责后续管道安装。 | 必需 |
|  | 冷冻循环水管道：材质碳钢 1、需方负责制冷机组、冷冻循环水泵的采购及安装。需方负责车间外冷冻循环水管道铺设，进墙1米留口。 2、供方负责留口位置到车间内供方设备用点的管道施工和阀门仪表安装 3、需方自购设备冷冻循环水用点，供方负责接管道到设备就近2m内，由需方负责后续管道安装。 4、空调的冷冻循环水管道由需方自理。。 | 必需 |
|  | 真空管道：材质304 1、供方负责真空缓冲罐、真空泵机组（内部管道包含在机组内）采购。 2、供方负责车间内供方设备真空用点的阀门、仪表、支管连接，并引总管至真空缓冲罐。 3、需方自购设备真空用点，供方负责接管道到设备就近2m内，由需方负责后续管道安装。 | 必需 |
|  | 压缩空气管道：材质304 1、需方负责空压机组内部管道安装。包括空压机、冷干机、过滤器、缓冲罐、减压阀等。 2、需方负责车间内空压管道铺设，并引支管道供方各个设备、控制柜就近2m留口。 3、供方负责留口位置到车间内供方设备用点的管道施工和阀门仪表安装。 | 必需 |
|  | 饮用水管道：材质304 1、需方负责车间内饮用水管道铺设，并引支管到供方各个设备就近2m留口。 2、供方负责留口位置到车间内供方设备用点的管道施工和阀门仪表安装。 | 必需 |
|  | 排污管道：材质304 1、需方负责车间内排水管道铺设，并引支管到供方各个设备就近2m留口，不允许跨过道留口。 2、供方负责留口位置到车间内供方设备用点的管道施工和阀门仪表安装。 | 必需 |
|  | 排空管：材质304 1、供方负责车间内供方设备排空的阀门仪表安装，管道就近排空到室内。 2、若需方需要汇总后排放，那么由需方自行设计管路，从供方设备就近留口位置负责接管。 | 必需 |
|  | 物料管道：材质304 供方负责车间内供方设备之间的所有物料（药液、酒精）管道、阀门、弯头、法兰、垫片、螺栓、三通、卡箍、支架等，从提取到收膏结束，详见工艺流程图上界线。 | 必需 |
|  | 钢平台和支架： 1、提取罐冷凝器支架、单效浓缩器、双效浓缩器、酒精回收塔支架由供方负责设计、制作、安装，材料碳钢。 2、提取罐、渗漉罐、浸提罐的预留孔封堵，由供方负责设计、制作、安装，材料，支架为碳钢，表面为不锈钢。 3、供方负责的管道部分，支架由由供方负责设计、制作、安装，材料碳钢。 4、醇沉罐平台由需方自行设计安装 | 必需 |
|  | 包含车间所有管道的保温 | 必需 |
|  | 不包含消防管道。 | 必需 |
|  | 管道穿墙或楼板开孔洞和密封由需方土建负责。 | 必需 |

- 4.3、 工程工艺技术要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 不锈钢物料物料管道和纯水管道须采用自动保护焊接，氫气纯度不低于99.99%，其他焊接应符合国家相关标准及规范。 | 必需 |
|  | 碳钢管道在安装时必须进行吹扫，除锈，刷漆处理；不锈钢管道按规范处理。不锈钢管道做酸洗钝化。 | 必需 |
|  | 管道的安装应考虑到操作和检修方便，阻力小，并注意整齐。 | 必需 |
|  | 管道的安装应不妨碍正常的观察和运行维护，不妨碍设备的检修和门窗的开关。 | 必需 |
|  | 管道与墙和屋顶以及管道与管道间应有适当的距离，便于管道的安装和保温层施工。 | 必需 |
|  | 管道穿墙时应设置套管，管子与套管间应留有10mm左右的间隙，并将缝隙封堵。 | 必需 |
|  | 各层管道的最高点应装排气阀；最低点应安装排水阀，工业蒸汽管道的最低点应装设疏水阀。 | 必需 |
|  | 管道系统施工完毕后，应经过质量检验人员对工程质量进行检验质量。 | 必需 |
|  | 管道的安装应横平竖直，坡度、坡向正确。 | 必需 |
|  | 管道试压应编制试压方案，根据工作压力分系统进行试压。试压前将不能与管道一起试压的管道系统用盲板隔离，应将不宜与管道系统一起试压的管道附件拆除，临时装上短管。试压时应用精确度等级1.5级以上的压力表两块，表的量程应为最大被测压力的1.5倍-2倍，一只表装在试压泵出口，另一只装在本系统压力波动较小的其它位置。 | 必需 |
|  | 管道的材质及规格公称通径，应满足国家及行业标准。 | 必需 |
|  | 排水管道材质按有关国家规范标准执行 | 必需 |
|  | 阀门应符合国家及行业标准，公称通径及公称压力应与管道相匹配。 | 必需 |
|  | 管道安装试压、保温完成后应标注流体的方向及流体代号，箭头应用不同颜色区分不同的流体的管道。所有主管道及操作点都应有足够的标识。 | 必需 |
|  | 提供设计蓝图和最终竣工图图纸电子版和纸质版。 | 必需 |
|  | 安装过程中每7天为一个周期，向需方提交确认单。 | 必需 |

- 4.4、厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商需提供工艺管道系统详细所需动力系统和厂房设施配套要求，完成安装施工图设计。 | 必需 |

- 4.5 、QA要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统中所有部件选用材质，必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁。 | 必需 |
|  | 接触物料部分均为SUS304不锈钢，密封垫均为制药级硅橡胶，并提供有效的材质证明书。 | 必需 |

- 4.6、 设备的可靠、可用和可维修性要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商保证所供货物是用上等材料制成，全新的未曾使用过。 | 必需 |
|  | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便于维护迅速辩识，且能与厂家沟通无碍。 | 必需 |
|  | 运动部件应配备良好的减振、传动、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象现象，始终符合出厂验收标准。 | 必需 |
|  | 在使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理。 | 必需 |
|  | 定期需要维护润滑的部件，维护部位应方便操作且不易损坏。 | 必需 |
|  | 将设备易损部件的规格型号、材质、生产厂家等列表说明。 | 必需 |
|  | 保温层有良好的隔热效果，保温层应密封良好，管道外表温度超过40℃的易烫伤部位必须贴醒目的警告标识。 | 必需 |
|  | 非金属的必须符合药用要求，并提供有效的材质证明书。 | 必需 |

- 4.7、清洗要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。过滤部分易清洁、易更换，清洁无卫生死角。 | 必需 |

- 5 、服务要求

- 5.1 、文件资料要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供文件清单，所有文件资料均至少提供两份，一份用于存档，一份用于车间调试。并提供现场培训视频资料。 | 必需 |
|  | 提供系统总装配图及所有外购件（包括设备、仪表等）说明书、合格证。 | 必需 |
|  | 提供系统操作保养手册或说明书、故障排除说明书。 | 必需 |
|  | 提供制造设备所用的钢板、钢管、法兰等材质证明材料，提供密封垫等材质证明材料。 | 必需 |
|  | 提供设备装箱单，易损件清单，备件清单。 | 必需 |
|  | 负责提供和设备相关的资料和技术支持，并与用户共同完成验证确认。 | 必需 |
|  | 提供P&ID设计图纸和施工图纸的电子版和纸质版。 | 必需 |
|  | 提供施工内业材料。 | 必需 |
|  | 安装说明\指南文件，安装图纸（应注明外接公用工程设施接口位置及参数、装配图）。 | 必需 |
|  | 提供外购部件使用维护手册、检测报告、仪器仪表校验报告。 | 必需 |
|  | 供方负责协助需方进行相关验证活动。在管道安装完全交付使用前，供方应完成下列验证：DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、SOP，协助完成PQ验证，并提供电子版验证文件。上述文件经需方确认后，供应商应完成整个系统的验证,保证最终检测和验证结果合格并出具相关文件。 | 必需 |
|  | 提供验证所需的所有工程图纸、模块化设计的3D安装图纸、工艺PID图、控制方案和原理图、工程技术文件、施工安装记录、检验测试报告等文件。并保证所有文件均能通过中国2010年版 GMP规范的认证。提供全套的CAD电子版P&ID图纸，P&ID图纸需经过需方签字确认。 | 必需 |
|  | 供应商负责本文件承包范内管道系统的调试、检验测试和验证服务等工作。 | 必需 |
|  | 提供竣工图纸，包括整个系统的所有流程图、平面图、焊点图、探伤图，电气原理图、逻辑原理图、电气接线图、控制系统图等。 | 必需 |
|  | 所有原材料、零部件、设备、电气、仪表及控制系统都要保留原始资料，并且必须经过检测并形成文件，确保其具有可追溯性。 | 必需 |
|  | 在我公司GMP认证过程中，提供相关技术人员到现场指导认证。 | 必需 |
|  | 提供竣工资料(包括认证需求的验证和确认文件电子版及纸质版)。 供应商应对其提供的材料、零部件和设备负责。 供应商应出具完整的CAD版PID图纸和功能描述，供我公司确认。 安装调试、试运行所需要的所有配件、仪器和工具由供应商提供。 安装位置：详见平面布置图。 |  |

- 5.2、 安装调试要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统材料到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱验收,如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备系统及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
|  | 总安装调试日期不超过30个工作日。 | 必需 |
|  | 试车零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 必需 |
|  | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 必需 |
|  | 设备现场调试实行“交钥匙工程”,调试与确认、培训全部完成，验收合格交付。 | 必需 |

- 5.3 、培训要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使相关人员在需方达到一定熟练程度,由双方人员认可,培训费用由供应商自理。 | 必需 |
|  | 需要到供应商进行维修原理和使用培训时，设备制造方应提供食宿，费用由供应商协商处理。 | 必需 |
|  | 投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义、培训视频等相关资料。所有的资料必须是中文书写。 | 必需 |

- 5.4、 保修要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商应提供不少于一年的设备保证期及终身维修服务。 | 必需 |
|  | 提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。 | 必需 |
|  | 如因系统故障导致停止生产时，需要延长保修期限。 | 必需 |
|  | 保修期限内出现故障需由供应商需无条件免费修缮或更换。且维修需要在24小时内到现场。 | 必需 |

- 5.5 、其他要求

| 需求编号 | 用户需求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 在供货过程中如发现有任何漏项和缺项，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件中技术规范对设备的性能保证要求所必须的，均应由乙方负责补足，且不发生费用问题。 | 必需 |
|  | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如冷热水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 | 必需 |
|  | 供方应根据生产工艺要求对设备的壁厚、冷凝器冷却器面积、夹套加热面积等进行核算，保证满足工艺要求。 | 必需 |
|  | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |
|  | 供应商投标时，必要时，对于安装费、材料费和设备费用进行分项报价。 | 必需 |
|  | 需方规定供货期为2个月。 | 必需 |