江苏省中医院医疗设备介绍公告-

牛首山制剂中心10mL口服液灌装机1套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式超声波清洗机（10ml) | 400瓶/分钟 | 1 | 超声波清洗及“三水三气” 瓶内外壁清洗。 |
| 2 | 隧道烘箱 | 400瓶/分钟 | 1 | 电加热，自动完成从 进瓶、预热、烘干灭菌、冷却到出瓶的全套生产过程。 |
| 3 | 16/24 型口服液灌轧机 | 400瓶/分钟 | 1 | 陶瓷泵计量，16个灌装头，24个轧盖头。稳定产能不小于380瓶/分钟。伺服控制，装量可调。 |
| 4 | 缓冲罐 |  | 1 |  |
| 5 | 进瓶输送网带 | 3米 | 1 |  |
| 6 | 出瓶输送网带 | 3米 | 1 |  |

说明：

1、报价包含表中设备、管道阀门辅件及安装，及设备到甲方指定地址运输费用，卸货、吊装进场、就位、设备安装及调试的相关费用。

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年1月11日上午12：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：10mL口服液灌装机URS

| 1、连线用户需求 |  | 需 求 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 整条线应包括：上瓶网带、超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、灌轧机、出瓶网带，设备供应商负责整条线的安装调试。 | 必须 |
| URS002 | 洗烘灌轧线整条线每分钟稳定产能400瓶/min（10ml口服液瓶）。各设备之间传送稳定无倒瓶、碎瓶现象，码放整齐、紧凑；机架非不锈钢件表面为金属烤漆处理。配10ml口服液瓶规格件一套 | 必须 |
| URS003 | 动画显示设备工作状态、主要运行参数，故障。并能故障时自动停机，保证了整个机组的正常运行。操作简单，维修方便。 | 必须 |
| URS004 | 应设置声光报警系统。 | 必须 |
| URS005 | 设备正常运转时，1m范围内噪音值不高于70dBA。 | 必须 |
| URS006 | 采用PLC+人机界面控制，设备至少具有生产、调试两种运行模式，生产中全线各工序设备能根据上下游设备启停状态实时联动。调试时可以单机点动。 | 必须 |
| URS007 | 整条线装机本着节能,、环保及安全、结构紧凑、维护方便进行设计和安装。 | 必须 |
| URS008 | 应在可方便快捷操作的位置设置紧急停机按钮。 | 必须 |
| URS009 | 触摸屏、PLC、变频器品牌为西门子 | 必须 |
| URS010 | 预留数据采集端口。 | 必须 |
| 2、洗瓶机 |  |  |
| URS011 | 生产能力为10ml口服液瓶400瓶/min | 必须 |
| URS012 | 碎瓶率≤0.01％ | 必须 |
| URS013 | 循环水温度40～60度（要求注射水或纯化水水温在60度左右） | 必须 |
| URS014 | 清洗流程(瓶外壁喷淋冲洗)→超声波清洗→循环用水(瓶外壁喷循环用水)→循环用水→压缩空气→注射用水或纯化水→压缩空气→压缩空气 (瓶外壁吹压缩空气)→机械手翻转瓶→拨轮出瓶 | 必须 |
| URS015 | 循环水温度不足报警停机功能； | 必须 |
| URS016 | 采用隔膜式压力表+压力控制器对水气压进行监测，水、气压力低于限定值时，设备自动报警并停机，确保清洗效果及其安全性； | 必须 |
| URS017 | 循环水滤芯采用5μm，3个滤芯为一组，增加注射用水或纯化水过滤器，压缩空气滤芯采用0.22μm，2道滤芯过滤。所用滤芯均应统一为10英寸，旋口式； | 必须 |
| URS018 | 配集中供油系统，无需拆罩加油，降低污染与劳动强度，实现无菌化生产要求；（标配无，可通过编程可实现） | 必须 |
| URS019 | 循环水接水盘及水箱需为S304不锈钢材质，水箱底盘要求为压制圆弧成型，水箱排水口位置及管路坡度设计，须保设备证完全排空的卫生要求。 | 必须 |
| URS020 | 管道连接方式采用卫生级快卡连接方式； | 必须 |
| URS021 | 所有非运动管路需为S304不锈钢材质，采用自动焊。快卡连接，并需提供材质报告、关键部位的焊接记录及检测报告。 | 必须 |
| URS022 | 所有运动管路采用软管连接，软管需符合食品级要求，耐磨损耐压耐高温，并采用快卡连接。 | 必须 |
| URS023 | 设备应配置透明防护罩，防止水、气飞溅，并便于观察整个清洗过程，并有机罩检测报警功能； | 必须 |
| URS024 | 主电机、主减速机，应能确保设备运行稳定可靠。 | 必须 |
| URS025 | 转盘中心应设置有排湿气接口，排出风量足够保障湿气完全排出，不在运动轨道内结露冷凝，排湿口须有措施有效防止冷凝水的回流污染循环水。 | 必须 |
| URS026 | 循环水系统必须不锈钢卫生级循环水泵，流量、压力与清洗效果匹配，具有过载保护和缺水保护功能 | 必须 |
| URS027 | 超声波选型配置必须能完全清洗瓶子顽固污渍，并有过载报警停机，过载时洗瓶机暂停工作。 | 必须 |
| URS028 | 循环水箱应设液位传感器，液位过低报警，机器暂停运行，恢复后自动运行。 | 必须 |
| URS029 | 喷针需为S304不锈钢材质，拆卸安装方便快捷，并应无卫生死角。 | 必须 |
| URS030 | 喷针需定位准确，不易变形、对中心性好，且与瓶内壁无磨擦，保障瓶内外壁不被划伤、不产生玻屑和金属微粒。 | 必须 |
| URS031 | 水气控制阀门需采用卫生级气动隔膜阀。 | 必须 |
| URS032 | 清洗针可伸入瓶子内清洗。 | 必须 |
| URS033 | 出瓶应设置自动计数装置。出瓶至隧道轨道与洗瓶间应能有效隔离，防止污染；出瓶至隧道的连接部分，应配有保护罩，防止对清洗后的产品污染。 | 必须 |
| URS034 | 具有相应的联动控制功能，信号通讯稳定可靠，当下游机器发生堆瓶时，上游机器停机。 | 必须 |
| URS035 | 洗瓶效果透明洁净无异物，无水珠。 | 必须 |
| 3、隧道式灭菌干燥机 |  |  |
| URS036 | 生产能力为10ml口服液瓶400瓶/min，烘箱结构满足非最终灭菌产品的设备要求 | 必须 |
| URS037 | 灭菌工艺流程：进瓶→预热→灭菌→冷却→出瓶 | 必须 |
| URS038 | 设备应能监控各功能段间压差，各压差管路应为耐高温塑料管或铜管。隧道烘箱的各区域应具有压差和高效过滤器上下压差、温度显示。人机界面应设置3级登录权限以防止非授权访问、控制操控权限，应有中文界面。 | 必须 |
| URS039 | 烘干机高温高效过滤器、高、粗效过滤器采用国内知名品牌。 | 必须 |
| URS040 | 输送网带应变频控制无级变速，运转平稳，不跑偏、不顿挫。并具有自动在线清洗自净功能， | 必须 |
| URS041 | 烘干机满载热分布达到300±10℃，灭菌效果符合FH值需大于1365要求 | 必须 |
| URS042 | 预热区温度检测、高温段具有温控装置，温控精度为±5℃。并具有自动保护装置 | 必须 |
| URS043 | 在生产结束时，应该有排空推瓶板保证最后的瓶子完全排出烘干机网带。烘箱温度降低到设定值时网带能自动停止。 | 必须 |
| URS044 | 断电时，控制系统的参数记录可保留，在恢复供电时可继续执行 | 必须 |
| URS045 | 配有停电保护装置，在高温区设有进气管路，若遇突然断电，手动打开控制阀门，洁净的压缩空气直接进入高温区进行降温，防止高温高效过滤器烧坏（自备储气罐与洁净压缩空气）。 | 必须 |
| URS046 | 电控箱与主机一体，电气控制箱要依照电气制造业标准制作，控制箱门有橡皮垫圈及进气过滤。 | 必须 |
| URS047 | 输送网带有过载保护功能，可以选择低温运行和手动运行灭菌传送网带。 | 必须 |
| URS048 | 灭菌段前后挡板及出瓶处挡板可通过手轮调节高低，以适应不同瓶子高低的需求。 | 必须 |
| URS049 | 设备应有保温层，提供保温材料名称，不得含有石棉材料，不脱落碎屑，有良好的隔热效果，保温层应密封良好，设备高温段保温层外层温度最高不超过 45 摄氏度。 | 必须 |
| URS050 | 冷却段能保证烘箱出口瓶温度为不高于21℃ | 必须 |
| URS051 | 预热段、加热段和冷却段层流风机应变频控制。 | 必须 |
| URS052 | 高效过滤器必须能满足干热灭菌工艺用风量、温度的要求，并能承受相应的风压，且容易监测，容易更换，容易维修，耐400度高温。 | 必须 |
| URS053 | 所有高效过滤器的安装应远离电加热器。 | 必须 |
| URS054 | 应设置系统运行过程中高温灭菌区温度超限报警及自动处理功能。应设置当隧道内部温度高于 100℃时，风机不得停止运转保护功能。 | 必须 |
| URS055 | 所有的过滤器完整性必须是可检测的。 | 必须 |
| URS056 | 隧道烘箱配有玻屑收集与处理装置，无死角不易积存玻璃屑。 | 必须 |
| URS057 | 对灭菌温度的验证，配置双温探头，分别为监控探头和记录探头，便于定期对温度数据进行记录分析。 | 必须 |
| URS058 | 具有工作运行模式和自净模式等。自净模式即设备不加热，设备灭菌段温度≥100摄氏度时，控制系统不允许停止风机运行。 | 必须 |
| URS059 | 冷却段和预热段有目检观察窗。 | 必须 |
| URS060 | 设备碳钢组成部件，组装之前进行防腐或烤漆处理，设备使用周期内不得腐蚀产生脱落物。 | 必须 |
| URS061 | 加热管采用不锈钢加热管加热，加热管在使用过程中应避免脱落铁屑及异物 的产生。其排列方式以减少气流阻力，减少风压、风量损失，提高热交换效率，延长加热管使用寿命，更具安全性为原则。 | 必须 |
| URS062 | 应设有工作、自净两种启动模式，自净启动模式为风机正常运行，加热器不运行保证烘干机静态A级环境。 | 必须 |
| URS063 | 为确保在生产开始与快结束时所有瓶灭菌的效果，程序设有具体保障措施。 | 必须 |
| URS064 | 灌装机挤瓶时报警停机，恢复后自动运行。 | 必须 |
| URS065 | 灭菌温度未达到或超过范围时，设备报警，网带停止运行，温度恢复后自动运行，采用PLC+人机界面控制，设备至少具有生产、调试两种运行模式调试时可以单机点动。。 | 必须 |
| 4、灌轧机 |  |  |
| URS066 | 生产能力为10ml口服液瓶400瓶/min 。 | 必须 |
| URS067 | 灌轧机工艺流程进瓶→灌装→挂盖→轧盖→出瓶 | 必须 |
| URS068 | 稳定生产能力为380瓶/min | 必须 |
| URS069 | 破瓶率≤0.01% | 必须 |
| URS070 | 轧盖合格率≥99.9% | 必须 |
| URS071 | 无瓶止灌率99.99% | 必须 |
| URS072 | 灌装精度：应在灌装标示量的0.1~0.2ml范围内 | 必须 |
| URS073 | 灌装方式采用玻璃泵加伺服角阀灌装，整体控制，独立可调。 | 必须 |
| URS074 | 所有药液管道、管件材质为S304，软管材质为耐高温、耐腐蚀，符合GMP要求的材质，需要有材质证明。 | 必须 |
| URS075 | 灌针跟踪方式：通过机械凸轮跟踪带动灌针架随进瓶拨轮作圆周往复式跟踪。 | 必须 |
| URS076 | 配备可靠的单向阀，防止药液滴漏；无瓶不灌装，采用消泡措施。 | 必须 |
| URS077 | 应有效的防跳盖措施，加盖率不低于99.9％。 | 必须 |
| URS078 | 灌装速度、装量、网带速度可调； | 必须 |
| URS079 | 玻璃瓶传输及定位装置应准确可靠，进瓶采用大拨轮和标配使用大转盘，效果更好。能有效防止进瓶时断层、挤瓶、炸瓶，走瓶更加平稳，降低碎瓶率、且能有效防止高速下药液飞溅。 | 必须 |
| URS080 | 在出瓶处设有产量的计数装置。计数器采用接近传感器。 | 必须 |
| URS081 | 配有相应的缺瓶、计数、铝盖、堆瓶检测传感装置；能自动进瓶、出瓶、理盖、进盖、扣盖轧紧、铝削收集装置； | 必须 |
| URS082 | 理盖斗及轨道采用不锈钢材质S304，可拆卸灭菌。 | 必须 |
| URS083 | 灌装方式为伺服灌装，主传动电机、跟踪、升降。 | 必须 |
| URS084 | 压盖气密性合格率99.9%（检测：将变色硅胶放入瓶内轧盖后，浸泡水中10天，无变色为合格。）。 | 必须 |
| URS085 | 挤、缺瓶、缺盖报警停机。在出现故障时自动停机，同时启动声光报警，红灯蜂鸣故障排除后不能自启，黄灯故障排除后恢复自动运行。 | 必须 |
| URS086 | 主电机过载保护功能，整机速度可无级调速； | 必须 |
| URS087 | 灌装系统增加在线清洗，在线灭菌功能 | 必须 |
| 5、FAT要求 |  |  |
| URS088 | 在测试进行一个月前，供应商应提供一套完整的测试方案，并带有验收参数交需方确认 | 必须 |
| URS089 | 设备连线以后，供应商应进行功能性测试（有需方代表参与）。要求各项功能完备，产品质量达到需方要求，配置符合合同约定。验收结果以书面签字作为依据。 | 必须 |
| 6、包装运输要求 |  |  |
| URS090 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用 | 必须 |
| URS091 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用 | 必须 |
| URS092 | 设备到货清单必须详列每箱内容物 | 必须 |
| 7、文件资料要求 |  |  |
| URS093 | 所有文件、说明、操作维护手册、设备标签等采用中文 | 必须 |
| URS094 | 文件通过书面版和电子版方式提供，文件提供电子版格式为Word格式,图纸提供电子版格式为CAD格式 | 必须 |
| URS095 | 文件资料需提供完整的清单。 | 必须 |
| URS096 | 交货前提供设备的操作标准规程、预防性维护检修规程等 | 必须 |
| URS097 | 免费提供各种技术资料一式二份（部分不能全部提供的至少提供一份原件）（包括但不限于以下文件）： 提供整套设备验证方案 安装确认（IQ）资料： a.产品合格证，安装、使用保养维修手册（或使用说明书） b.发货清单、易损件清单、调试通知单、装箱单 c.图样包括：标明尺寸和载荷的总装图、标明动静载荷的基础图、安装图（包括公用系统介质需求）、控制柜外形尺寸、电气原理图和接线图、成套装置的管路及仪表图、成套装置的技术参数表、控制盘的端子接线图、设备外形图、详细的安装起吊要求等 d.主要外购元件使用操作说明书、质保书、供应厂商； e.质量证明包括：金属材质证明、劳动部门签发的监检合格证、焊接工艺说明及质量证明、焊接记录、表面处理和检测的记录和报告； f.主材料及关键零部件的质保书 g.使用说明书应有设备正常使用的必要说明、维护安全须知 h.安装验收标准中要求的其它文件资料 运行确认（OQ）资料： a.设备的技术参数性能指标的测试方法 b.标准操作规程，标准维护、保养、检修规程 c.设备完好标准，安装确认记录，性能确认记录 d. 出厂前工厂内安装确认文件、运行确认文件、内控制系统确认文件、验收测试方案、验收测试报告和证书、现场验收测试方案 性能确认（PQ）资料： a.出厂检验报告、产品现行标准、产品验收标准 b.原材料、外购零部件的分析报告及检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明），关键材料的材质证明书 c. 追溯矩阵(TM)、功能说明和设计说明文件、设计确认文件 设备性能验证： a.基本功能验证 b.结构和制造要求符合性检查、自动控制要求功能试验 c.提供整套设备满足GMP验证的方案 | 必须 |
| URS098 | 需方有权复制供应商提供的资料而不另付费用 | 必须 |
| 8、备品零件要求 |  |  |
| URS099 | 提供设备所需易耗、易损件清单及报价 | 必须 |
| URS100 | 提供用于拆卸、安装、调整、维护设备主要部件的专用工具 | 必须 |
| URS101 | 提供设备备件图册及零部件型号、规格、产地的清单 | 必须 |
| 9、安装调试要求 |  |  |
| URS102 | 设备到货拆箱时供应商必须参与,如供应商授权用户自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责； | 必须 |
| URS103 | 开箱验收后的全部货物由供应商自行负责安全保管，发生丢失、损坏，需方不负任何责任 | 必须 |
| URS104 | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，供应商应遵守需方的设备安装进度及要求。 | 必须 |
| URS105 | 零件更换等寄送费用,由供应商负责 | 必须 |
| URS106 | 供应商负责设备的安装及联动调试，最终要求达到本文件及国家规范规定的各项指标 | 必须 |
| 10、SAT要求 |  |  |
| URS107 | 如三个月内该设备始终无法达到要求参数，供应商退还需方合同已付的全部款项后，自行收回该设备,其运费、装箱费用自付。 | 必须 |
| URS108 | 供应商应负责设备连线调试工作，满足产能和质量要求后，稳定运行至少一个周后，现场调试结束。 | 必须 |
| URS109 | 设备调试的验收周期为连续运行三个循环，在每循环5个工作日。整个过程无故障稳定运行，设备验收合格。因设备故障原因中断，验收循环重头开始计算。 | 必须 |
| 11、培训要求 |  |  |
| URS110 | 供应商应在培训开始前一个月提出推荐的培训计划，以取得需方同意；供应商派出的培训师，应在所提供的同类产品上至少具有三年的维修经验； | 必须 |
| URS111 | 供应商免费对需方人员进行培训，培训内容主要包括设备的工作原理、结构、流程、操作、点检、维护和故障解决等。 | 必须 |
| 12、保修要求 |  |  |
| URS112 | 设备及配件免费保修期限为设备验收合格之日起3年，具体以合同为准。 | 必须 |
| URS113 | 在质保期限内, 供应商无偿提供维修技术支持和零部件供应（易损件、人为损坏的零件除外）；质保期后, 供应商应当提供长期的技术支持和优惠配件供应。 | 必须 |
| URS114 | 验收合格之后至质保期结束为止，如该设备出现故障需要供方派人进行维修时，供方必须保证在接到需方电话通知48小时以内到达需方现场，提供技术保障。全天24小时的技术指导服务，通过电话指导排除故障 | 必须 |
| 13、项目计划 |  |  |
| URS115 | 合同签订完毕后，设备供应商必须在七个工作日内向需方提供设备相关动力配置需求表、设备平面布置图（标尺寸）、设备制造进度计划表。供需方确认。 | 必须 |
| URS116 | 设备供应商对设备的设计、制造、出厂前检查测试、交付、现场安装及指导、最终检查测试验收负责。并对提供的材料、零部件和设备的可追溯性负全部责任。 | 必须 |
| URS117 | 供应商需制定分析详尽的进度计划(包括设计、制造、测试等等) | 必须 |
| URS118 | 合同生效后7天内，供应商应将进度计划交付用户认可。 | 必须 |
| URS119 | 设备供应商全面负责设备的设计和检查测试。合同签订后由于设计问题进行必要改动所需的费用由设备供应商负责，需方不承担此费用；设备供应商要负责该设备和所有部件(焊接件和非焊接件)各种设计状况(包括起吊安装)下机械强度设计和厚度设计等。 | 必须 |
| URS120 | 设备安装于药剂楼一层口服液机区域。 | 建议 |