江苏省中医院医疗设备介绍公告-

提取出渣设备2套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式出渣车（含轨道） | 5.0m3 | 2 |
| 2 | 螺杆式集渣仓 | 25.0m3 | 2 |
| 3 | 电控箱及控制系统 | 开放通讯，可与中控对接。 | 2 |

说明：

1、本项目为提取浓缩整体项目。报价包含清单设备、管道阀门辅件及安装，及设备到甲方指定地址运输费用，卸货、吊装进场、就位、设备安装及调试的相关费用。投标书只列设备报价，其他费用均不单列。

2、位于防爆区内的设备选型及安装规范应符合相关规定。

3、设备生产图纸须经招标方审核同意汇签。

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年1月11日上午12：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：肖老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：提取出渣设备URS

【目的】

为了满足本院中药自动出渣工艺要求，特制订该系统用户需求。

【适用范围】

1 提取车间中药自动出渣设备。

【职责】

# 1 需求方职责

需方对用户需求的编制内容负责。

# 2 供应商职责

供方须严格按照本用户需求所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关

设备设施和服务，并对该用户需求负保密责任。

【内容】

## 1 主要用途

出渣设备负责提取车间药材提取后药渣的接渣、运输和暂存。

## 2 主要生产产品

药渣主要为常规根茎叶类复方药材，木质的块茎类物料切制在50mm以内，蒸煮后较软的植物茎叶长度切制在100mm左右，包括包煎的饮片。

# 3.供货数量

# 见设备商务表

# 4.用户需求标准

# 4.1  生产工艺要求

| 序号 | 要求 | 必需或 期望 | 供应商 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中药防爆出渣车，数量2台，技术参数： - 料斗容积：5m3；可满足6t提取罐1次排渣量接渣要求； - 出料挤渣速度：0.4—0.6m3/min；排渣完全。 - 行走速度：25m/min； - 挤压方式为螺杆+气动。筛板网便于拆卸。 - 渣车定位精准；在打开的底盖相对位置，防止药渣落在地面上。 - 渣车应便于维修。 - 渣车高度不大于2300mm； | 必需 | 确认 |
|  | 不锈钢防爆储渣仓，数量2台，技术参数： 1.料斗容积：25m³； 2.排料方式：螺杆输送式；配置挤压装置； 3.储渣仓应为密封状态，不得有严重滴液漏渣现象。 4.排渣速度：0.8~1.0m³/min 5.排渣口离地距离大于3250mm，可与运渣车有效对接。 | 必需 | 确认 |
|  | 出渣车具备挤渣功能，将挤干药渣排至储渣仓暂存，挤出的药液通过渣液排放管路排走。 25立方防爆储渣仓配置挤渣装置。 | 必需 | 确认 |

# 4.2  设备性能/系统要求

| 序号 | 要求 | 必需或 期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采用触摸屏操作，PLC控制，可与提取罐相联通讯，自动控制药渣的分离、输送、暂存。 | 必需 | 确认 |
|  | 设备要低噪音，无污染，易清洗，易拆卸。 | 必需 | 确认 |
|  | 轻轨采用Q235，其标准规格是18#。每台出渣车拖排线缆为独立悬挂。 | 必需 | 确认 |
|  | 除渣系统设备除电机、电机板、动力传动装置、行走轴、行走轮、气缸、轴承（座）、桥架、滑轨、滑车、穿线管等安装附件和轨道外全部采用不锈钢制作，外表面采用拉丝处理。 | 必需 | 确认 |
|  | 出渣车制作要足够牢固，能够承受药渣的冲击而不会变形损坏。 | 必需 | 确认 |
|  | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上至少需注明设备的名称、产地、出厂日期、型号、载重、自重等技术参数。 | 必需 | 确认 |

# 4.3  GMP要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出渣车、储渣仓不与物料接触部件：要求选用304不锈钢材质制作，如选用其它材质的须做好防锈处理。 | 必需 | 确认 |
|  | 系统中和药液接触部分采用304不锈钢制作。 | 必需 | 确认 |

# 4.4  EHS要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备在最高速运行时距离主机正面1.5m处设备噪声小于85dB。 | 必需 | 确认 |
|  | 设备及部件表面不能有容易伤人的毛刺和尖角。 | 必需 | 确认 |
|  | 设备应有急停装置，急停时自动挤渣除渣机主电机及功能部分立即断电、停机。 | 必需 | 确认 |

# 4.5  安全/断电恢复

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 | 确认 |
|  | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 | 确认 |

# 4.6  控制系统要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采用自动控制，控制系统可以和中控系统兼容。 | 必需 | 确认 |
|  | 主要低压电气元件等采用西门子、图尔克等知名厂家产品，保证系统安全可靠。 | 必需 | 确认 |
|  | 要求电气线缆均有标号，并有详细的电气图纸。 | 必需 | 确认 |
|  | 控制系统能够实时显示设备的运行控制参数，统计并显示设备运行参数等信息。 | 必需 | 确认 |
|  | 操作控制方式分为自动和手动操作，在手动控制状态时，设备的运行程序靠人为手动控制；在自动控制状态下时，设备按照预先设定好的PLC自动控制。 | 必需 | 确认 |

# 4.7  清洁要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备表面便于清洁。 | 必需 | 确认 |
|  | 出渣车内部清洗废水通过集中管道排出；外部清洗废水通过地面地漏排走。 | 必需 | 确认 |

# 4.8  所需文件

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 须提供文件清单 | 必需 | 确认 |
|  | 关键元配件的使用说明书 | 必需 | 确认 |
|  | 须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书 | 必需 | 确认 |
|  | 质保期满后供应商应提供硬件和软件文件拷贝 | 必需 | 确认 |
|  | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查) | 必需 | 确认 |
|  | 须协助用户编写确认文件 | 必需 | 确认 |

# 4.9  转运要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物包装须应适于长途运输，以确保货物安全运抵现场。 | 必需 | 确认 |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用 | 必需 | 确认 |
|  | 机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 | 确认 |
|  | 机器到需方工厂后由需方负责卸车、吊装搬运就位。供方负责安装调试。 | 必需 | 确认 |
|  | 设备安装定位由供方负责。设备部件之间的安装和连接由供方全权负责，需方派人员协助开展工作。 | 必需 | 确认 |

# 4.10  安装/验收要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中药除渣设备应安装在中药提取车间除渣区地面。 | 必需 | 确认 |
|  | 安装环境为非洁净区。 | 必需 | 确认 |
|  | 应提供设备的外形尺寸图及设备的安装布置图。 | 必需 | 确认 |
|  | 设备周围应有足够的操作和维修空间，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 | 确认 |
|  | 供应商应标明公用系统（电、气等）接口位置及参数。 | 必需 | 确认 |
|  | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 | 确认 |
|  | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案。 | 必需 | 确认 |
|  | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 必需 |  |

# 4.11  培训要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我公司各专业人员达到一定熟练程度，由双方人员认可，费用由供应商负责。 | 必需 | 确认 |

# 4.12  售后服务

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本机保修期限3年,有效日为安装试车完成验收日起,具体以合同为准 | 必需 | 确认 |
|  | 设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：操作、设备维护、设备性能及问题解答 | 必需 | 确认 |
|  | 厂家负责设备终身维修和备件提供 | 必需 | 确认 |

# 4.13  对供应商要求

| 序号 | 要求 | 必需或 期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商具有生产此类设备的资质。 | 必需 | 确认 |
|  | 供应商可提供安装、调试、培训等技术支持。 | 必需 | 确认 |
|  | 拥有同类设备的厂家对供应商的反映良好。 | 必需 | 确认 |

# 4.14  其它

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本规格表中基本规格内容，技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于契约订定前先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据 | 必需 | 确认 |
|  | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如：水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚。 | 必需 | 确认 |
|  | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据 | 必需 | 确认 |
|  | 供应商对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明。 | 必需 | 确认 |
|  | 本URS条款为最低要求，如有更高配置请加以说明 | 必需 | 确认 |