江苏省中医院医疗设备介绍公告-

牛首山制剂中心自动混合机(1500L 2套）

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动混合机（仅主机、高型） | 1500L | 2 |
| 2 | 标配料斗 | 1500L | 2 |
| 3 | 加配料斗 | 1200L | 1 |
| 4 | 加配料斗 | 800L | 2 |
| 5 | 加配料斗 | 500L | 1 |
| 6 | 真空上料机 | 配套 | 2 |

具体要求详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间： 2022年3月4日下午5：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：朱老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：自动混合机( 1500L  2套）URS

将从以下几个方面对用户需求进行详细的描述。

| 编号 | 项目 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| URS01 | 生产工艺要求 | 根据市场预测、生产条件、人力资源预计设备涉及产品的批量、每日班次等，确定设备的主要运行工况。 |
| URS02 | 厂房设施/公用系统要求 | 根据工艺要求和设备的特性确定设备的安装区域和位置要求，提出供水、压缩空气、管道等要求。 |
| URS03 | 设备要求 | 提供表面涂层色彩要求，表面粗糙度要求，表面平整度、直线度，表面镀铬，表面氧化处理，表面喷塑等，及关键零部件的材质、选型要求等。 |
| URS04 | 电气自控要求 | 提出控制系统软硬件的要求、控制模式、数据分析、存储、备份、恢复、打印、安全管理等。 |
| URS05 | QA要求 | 设备的质量保证要求。 |
| URS06 | RAM（维修服务）要求 | 维护保养周期内设备稳定运行要求。 |
| URS07 | 清洁要求 | 物料接触处无死角，易于清洗方面要求。 |
| URS08 | EHS（环境、健康、安全）要求 | 环境、健康、安全方面必须提供设施保证人员，产品和设备安全。 |
| URS09 | FAT要求 | 工厂的测试要求 |
| URS10 | 包装运输要求 | 包装要求及运输过程中的要求。 |
| URS11 | 文件资料要求 | 对供应商需要提供的各类图纸、文件的列表，如使用和维护手册、图纸、接线图、备件清单、材质证明等证书、校验方法、报警清单、备份等。 |
| URS12 | 备品零件要求 | 保质期间和保质期外的设备现场维护的速度，提供备品、备件的速度。 |
| URS13 | 安装调试要求 | 设备在需方现场安装及调试方面的要求。 |
| URS14 | SAT要求 | 需方现场的测试要求 |
| URS15 | 培训要求 | 培训职责等方面的要求。 |
| URS16 | 保修要求 | 保修期及维护保养方面的要求。 |
| URS17 | 其他要求 | 其他方面的要求 |
| URS18 | 供应商对项目要求的确认 | 供应商对URS各项目要求能否达到必须予以确认 |

## 1、生产工艺要求 URS-01

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01-01 | 设备用于颗粒或粉末的混合。 | 必需 |
| URS01-02 | 设备最大1500L的料斗, 并可向下兼容不同容积的料斗。 | 必需 |
| URS01-03 | 混合速度变频可调，速度范围为3~15rpm，速度上限由机型决定。 | 必需 |
| URS01-04 | 每天运行时间不低于12h，每周不少于60h。 | 必需 |
| URS01-05 | 设备一次混合均匀时间不超过30min，但可根据用户需求增加混合时间。 | 必需 |
| URS01-06 | 配套的料斗须要良好的密封性，防止粉尘外溢。 | 必需 |
| URS01-07 | 可与上、下游设备实现密封对接。 | 必需 |

## 2、厂房设施/公用系统要求  URS-02：

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS02-01 | 混合机安装地基应是坚实、水平，且50米范围内无振动源的混凝土地面或楼面。 | 必需 |
| URS02-02 | 设备安装在合适的位置，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
| URS02-03 | 应提供设备的外形尺寸图及设备的安装布置图。 | 必需 |
| URS02-04 | 安装环境洁净级别为D级。 | 必需 |
| URS02-05 | 设备周围应有足够的操作和维修空间，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
| URS02-06 | 380V，3 相5线制，50 Hz | 必需 |
| URS02-07 | 设备内各电气元件处部件间关键的线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
| URS02-08 | 设备具有接地线和中性线。 | 必需 |
| URS02-09 | 所有的线路应密闭安装，至少有防止粉尘和水污染的装置。 | 必需 |
| URS02-10 | 所有电缆终端应有相应标记。 | 必需 |
| URS02-11 | 低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开。 | 必需 |
| URS02-12 | 供应商应标明用电总功率，以及其它参数要求。 | 必需 |
| URS02-13 | 提供设备详细所需厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |
| URS02-14 | 安装区域层高为4m。 |  |

## 3、设备要求  URS-03

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03-01 | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。 | 必需 |
| URS03-02 | 设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 |
| URS03-03 | 距离主机正面1m处，设备噪声小于75dB。 | 必需 |
| URS03-04 | 设备配红外线隔离装置，通过红外线对射传感装置或反射传感装置，将混合作业区与操作安全区进行隔离；混合作业中，意外有人或物体闯入混合作业区，机器自动急停，操作屏报警提示；危险解除后可选择继续作业或停止本次作业。 | 必需 |
| URS03-05 | 设备一侧支座顶端应设有报警器，对设备运行提示、设备故障及非法操作进行警示。 | 必需 |
| URS03-06 | 设备应具有完善的传感控制系统，能保证混合料斗落地、夹紧、自动减速刹车、停车对位等自动操作过程平稳准确。设有显示屏的工作指示、故障提示，确保生产安全。 | 必需 |
| URS03-07 | 所有电气部位、旋转部位、容易夹伤部位、要有警告和警示。所有机械运动、旋转部件，要有性能可靠的防护和密闭。旋转部件要有旋转方向标识。 | 必需 |
| URS03-08 | 有接地装置，电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| URS03-09 | 断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品的安全。 | 必需 |
| URS03-10 | 设备设置急停开关，且急停开关应设置在易于操作的位置；设备处于运行状态时，按下急停开关，设备立即停止运转；急停开关复位后，仅在进行复位和启动操作后，设备方可进入运行状态。 | 必需 |

## 4、电气自控要求 URS-04

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-01 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封。 | 必需 |
| URS04-02 | 彩色的触摸屏人机界面，采用知名品牌，触摸屏不小于7英寸。 | 必需 |
| URS04-03 | 采用高品质PLC或工业PC（Siemens）、交流接触器（Schneider）、变频器（Danfous）。关键部件如电机、电器元件采用国际知名品牌产品。 | 必需 |
| URS04-04 | 程序内部已预留了升级需求，程序升级由供应商提供，用户无升级权限。 | 必需 |
| URS04-05 | 系统具有两种工作模式：手动模式、自动模式。 | 必需 |
| URS04-06 | 常规控制系统能记录和显示工艺参数20组；能不间断记录运行时间。 | 必需 |
| URS04-07 | 设备运行状态应能明显地在触摸屏上显示。 | 必需 |
| URS04-08 | 断电后保障PLC数据不丢失，保证程序完整。 | 必需 |
| URS04-09 | 可记录打印重要参数，但不局限于这些： 产品名称、生产日期、批号、混合转速、混合时间、操作员代码等工艺参数。 | 必需 |
| URS04-10 | 控制系统应具有诊断功能力以识别和阐述故障。显示导致设备停机的故障。 | 必需 |
| URS04-11 | 主要部件设置要求：触摸屏人机互动；报警系统包括变频器的错误报警,压缩空气报警，安全互锁系统等.当系统出现错误时,报警信息会自动显示到到屏幕上；帮助清单可以帮助操作人员如何使用机器,以及在机器出现错误信息时给出指示；为避免错误的操作,系统会给操作人员以必要的指示.当所有必须的条件都满足后,操作人员可以开启设备，执行工艺的生产。 | 必需 |
| URS04-12 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 必需 |

## 5、QA要求 URS-05

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS05-01 | 任何与物料接触的工作部分（料斗）必须采用304或316L不锈钢或其他符合GMP要求的材质，并提供相关材质证明。 | 必需 |
| URS05-02 | 设备应贴有标准设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |
| URS05-03 | 外露部件要求选用304不锈钢材质制作，内部框架如选用其它材质的必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀。 | 必需 |
| URS05-04 | 设备外表面易清洁，表面粗糙度要求：Ra＜1.2μm。 | 必需 |
| URS05-05 | 设备所有的铸造和加工件没有缺陷。 | 必需 |
| URS05-06 | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 | 必需 |
| URS05-07 | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），或采用不低于135度倒角过渡，紧固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。 | 必需 |
| URS05-08 | 混合均匀度RSD值小于5%，符合检验要求。 | 必需 |
| URS05-09 | 混合效果具有良好重现性。 | 必需 |
| URS05-10 | 混合时间可按工艺设定。 | 必需 |
| URS05-11 | 混合转速可按工艺设定。 | 必需 |
| URS05-12 | 可设定多段工艺步骤：启动、混合、停机；工艺参数可自由组态12步，并可方便存储配方。 | 必需 |
| URS05-13 | 卖方保证所供货物是用优质材料制成，全新未曾使用过。 | 必需 |

## 6、RAM（维修服务）要求 URS-06

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-01 | 控制箱与设备之间的连接管线采用上进线方式，设备上的连接管线应通过穿线管连接。 | 必需 |
| URS06-02 | 供应商应提供设备所需全部公共系统的参数和连接方式，如：电力等。 | 必需 |
| URS06-03 | 所有设备与相关厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养。 | 必需 |

## 7、清洁要求 URS-07

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-01 | 设备表面便于清洁，不能有清洁死角。 | 必需 |
| URS07-02 | 凡是接触物料的部件应易于拆卸和清洗（料斗移除清洗）。 | 必需 |
| URS07-03 | 设备电缆和辅助管线（洁净区内）配备光滑的洁净管外套。 | 必需 |
| URS07-04 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |

## 8、EHS（环境、健康、安全）要求  URS-08

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-01 | 保护及报警： 1、具备断路、短路保护； 2、具备过流、过压欠压、过载、缺相保护； 3、提升、变频器故障时应有相应的报警显示； 4、漏电保护； 5、设置两条红外报警线，设备运行时，人员越过第一条线声光报警，越过第二条线设备自动停机。 | 必需 |
| URS08-02 | 具有以下联锁功能： 1.无料斗时应不能作提升运动； 2.料斗未夹紧时应不能作回转运动； 3.料斗盖未安装时不能作回转运动； 4.回转体不在垂直位置应不能作下降运动。 |  |
| URS08-03 | 设备的故障信息应显示在显示屏上。 | 必需 |
| URS08-04 | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。 | 必需 |
| URS08-05 | 人机操作界面应避免其受到机械损伤和物料的侵蚀。 | 必需 |
| URS08-06 | 该混合机采用自动提升方式，结构形式为双支座。 | 必需 |
| URS08-07 | 支座须焊接可靠，外罩304不锈钢，亚光表面，支撑牢靠，混合作业时无异样晃响。 | 必需 |
| URS08-08 | 旋转框架焊接可靠，表面拉丝，便于料斗进出。 | 必需 |
| URS08-09 | 设备提升机构配电机驱动减速机，电机具备制动功能，确保料斗装夹准确可靠。 | 必需 |
| URS08-10 | 提升传动采用丝杆螺母副结构，具有自锁功能；需要保证提升丝杆的耐磨性和低噪音。 | 必需 |
| URS08-11 | 密封方式须考虑设备易于清洁，确保料斗能够进行清洁，且清洗水能够顺畅排出，无残留。 | 必需 |
| URS08-12 | 负载运行时主轴承升温不得大于30℃。 | 必需 |
| URS08-13 | 启动或停机时，确保设备平稳安全。 | 必需 |
| URS08-14 | 可配套最大1500L料斗。料斗内表面抛光粗糙度Ra≤0.2μm，外表面抛光粗糙度Ra≤0.4μm。 | 必需 |
| URS08-15 | 混合料斗具有防误操作装置的出料蝶阀，快装结构，密闭可靠、操作方便。 | 必需 |
| URS08-16 | 料斗的设计应避免物料在出料时的架桥、积料。 | 必需 |
| URS08-17 | 料斗盖设有食用级硅橡胶密封装置，能确保在料斗翻转时的密封性。 | 必需 |

## 9、FAT要求 URS-09

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS09-01 | FAT 测试前 1周，供方提供FAT 方案，必要时，需方前往供方现场共同进行测试与验收 | 必需 |
| URS09-02 | 在制造商工厂进行预验收(FAT)，预验收期间买方要对设备是否达到技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收，设备才能进行包装和发运 | 必需 |
| URS09-03 | 设备在供方现场安装完成双方验收或测试，双方代表在验收文件上签字，但该文件不作为设备最终验收依据 | 必需 |

## 10、包装运输要求 URS-10

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS09-01 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。 | 必需 |
| URS09-02 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责,不得推诿。 | 必需 |
| URS09-03 | 机器到需方工厂后由供方负责搬运、吊装、就位及安装。 | 必需 |
| URS09-04 | 供方负责把机器安全运至需方工厂的全部费用，供方派技术人员对机器进行安装、调试。 | 必需 |
| URS09-05 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在30个工作日内完成安装,试车完毕。 | 必需 |
| URS09-06 | 试车零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |
| URS09-07 | 依原厂提供之机器性能条件逐一验收。 | 必需 |
| URS09-08 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |
| URS09-09 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同需方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |
| URS09-10 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使需方人员至一定熟练度,由双方人员认可。 | 必需 |
| URS09-11 | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必需 |
| URS09-12 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必需 |

## 11、文件资料要求  URS-11

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-01 | 供应商应提供可通过最新版GMP审核的标准文件。 | 必需 |
| URS11-02 | 须提供文件清单，所有文件资料均须提供至少一份。 | 必需 |
| URS11-03 | 须提供机器总装示意图。 | 必需 |
| URS11-04 | 须提供机器主要部件结构图。 | 必需 |
| URS11-05 | 须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书。 | 必需 |
| URS11-06 | 须提供机器附属配件清单,易损坏品之建议清单。 | 必需 |
| URS11-07 | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。 | 必需 |
| URS11-08 | 须提供控制盘面仪表、开关配置图。 | 必需 |
| URS11-09 | 须随机附有驱动程序备份。 | 必需 |
| URS11-10 | 供应商提供的确认文件包括FAT、IQ 、OQ文件。 | 必需 |
| URS11-11 | 须提供设备标准操作规程、清洗和维护检修操作SOP。 | 必需 |
| URS11-12 | 应标时供应商应提交一份文件目录清单；与附件内容不同的，供应商可以合并在一份文件中，但要包括上述内容。 | 必需 |
| URS11-13 | 文件的提供进度，供应商应在提供项目进度计划表中列出，但所有的文件应在最终验收通过前一并提交。 | 必需 |
| URS11-14 | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便于维护迅速辩识，且能与厂家沟通无碍。 | 必需 |
| URS11-15 | 应提供所有外购件的合格证和说明书及相关资料及材质证明。 | 必需 |
| URS11-16 | 对供应商所提供的各种文件内容进行如下规定： 1、文件统一用A4纸打印，采用A4尺寸塑料插页文件档案盒或其它形式； 2、所有大于A3的文件及图纸，应折叠成A4尺寸； 3、所有设备的文件及图纸应使用中文和英文对照，如不能达到上述要求，需经质量负责人批准。 4、正文除标题以外用宋体小四； 5、页边距的设置：上边距2.5cm、下边距2cm、内侧边距2.5cm、外边距2cm； 6、行间距：固定值20磅； | 必需 |
| URS11-17 | 所有仪器、仪表均要求有合格证书。 | 必需 |
| URS11-18 | 马达等都要提供合格证书、详细资料、用户手册、说明书、示意图。 | 必需 |
| URS11-19 | 对不能拆卸的仪器仪表可现场检测。 | 必需 |
| URS11-20 | 设备上使用的有可能与药品接触的润滑油，应为食品级，无毒性。使用的普通润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 | 必需 |
| URS11-21 | 须提供机器所用润滑油牌号清单及润滑图。 | 必需 |

## 12、备品零件要求 URS-12

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-01 | 提供设备运行需要的易损件清单 | 必需 |
| URS12-02 | 提供保修期内，易损坏备品零件1套 | 必需 |

## 13、安装调试要求   URS-13

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-01 | 由制造商承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |
| URS13-02 | 在制造商工厂进行预验收(FAT)，预验收期间买方要对设备是否达到技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收，设备才能进行包装和发运。 | 必需 |
| URS13-03 | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）通过后才认为终验收合格。 | 必需 |
| URS13-04 | 在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划，并提供详细的设备制造、运输、安装进度。 | 必需 |

## 14、 SAT要求  URS-14

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-01 | 依提供的机器性能条件逐一验收 | 必需 |
| URS14-02 | 依合约内容条件逐一验收 | 必需 |

## 15、培训要求  URS-15

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-01 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
| URS15-02 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |
| URS15-03 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） | 必需 |
| URS15-04 | 免费提供不少于2天的设备操作及维护知识的培训。 | 必需 |

## 16、保修要求 URS-16

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-01 | 设备保修期自终验收合格后算起36个月，控制系统保修期自终验收合格后算起36个月，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。 | 必需 |
| URS16-02 | 保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期，维修时间48小时。 | 必需 |

## 17、其他要求  URS-17

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS17-01 | 本规格表中基本规格内容，技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于合同签订前知会我方，在合同上说明，否则各项均列入设备到货验收时的依据。 | 必需 |
| URS17-02 | 本URS作为合同补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |