江苏省中医院医疗设备介绍公告-

牛首山制剂100mL洗瓶机一套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100mL洗瓶机 | 1 |

具体要求详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间： 2022年5月12日上午12：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），近期由于南京市新冠疫情形势严峻，暂不接受线下递交标书，请邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：牛首山制剂中心100mL洗瓶机URS

1.背景

根据江苏省中医院规划及设计要求，将在新建制剂车间新上合剂灌装生产线。

2.目的

结合产品生产工艺及质量标准要求，制定合剂灌装生产线用户需求标准（URS）文件，提供合剂灌装生产线的设计、制造、采购、验收和确认的依据。

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的功能、性能、制造及法规要求，描述了用户对该设备的功能及质量的要求。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。

3.适用范围

本文为江苏省中医院制剂车间，新建合剂灌装生产线招标采购的用户需求。供应商在设计、制造、安装、调试、验收时必须要基于（但不限于）本URS来执行。

4.缩写列表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | User requirement specification 客户需求说明 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| EHS | Environment Health Safety 环境 健康 安全 |
| FAT | Factory Acceptance Test 工厂接收测试 |
| SAT | Site Acceptance Test 现场接收测试 |
| QA | Quality Assurance 质量保证 |

5.设备执行标准

设备必须符合以下标准、规范：

5.1国家法规

5.1.1药品生产质量管理规范（2010年修订）(GMP)

- 5.1.2中华人民共和国药品管理法及其实施条例

5.2行业标准

5.2.1中华人民共和国机械行业标准

5.2.2 GBZ1-2010工业企业设计卫生标准

5.3国家标准

5.3.1 GB5226.1-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

5.3.2 GB8196-2003 机械设计防护罩安全要求

5.3.3 GB50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范

5.3.4 GB/T 25078.2-2010 声学低噪声机器和设备设计实施建议第2部分：低噪声设计的物理基础

5.3.5中华人民共和国药典（2020版）

6.项目介绍

6.1项目描述

本次需购买100ml合剂洗瓶机用于新建合剂车间。

6.2工艺/流程

6.2.1拟定的灌装工艺流程为：人工上瓶→圆盘理瓶→超声波洗瓶→精洗瓶→自动灌装→自动上塞→轧盖→输出瓶

6.2.2拟采购生产线配置：圆盘理瓶机1台，超声波洗瓶机1台，精洗瓶机1台，配套输送轨道1套。

注：1.可满足100ml玻璃瓶的清洗；

2.产品规格及产能描述

- 产品规格：100ml玻璃输液瓶

- 生产产能：稳定速度120瓶/分钟。

- 瓶子尺寸：

| 规格 | 瓶高（mm） |  |  | 瓶身外径（mm） |  |  | 瓶口外径（mm） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 |  | 极限偏差 | 基本尺寸 |  | 极限偏差 |  |
| 250ml玻璃瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以实际提供样品尺寸为准 |
| 250ml塑料瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 胶塞尺寸：

| 塞高 |  | T型外径 |  | 平顶外径 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 以实际提供样品尺寸为准 |

- 铝盖尺寸：

| 盖高 |  |  | 塑料盖外径 |  |  | 塑料盖高度 |  |  | 铝盖外径 |  |  | 铝盖高度 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 |  | 极限偏差 | 基本尺寸 |  | 极限偏差 | 基本尺寸 |  | 极限偏差 | 基本尺寸 |  | 极限偏差 | 以实际提供样品尺寸为准 |

7.用户要求

7.1超声波洗瓶机需求URS01

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS01-01 | 洗瓶机形式为立式翻转；适应瓶子规格：100ml规格玻璃瓶。 | 必须 |
| URS01-02 | 稳定生产能力：120瓶/分（以100ml规格计）。 | 必须 |
| URS01-03 | 洗瓶机进瓶前端配备缓冲理瓶输瓶盘机构，理瓶盘设置在进入超声波洗瓶机前端轨道上，具备一定储存能力，起到储存缓冲进瓶作用，理瓶机具备变频调速功能。 | 必须 |
| URS01-04 | 瓶子进入超声波水槽水后必须保证瓶内能灌满水，保证超声波清洗效果。 | 必须 |
| URS01-05 | 采用超声波清洗原理，超声波发生器功率应满足洗瓶要求。超声波发生器底部与水槽底部之间的应有足够的空间。 | 必须 |
| URS01-06 | 水箱应水量不够或过多能自动报警停机，内应有超声波清洗装置，功率0-1000W可调。 | 必须 |
| URS01-07 | 水箱应备有水温加热功能，以备需方选用。 | 必须 |
| URS01-08 | 清洗用水可循环再利用，增加二级过滤。 | 必须 |
| URS01-09 | 破瓶率＜0.05%。 | 必须 |
| URS01-10 | 清洗水箱箱体内部采用304材质。 | 必须 |
| URS01-11 | 所有的拨轮、栏栅、拨块采用聚甲醛材料或其它耐磨材料。 | 必须 |
| URS01-12 | 洗瓶机进瓶及输送过程必须具备定位装置，以避免由于瓶子误差导致的碎瓶。并且保证超声波清洗及冲水时间，不同级别水降级可回收套用, 达到节约用水效果。 | 必须 |
| URS01-13 | 机器内部管路全部采用不锈钢管路联接，管件连接、测试元件的连接采用快装卡箍接头，密封材料选用无毒耐腐蚀并且符合GMP要求的聚四氟乙烯或硅橡胶。 | 必须 |
| URS01-14 | 最少安装一个急停按钮，按钮必须安装在易操作的位置。 | 必须 |
| URS01-15 | 通过菜单式画面可设置或修改主要的工艺程序中运行参数。 | 必须 |

7.2精洗机需求URS03

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS02-01 | 适应瓶子规格：100ml规格玻璃瓶。 | 必须 |
| URS02-02 | 稳定生产能力：120瓶/分（以100ml规格计）。 | 必须 |
| URS02-03 | 破瓶率＜0.05%；洗瓶质量应符合澄明度及微生物限度要求。清洗后瓶存水符合工艺要求，可见异物检测符合2020版药典标准。 | 必须 |
| URS02-04 | 洗瓶采用绞龙进瓶、喷针插入瓶口内同步跟踪冲洗方式，不同级别水降级可回收套用, 达到节约用水效果。 设备配有循环用水的卫生级水泵。 | 必须 |
| URS02-05 | 纯化水、压缩空气、循环用水的终端过滤装置；采用卡口式安装方式，纯化水过滤器滤芯的过滤精度为0.45μm，循环用水过滤精度为2.0μm，压缩空气过滤精度为0.22um，精洗完毕后玻瓶内残留水需符合国家标准。 | 必须 |
| URS02-06 | 精洗机与注射用水.压缩空气接触的水、气工艺管道及喷针采用316L不锈钢材料，内外表面抛光处理，设计时需考虑易拆卸。 | 必须 |
| URS02-07 | 纯化水和压缩空气管路上装有304材质隔膜阀。 | 必须 |
| URS02-08 | 瓶内冲洗为为三水三气或二水四气，水气管道上的软管部分采用耐压医用卫生级硅胶材质。 | 必须 |
| URS02-09 | 瓶外壁冲洗为一水一气，水气管道上的软管部分采用耐压医用卫生级硅胶材质。 | 必须 |
| URS02-10 | 水、气压力表采用电接点压力表，当压力未到设定值，设备自动停机。 | 必须 |
| URS02-11 | 洗瓶机上应采用透明防护罩，利于观察设备运行情况。 | 必须 |
| URS02-12 | 循环水泵采用南方水泵或同等级别品牌，并有过载、缺水停机功能。 | 必须 |
| URS02-13 | 水、气清洗管路均独立分开，防止交叉污染。 | 必须 |
| URS02-14 | 水箱底部脏物做到易清除，与重要区域连接的表面，应设计成易清洁结构。 | 必须 |
| URS02-15 | 机器内部管路全部采用不锈钢管路联接，管件连接、测试元件的连接采用快装卡箍接头，密封材料选用无毒耐腐蚀并且符合GMP要求的聚四氟乙烯或硅橡胶。 | 必须 |
| URS02-16 | 最少安装一个急停按钮，按钮必须安装在易操作的位置，机器配备钢化玻璃防护门。 | 必须 |
| URS02-17 | 设备运行时应稳定可靠、动作协调，无异常声响和卡阻现象。 | 必须 |

8.服务要求URS03

8.1FAT要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS03-01 | 在测试进行一个月前，供应商应提供一套完整的测试方案，并带有验收参数交买方确认。 | 必须 |
| URS03-02 | 设备制造质量进度关键控制点，须通知买方到制造厂进行验收，确认后方可继续下一工序制造或组装。 | 必须 |
| URS03-03 | 设备制造和装配以后，供应商应进行一次功能性测试（有买方代表参与）。 | 必须 |

8.2包装运输要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS03-04 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。 | 必须 |
| URS03-05 | 供方负责运输、吊装及就位，并承担运输费用。 | 必须 |
| URS03-06 | 设备到货清单必须详列每箱内容物。 | 必须 |

8.3文件资料要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS03-07 | 所有文件、说明、操作维护手册、设备标签等采用中文。 | 必须 |
| URS03-08 | 文件通过书面版和电子版方式提供，文件提供电子版格式为Word格式，图纸提供电子版格式为CAD格式。 | 必须 |
| URS03-09 | 文件资料需提供清单。 | 必须 |
| URS03-10 | 交货前提供设备的标准操作规程及预防性维护检修规程。 | 必须 |
| URS03-11 | 对操作维修人员的培训方案或教材。 | 必须 |
| URS03-12 | 生产地测试报告（FAT）。 | 必须 |
| URS03-13 | 设备标准清洁规程。 | 必须 |
| URS03-14 | 设备所用材料材质证明书。 | 必须 |
| URS03-15 | 书面版的设备说明书应提供2份，1份由公司档案室存档，1份留车间使用。 | 必须 |
| URS03-16 | 技术文件（包括但不限于以下文件）： 1.安装确认（IQ）资料： a.产品合格证、使用说明书、装箱单； b.发货清单、易损件清单、调试通知单； c.安装图（包括平面布置图、机械原理图、电器原理图、电路控制线路图、机械传动示意图及详细的安装起吊要求等）； d.主要外购元件使用操作说明书； 2.性能确认（PQ）资料： a.出厂检验报告； b.关键材料的材质证明书； c.提供产品现行标准、产品验收标准； 3.运行确认（OQ）资料： a.设备的技术参数性能指标的测试方法； b.标准操作规程、标准清洗规程； c.标准维护、保养、检修规程； d.设备完好标准； e.安装确认记录； f.性能确认记录； g.试运行确认记录； 4.设备性能验证： a.基本功能验证； b.结构和制造要求符合性检查； c.自动控制要求功能试验； d.提供整套设备满足GMP验证的方案。 | 必须 |

8.4备品零件要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS04-01 | 提供设备所需易耗、易损件清单。 | 必须 |
| URS04-02 | 提供用于拆卸、安装、调整、维护贴签机主要部件的专用工具。 | 必须 |
| URS04-03 | 提供设备备件图册及零部件型号、规格、产地的清单。 | 必须 |

8.5安装调试要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS05-01 | 设备到货拆箱时由供应商负责，如供应商授权用户自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责。 | 必须 |
| URS05-02 | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，用户厂内搬运、吊装及安装由用户负责，设备到车间指定位置后由供应商负责连线及设备内部管线的连接。供应商进厂施工需遵守用户施工规则施工。 | 必须 |
| URS05-03 | 零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 必须 |

8.6 SAT要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS06-01 | 设备的功能特别是技术数据将在三个操作循环内确认，连续三次取得良好测试结果后，设备性能验收合格。 | 必须 |
| URS06-02 | 设备就位后，供应商应负责设备调试工作，只有当设备完全符合上述工艺、设备、电气等条件且车间正常生产后方可离开。 | 必须 |
| URS06-03 | 如设备始终无法达到要求参数或不能产出合格产品时，供应商需无条件免费收回该设备，其运费、装箱费用由供应商负责，退回设备合同订立的全部款额。 | 必须 |

8.7培训要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS07-01 | 供应商免费对用户人员进行培训，培训内容主要包括设备的工作原理、结构、流程、操作、维护维修、校准和故障解决等。 | 必须 |
| URS07-02 | 设备厂家应免费对设备使用方人员进行全面培训，车间操作人员确认操作无误后，方可离开。 | 必须 |

8.8 保修要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS08-01 | 设备及配件免费保修期限3年,有效日为安装试车完成验收日起。 | 必须 |
| URS08-02 | 在质保期限内, 合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题, 供应商负责无偿维修或更换；质保期后, 供应商终生提供及时的维修、维护, 维修只收取材料费。 | 必须 |
| URS08-03 | 保修期内如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限。 | 必须 |
| URS08-04 | 售后服务须及时、问题需完全解决。如需供应商现场维修时，供应商须在接到故障通知48小时内到达用户生产现场，提供技术保障。 | 必须 |
| URS08-05 | 保质期内供应商每半年进行一次回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。 | 必须 |
| URS08-06 | 供应商保证十年内能方便地采购到所供设备的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。 | 必须 |

9.项目实施要求

9.1制造及交付计划

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS09-01 | 供应商应在设计、制造和测试的所有阶段执行质量项目计划，包括对伙伴供货商提供的零部件的质量检测和控制。 | 必须 |
| URS09-02 | 合同生效后7天内，供应商应将所有零部件和整套设备的质量项目计划交付用户以取得用户的认可和批准。 | 必须 |
| URS09-03 | 供应商需制定分析详尽的进度计划(包括设计、制造、测试等等)。 | 必须 |
| URS09-04 | 合同生效后7天内，供应商应将进度计划交付用户以取得用户的认可和批准。 | 必须 |
| URS09-05 | 设备交货期为：收到中标通知书之日起60天内交货。 | 必须 |