江苏省中医院医疗设备介绍公告-

牛首山制剂100mL塑料瓶灌封线一套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100mL塑料瓶灌封线 | 1 |

具体要求详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间： 2022年5月12日上午12：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），近期由于南京市新冠疫情形势严峻，暂不接受线下递交标书，请邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：牛首山制剂中心100mL塑料瓶灌封线URS

1.背景

根据江苏省中医院规划及设计要求，将在新建制剂车间新上合剂灌装生产线。

2.目的

结合产品生产工艺及质量标准要求，制定合剂灌装生产线用户需求标准（URS）文件，提供合剂灌装生产线的设计、制造、采购、验收和确认的依据。

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的功能、性能、制造及法规要求，描述了用户对该设备的功能及质量的要求。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。

3.适用范围

本文为江苏省中医院制剂车间，新建合剂灌装生产线招标采购的用户需求。供应商在设计、制造、安装、调试、验收时必须要基于（但不限于）本URS来执行。

4.缩写列表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | User requirement specification 客户需求说明 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| EHS | Environment Health Safety 环境 健康 安全 |
| FAT | Factory Acceptance Test 工厂接收测试 |
| SAT | Site Acceptance Test 现场接收测试 |
| QA | Quality Assurance 质量保证 |

5.设备执行标准

设备必须符合以下标准、规范：

5.1国家法规

5.1.1药品生产质量管理规范（2010年修订）(GMP)

- 5.1.2中华人民共和国药品管理法及其实施条例

5.2行业标准

5.2.1中华人民共和国机械行业标准

5.2.2 GBZ1-2010工业企业设计卫生标准

5.3国家标准

5.3.1 GB5226.1-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

5.3.2 GB8196-2003 机械设计防护罩安全要求

5.3.3 GB50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范

5.3.4 GB/T 25078.2-2010 声学低噪声机器和设备设计实施建议第2部分：低噪声设计的物理基础

5.3.5中华人民共和国药典（2020版）

6.项目介绍

6.1项目描述

本次需购买100ml合剂灌装生产线用于新建合剂车间，拟建生产线1条。

6.2工艺/流程

6.2.1拟定的灌装工艺流程为：自动理瓶→自动灌装→自动上盖→旋盖→铝箔封口

6.2.2拟定生产线配置：全自动塑瓶理瓶机1台，灌旋一体机1台，铝箔封口机1台，配套输送轨道1套。

注：1.可满足100ml的生产；

2.公司产品主要为中药产品，部分产品在输送、灌装过程中易起沫及滴漏，灌装机选用须满足生产要求。

7.产品规格及产能描述

- 产品规格：100ml塑料瓶。

- 稳定产能：200瓶/分钟。

- 瓶子尺寸：

| 规格 | 瓶高（mm） |  |  | 瓶身外径（mm） |  |  | 瓶口外径（mm） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 |  | 极限偏差 | 基本尺寸 |  | 极限偏差 |  |
| 100ml塑料瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以实际提供样品尺寸为准 |

- 瓶盖尺寸：

| 盖高 |  | 盖外径 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |  |
|  |  |  |  | 以实际提供样品尺寸为准 |

8.用户要求

8.1灌装线整体需求URS01

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS01-01 | 理论生产时间，年生产日： 300 天；日工作时间：8 小时。 满足生产工艺：自动理瓶、灌装旋盖、铝箔封口。 | 必须 |
| URS01-02 | 稳定产量200瓶／分钟（100ml塑料瓶）。 | 必须 |
| URS01-03 | 全自动实现100ml塑料瓶，理瓶、灌装、旋盖、铝箔封口联动生产，。 | 必须 |
| URS01-04 | 设备的布局应在需方提供的房间内部合理布局，保证工艺的流畅，不对其他操作产生干扰，保证足够的物料周转空间和存储空间。 | 必须 |
| URS01-05 | 关键部件包括伺服电机、电气元件等，均采用国际知名品牌。 | 必须 |
| URS01-06 | 与产品接触表面应该无孔、无脱落颗粒，且无渗漏。所有产品接触材料应该符合GMP要求，并能提供相关的材质证明。 | 必须 |
| URS01-07 | 设备采用不对药品和环境造成污染的材料，与药品接触部位用316L不锈钢材料制造，设备须清洁部位用304不锈钢制造或外覆304不锈钢。 | 必须 |
| URS01-08 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 必须 |
| URS01-09 | 电机过载保护，设备有可靠保护接地。 | 必须 |
| URS01-10 | 设备表面便于清洁，不能有清洁死角。 | 必须 |
| URS01-11 | 涉及与药液接触的系统必须具备在线CIP/SIP，实现排放点温度最低121摄氏度条件下15到30分钟条件下的SIP功能。 | 必须 |
| URS01-12 | 设备使用的润滑油/润滑剂，提供标号。 | 必须 |
| URS01-13 | 更换灌装规格时，变动部位方便调整，减少操作人员的劳动强度，所需调整的时间不大于2.5小时。 | 必须 |
| URS01-14 | 操作控制方式：触摸屏中文人机界面，PLC控制系统。 | 必须 |
| URS01-15 | 运行速度调节方式：通过触摸屏调节和变频调速。 | 必须 |
| URS01-16 | 设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定并方便设备的调节。 | 必须 |
| URS01-17 | 操作屏上须显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、故障报警提示及记录、包装规格更改参数调整。 | 必须 |
| URS01-18 | 规格调整无需专用工具，人工简单操作即可。 | 必须 |
| URS01-19 | 各个单台设备组合运行后，应实现自动互锁功能，既可联动也可单机运行。 | 必须 |
| URS01-20 | 理瓶、灌装、旋盖、铝箔封口置于同一洁净房间。 | 必须 |
| URS01-21 | 仪器仪表应提供合格证。 | 必须 |
| URS01-22 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必须 |
| URS01-23 | 控制面板上所有的按钮必须有简体中文标识，且不易磨损褪色。 | 必须 |
| URS01-24 | 设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必须 |
| URS01-25 | 设备供应商应提供至少1年的设备质保期，厂家负责设备终身维修和备件提供，得到维修需求信息后48小时内到现场。 | 必须 |
| URS01-26 | 在设备完全交付使用前，应完成下列验证： FAT、IQ、OQ、PQ（共同完成）如不能通过上述验证，设备质量为不合格。 | 必须 |

8.2理瓶机需求URS02

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS02-01 | 满足100ml的塑料瓶，产品规格更换方便快捷。 | 必须 |
| URS02-02 | 理瓶仓无锐角，大拨轮由尼龙制作，润滑性能良好，不伤瓶。供瓶能力≥200瓶/分钟，在额定的速度范围内无极变频调速，运转应平稳，设备连续运行。 | 必须 |
| URS02-03 | 设备能够自动将储瓶仓中的药瓶规范理顺，并进入下一道工序，有预防倒瓶措施，理瓶仓上部配备有机玻璃防护罩板。 | 必须 |
| URS02-04 | 提升机具备检测理瓶仓堆瓶、缺瓶情况，出现缺瓶后自动提速补充瓶子，出现堆瓶后自动降速减少送瓶，达到自动平衡送瓶目的。。 | 必须 |
| URS02-05 | 由人工或其它方式将瓶子装入储瓶仓中，储瓶仓的容积能够达到保证正常生产10分钟以上所需瓶子的用量，加瓶后无需专人监管。 | 必须 |
| URS02-06 | 储瓶仓内方便清洁，无死角。 | 必须 |
| URS02-07 | 具有储瓶仓低存量报警功能。 | 必须 |
| URS02-08 | 理瓶机外罩板、侧门板选用304不锈钢板，外台面罩板采用304不锈钢点砂板，快开式罩门采用304不锈钢点砂板制作，整体框架须有足够强度支撑设备。 | 必须 |
| URS02-09 | 理瓶机与灌装机联动控制设计。 | 必须 |

8.3灌装、旋盖机需求URS03

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS03-01 | 生产能力：≥200瓶/分，瓶型：100ml圆型塑料瓶。 | 必须 |
| URS03-02 | 曝露于外面但不与产品接触的材料用SUS304，所有与药液接触的金属材料如灌针等均采用不得低于SUS316L材料或更高标准材料，但必须符合GMP规范要求。 | 必须 |
| URS03-03 | 要求厂家按照灌装最大流量需求提供配液至灌装药液管道尺寸。灌装的周期可调，同时满足整体调节和单一调节灌装的的装量。 |  |
| URS03-04 | 设备的罐体、药液输送装置、药液和气体的分配管路、阀门、过滤器等所有与药液直接接触的部分均应能够被完全CIP/SIP，并且配有充分监测CIP/SIP过程的仪器、仪表，以保证系统能完全的被清洁、灭菌并符合买方清洁验证、灭菌验证的要求。CIP/SIP能够自动运行，操作简单； CIP/SIP在人机界面上有相应的显示和自动记录，并对关键工艺参数进行记录； CIP/SIP的清洗水及冷凝水自动由排水管密闭排出，并有必要的措施避免二次污染。 | 必须 |
|  |  | 必须 |
| URS03-05 | CIP/SIP过程中不锈钢管路、硅胶软管及软管接头最高耐受温度121℃，耐受最大蒸汽压力0.2MPa。CIP/SIP时管道拆装要快捷、方便。灌装工位具备无瓶不灌装功能。 | 必须 |
| URS03-06 | 具备瓶子到位自动检测，药液缓存罐能够确保供液稳定灌装功能，盖子缓存机构能够确保旋盖机构稳定送盖取盖功能。 | 必须 |
| URS03-07 | 能够自动分瓶定位进入灌装机构，下料嘴的设计应考虑到对准瓶口的措施，能够实现灌装无滴漏，无冲击飞溅，无泡沫外溢。 | 必须 |
| URS03-08 | 进瓶输送系统与出瓶输送系统均配置了积、缺瓶检测装置，积瓶和缺瓶时机器自动停机，瓶输送顺畅时自动开机。 | 必须 |
| URS03-09 | 更换产品规格时调整简单快捷，无需专用工具，更换一次不超过2.5小时。 | 必须 |
| URS03-10 | 具有无瓶不灌装，无瓶不加盖功能。 | 必须 |
| URS03-11 | 灌装精度：≤±1-1.5%，旋盖合格率≥99.8%， | 必须 |
| URS03-12 | 设备表面便于清洁。 | 必须 |
| URS03-13 | 具有多组参数记忆存储程序功能，可随时调用。 | 必须 |
| URS03-14 | 灌装过程应为连续性平稳灌装，无间歇冲击性，防止撞击导致瓶内药液荡出瓶口污染瓶子。 | 必须 |
| URS03-15 | 旋盖结构设计要合理，要便于操作人员调试，要简单易调。 | 必须 |
| URS03-16 | 旋盖机旋盖美观、紧实，应避免旋盖不紧、过紧、偏盖等瑕疵。 | 必须 |
| URS03-17 | 自动理盖、送盖设有储盖仓，其容积能够达到保证正常生产10分钟以上所需盖子的用量。仓内方便清洁，无死角。并具有储盖仓低存量报警功能。 | 必须 |
| URS03-18 | 具有自动计数和产量累积功能。 | 必须 |
| URS03-19 | 对于非不锈钢的金属部分，进行卫生防锈处理，这些部件必须在组装之前进行处理。 | 必须 |
| URS03-20 | 进瓶方式根据工艺需要设计要合理，应设计有防止倒瓶装置以防止倒瓶。 | 必须 |
| URS03-21 | 旋盖时瓶身须有防止瓶身打滑、擦伤瓶身措施。 | 必须 |
| URS03-22 | 旋盖头应有旋盖过载保护机构和调节机构，采用打滑保护措施。 | 必须 |
| URS03-23 | 采用高精度彩色触摸显示屏操作监视，PLC自动控制，主机变频调速。能对主传动系统、进出瓶系统的控制保护和整个系统的监测及与互控连接，实行机电一体化。 | 必须 |
| URS03-24 | 自动联控设计。 | 必须 |

8.4 铝箔封口机需求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS04-01 | 生产能力≥200瓶/分钟，在额定的速度范围内连续调速，运转应平稳。确保封口99.99%合格。 | 必须 |
| URS04-02 | 能检测无铝箔瓶盖并自动剔除。 | 必须 |
| URS04-03 | 出现故障可控制前机停止等待运转。 | 必须 |
| URS04-04 | 设备具有过载保护。 | 必须 |
| URS04-05 | 采用循环水冷。 | 必须 |

9.服务要求URS05

9.1FAT要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS05-01 | 在测试进行一个月前，供应商应提供一套完整的测试方案，并带有验收参数交买方确认。 | 必须 |
| URS05-02 | 设备制造质量进度关键控制点，须通知买方到制造厂进行验收，确认后方可继续下一工序制造或组装。 | 必须 |
| URS05-03 | 设备制造和装配以后，供应商应进行一次功能性测试（有买方代表参与）。 | 必须 |

9.2包装运输要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS06-01 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。 | 必须 |
| URS06-02 | 供方负责运输及卸货、吊装、就位并承担运输费用。 | 必须 |
| URS06-03 | 设备到货清单必须详列每箱内容物。 | 必须 |

9.3文件资料要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS07-01 | 所有文件、说明、操作维护手册、设备标签等采用中文。 | 必须 |
| URS07-02 | 文件通过书面版和电子版方式提供，文件提供电子版格式为Word格式，图纸提供电子版格式为CAD格式。 | 必须 |
| URS07-03 | 文件资料需提供清单。 | 必须 |
| URS07-04 | 交货前提供设备的标准操作规程及预防性维护检修规程。 | 必须 |
| URS07-05 | 对操作维修人员的培训方案或教材。 | 必须 |
| URS07-06 | 生产地测试报告（FAT）。 | 必须 |
| URS07-07 | 设备标准清洁规程。 | 必须 |
| URS07-08 | 设备所用材料材质证明书。 | 必须 |
| URS07-09 | 书面版的设备说明书应提供2份，1份由公司档案室存档，1份留车间使用。 | 必须 |
| URS07-10 | 技术文件（包括但不限于以下文件）： 1.安装确认（IQ）资料： a.产品合格证、使用说明书、装箱单； b.发货清单、易损件清单、调试通知单； c.安装图（包括平面布置图、机械原理图、电器原理图、电路控制线路图、机械传动示意图及详细的安装起吊要求等）； d.主要外购元件使用操作说明书； 2.性能确认（PQ）资料： a.出厂检验报告； b.关键材料的材质证明书； c.提供产品现行标准、产品验收标准； 3.运行确认（OQ）资料： a.设备的技术参数性能指标的测试方法； b.标准操作规程、标准清洗规程； c.标准维护、保养、检修规程； d.设备完好标准； e.安装确认记录； f.性能确认记录； g.试运行确认记录； 4.设备性能验证： a.基本功能验证； b.结构和制造要求符合性检查； c.自动控制要求功能试验； d.提供整套设备满足GMP验证的方案。 | 必须 |

9.4备品零件要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS08-01 | 提供设备所需易耗、易损件清单。 | 必须 |
| URS08-02 | 提供用于拆卸、安装、调整、维护贴签机主要部件的专用工具。 | 必须 |
| URS08-03 | 提供设备备件图册及零部件型号、规格、产地的清单。 | 必须 |

9.5安装调试要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS09-01 | 设备到货拆箱时由供应商负责，如供应商授权用户自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责。 | 必须 |
| URS09-02 | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内并负责厂内搬运、吊装就位及安装，设备到车间指定位置后负责连线及设备内部管线的连接。供应商进厂施工需遵守用户施工规则施工。 | 必须 |
| URS09-03 | 零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 必须 |

9.6 SAT要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS10-01 | 设备的功能特别是技术数据将在三个操作循环内确认，连续三次取得良好测试结果后，设备性能验收合格。 | 必须 |
| URS10-02 | 设备就位后，供应商应负责设备调试工作，只有当设备完全符合上述工艺、设备、电气等条件且车间正常生产后方可离开。 | 必须 |
| URS10-03 | 如设备始终无法达到要求参数或不能产出合格产品时，供应商需无条件免费收回该设备，其运费、装箱费用由供应商负责，退回设备合同订立的全部款额。 | 必须 |

9.7培训要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS11-01 | 供应商免费对用户人员进行培训，培训内容主要包括设备的工作原理、结构、流程、操作、维护维修、校准和故障解决等。 | 必须 |
| URS11-02 | 设备厂家应免费对设备使用方人员进行全面培训，车间操作人员确认操作无误后，方可离开。 | 必须 |

9.8 保修要求

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS12-01 | 设备及配件免费保修期限3年,有效日为安装试车完成验收日起。 | 必须 |
| URS12-02 | 在质保期限内, 合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题, 供应商负责无偿维修或更换；质保期后, 供应商终生提供及时的维修、维护, 维修只收取材料费。 | 必须 |
| URS12-03 | 保修期内如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限。 | 必须 |
| URS12-04 | 售后服务须及时、问题需完全解决。如需供应商现场维修时，供应商须在接到故障通知48小时内到达用户生产现场，提供技术保障。 | 必须 |
| URS12-05 | 保质期内供应商每半年进行一次回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。 | 必须 |
| URS12-06 | 供应商保证十年内能方便地采购到所供设备的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。 | 必须 |

10.项目实施要求URS06

10.1制造进度

| 需求编号 | 标准 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| URS13-01 | 供应商应在设计、制造和测试的所有阶段执行质量项目计划，包括对伙伴供货商提供的零部件的质量检测和控制。 | 必须 |
| URS13-02 | 合同生效后7天内，供应商应将所有零部件和整套设备的质量项目计划交付用户以取得用户的认可和批准。 | 必须 |
| URS13-03 | 供应商需制定分析详尽的进度计划(包括设计、制造、测试等等)。 | 必须 |
| URS13-04 | 合同生效后7天内，供应商应将进度计划交付用户以取得用户的认可和批准。 |  |
| URS13-05 | 设备交货期为：收到中标通知书之日起60天内交货。 |  |