江苏省中医院医疗设备介绍公告

5000型全自动胶囊充填机1套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 配套设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000型全自动胶囊充填机 | 1 | 65万元 |

必须配置设备：

| 设备名称 | 规格/备注 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 胶囊充填机 | 5000粒/分 | 1 |
| 水环真空器 | 标配 | 1 |
| 立式胶囊抛光机 | 配套 | 1 |
| 真空上料机 | 配套 | 1 |
| 胶囊模具(加配) | 规格待定 | 2 |

说明：1、报价包含运输、就位和安装调试等所有费用。

2、保修期限为以合同为准。

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年5月24日下午17：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），近期由于南京市新冠疫情形势严峻，暂不接受线下递交标书，请邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：5000型胶囊充填机URS文件

用户需求说明文件

目 录

1  综述	3

1.1简介	3

1.2目的	3

1.3 范围	3

1.4 责任	3

2  法规与标准	3

2.1 法规	3

2.2 标准	3

3  工艺描述	4

4  用户及系统要求	5

4.1 URS01：设备工艺或性能要求	6

4.2 URS02：安全要求	7

4.3 URS03：安装区域及位置要求	8

4.4 URS04：安装环境要求	8

4.5 URS05：电力要求	9

4.6 URS06：设施／公用系统要求	9

4.7 URS07：外观及材质要求	9

4.8 URS08：技术要求	10

4.9 URS09：控制系统要求	12

4.10 URS10：仪表要求	13

4.11 URS11：清洁要求	13

4.12 URS12：润滑剂要求	14

4.13 URS13：文件要求	14

4.14 URS14：设备转运要求	15

4.15 URS15：服务与维修要求	16

4.16 URS17：供应商对项目要求的确认	17

5  制造商资质要求及管理规范	18

6  缩略词	18

7  供应商确认	18

### 1  综述

### 1.1简介

本URS内容主要包括相关法规符合度和生产工艺、设备、测试步骤、规格、文件等具体需求。本文件的执行将记录和证明对供应商提出的设备用户需求的具体内容，供应商应以此为依据，进行设备或系统的初步规格选型并最终完成详细设计，为将来的设备验证提供依据，也是与选定的设备供应商签订的购买协议的一个主要部分。

### 1.2目的

该文件旨在协助用户通过重要的部件、关键参数和必需的选择，以可能的、最有效的花费去获得满足用户需求的胶囊充填机。这份文件是设备设计和验证的可接受标准的依据。

### 1.3 范围

本文件的范围涉及到了对此定制该设备的最低要求，供应商应以URS作为详细设计以及报价的基础。

### 1.4 责任

需方对本URS的编制质量负责。供应商要遵守本文件里的信息和条件，须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，须对需方所提供的URS负保密责任。

供应商在设计、制造、组装、设备安装与调试、设备验证时必须要按照URS来执行。

### 2  法规与标准

### 2.1 法规

除本URS规定要求外，必须符合中国的新版GMP法规要求，中国安全环保法规。

### 2.2 标准

除本URS特殊要求外，还必须符合以下标准

2.2.1国家法规

药品生产质量管理规范（2010年修订）(GMP)

中华人民共和国药品管理法及其实施条例

2.2.2行业标准

JB/T20093-2007制药机械行业标准

TJ36-79工业企业设计卫生标准

2.2.3国家标准

GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求

GB-12265-90 机械防护安全要求

中华人民共和国药典（2010版）

药品GMP指南

### 3  工艺描述

经检验合格的中间体物料及空心胶囊送到胶囊充填机处，经物料提升机、真空上料机或人工上料至胶囊填充料仓装置，空心胶囊上至胶囊料斗，启动设备，物料和空心胶囊连续均匀强制下料至胶囊填充区，合格胶囊出料至胶囊抛光机料斗经过抛光进入胶囊暂存容器，再转入下一工序使用。胶囊填充区、破碎胶囊及各充填模腔残留的粉尘经除尘器及时自动在线清除。

### 4  用户及系统要求

将从以下16个方面对用户需求进行详细的描述

| 编号 | 项目 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 根据市场预测、生产条件、人力资源预计设备涉及产品的批量、每日班次等，确定设备的主要运行工况。 |
| URS02 | 安全要求 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。必须提供设施保证人员，产品和设备安全。 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | 根据工艺要求和设备的特性确定设备的安装区域和位置要求。 |
| URS04 | 安装环境要求 | 环境空气的洁净级别要求、摆放空间要求。 |
| URS05 | 电力要求 | 提出设备的电压、电流、功率、几相几线制、接线图以及线缆要求。 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 提出供水、压缩空气、管道等要求。 |
| URS07 | 外观及材质要求 | 提供表面粗糙度及提供关键零部件的材质、选型要求等。 |
| URS08 | 技术要求 | 对设备提供的功能提出具体的技术要求，如：产品质量要求、安装要求、设备功能要求、控制与保护功能要求、其他功能要求等。 |
| URS09 | 控制系统要求 | 提出控制系统软硬件的要求、控制模式、存储、备份、恢复、安全管理等。 |
| URS10 | 仪表要求 | 提出设备所需仪表、传感器、变送器等的控制模式、类型、数量、准确度、精度等要求。 |
| URS11 | 清洁要求 | 物料接触处无死角，易于清洗。 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 无毒。 |
| URS13 | 文件要求 | 对供应商需要提供的各类图纸、文件的列表，如使用和维护手册、备件清单、备份等。 |
| URS14 | 设备转运 | 向供应商提出设备的安装职责、试机职责、培训职责等。 |
| URS15 | 服务与维护 | 要求供应商提供设备维护、校验的建议，保质期间和保质期外的设备现场维护的响应速度，提供备品、备件的响应速度。 |
| URS16 | 供应商确认 | 供应商的基本资质要求、供应商对URS各项目要求能否达到必须予以确认。 |

### 4.1 URS01：设备工艺或性能要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-1 | 理论产量为5000粒/分钟（适用胶囊00#-5#）；稳定运行产量不低于理论产量的80%—90%。每天运行时间不低于12h,每周不少于65h。配套：真空上料机（选配）、提升上料系统（选配），吸尘机（除尘效率99%），普通抛光机或分选式抛光机（选配）,上胶囊机（选配）。 | 必需 |  |
| URS01-2 | 粒重装量精度：装量＞0.3g的差异控制在±5%以内；装量＜0.3g的差异控制在±7%以内。 | 必需 |  |
| URS01-3 | 空心胶囊上机率：合格机制胶囊，不装药时，胶囊上机率不低于98%（注：上机是指送囊、分壳、充填、锁合全过程的准确与通畅）。 | 必需 |  |
| URS01-4 | 成品率：不低于98%以上（每批产量不低于1万粒为验收基准；计算公式=实际成品数量/理论成品数量）。 | 必需 |  |
| URS01-5 | 整体圆弧平滑过渡，无渗漏。 | 必需 |  |
| URS01-6 | 充填机配件分度箱必须符合要求。 | 必需 |  |
| URS01-7 | 充填机应留有余留扩展工位 | 必需 |  |
| URS01-8 | 应有自动清洗模具的功能 | 必需 |  |
| URS01-9 | 加料器配备可靠的料仓物料量检测功能，确保在灌装过程中料仓内物料量控制在目标值的±5%内。配备可靠的给料和搅拌装置，确保料仓下料颗粒度和下料速度的均一性，没有明显波动，料仓与其传动区域间密封隔离良好。 | 必需 |  |
| URS01-10 | 待充填物料加料系统和胶壳储存斗均应设有料位检测装置和视镜，具有加料提示的功能。同时机器上应配备手轮，方便检修和保养时盘车和试车。 | 必需 |  |
| URS01-11 | 触摸屏操作，变频控制。 | 必需 |  |
| URS01-12 | 设备应具有保证帽体未分离废胶壳自动剔除功能。物料的充填量应能根据附带的刻度尺进行调节。 | 必需 |  |
| URS01-13 | 剂量盘的进料螺杆应适应流动性好物料的自动加料，停止加料时，进料管不应漏粉。 | 必需 |  |
| URS01-14 | 设备运转速度可无级调节 | 必需 |  |
| URS01-15 | 胶囊充填机工作区封闭门：具有良好的密闭性、良好的透光性、良好的安全性。 | 必需 |  |
| URS01-16 | 除尘器的抽气能力与胶囊充填机的最大生产能力相匹配；除尘器过滤袋不脱落纤维，易清洁，可再生重复使用；确保吸尘器排气不对D级洁净室内空气造成污染；所有零部件的连接方式采用快装和易清洁形式。 | 必需 |  |
| URS01-17 | 传动马达、减速机、变频器 、轴承、传动轴等传动系统应能满足机器最大负荷产量要求，传动系统的设计应充分考虑方便维护、保养与检修。设备与相关厂房地面的连接结构设计，需确保不破坏厂房设施，易清洁，易维护保养。 | 必需 |  |

### 4.2 URS02：安全要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-1 | 设备部位任何不能有锋利的边缘和尖角，以防伤害操作者。 | 必需 |  |
| URS02-2 | 具备故障检测和警报，故障及报警用声光报警指示，并在彩色触摸屏上显示故障信息，设备的操作按键用中文进行标示。 | 必需 |  |
| URS02-3 | 当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 |  |
| URS02-4 | 电气控制柜装有安全锁。 | 必需 |  |
| URS02-5 | 距离主机正面1m处，设备噪声小于80dB。 | 必需 |  |
| URS02-6 | 断电时，机器逐渐停稳，以保护操作工、设备和产品。断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品。 | 必需 |  |
| URS02-7 | 设备设置急停开关，且急停开关应设置在易于操作的位置；在运行状态时，按下急停开关，设备立即停止运转。 | 必需 |  |
| URS02-8 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |  |
| URS02-9 | 电气系统等的安全性能应符合相应的国家安全标准。设备在工艺过程中不产生静电堆积，在易发生危险处有显著的警示标志。 | 必需 |  |
| URS02-10 | 涉及运动、触电的安全防护门、盖、罩脱离应有安全位置状态时，所有运动必须得到禁止，带电体自动脱电并处于安全状态。 | 必需 |  |

### 4.3 URS03：安装区域及位置要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS03-1 | 胶囊充填机应安装在XXX，位置的参考尺寸见附图。 | 必需 |  |
| URS03-2 | 设备安装在合适的位置，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |  |
| URS03-3 | 供应商提供设备的CAD图纸附在投标文件中，提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。且不与我公司提供的参考尺寸有重大冲突。 | 必需 |  |

### 4.4 URS04：安装环境要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-1 | 安装环境洁净级别为D级。 | 必需 |  |

### 4.5 URS05：电力要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-1 | 380V，3 相5线制，50 Hz | 必需 |  |
| URS05-2 | 设备内各电气元件处部件间关键的线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |  |
| URS05-3 | 设备具有可靠的接地线和中性线。 | 必需 |  |
| URS05-4 | 主要电气单元有详细的操作手册等技术文件。 | 必需 |  |
| URS05-5 | 电控箱、操控按钮具有良好密封所有的线路应密闭安装，至少有防止粉尘和水污染的装置。 | 必需 |  |
| URS05-6 | 所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记。 | 必需 |  |
| URS05-7 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统。 | 必需 |  |

### 4.6 URS06：设施／公用系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS06-1 | 电源：三相五线制；380V±10%；50HZ； 压缩空气到现场≥0.6MPa | 必需 |  |
| URS06-2 | 提供设备详细所需厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |  |

### 4.7 URS07：外观及材质要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS07-1 | 设备接触物料的材料用304不锈钢，并提供材质报告。 | 必需 |  |
| URS07-2 | 设备应贴有标准设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |  |
| URS07-3 | 不与药品接触部分的金属材质应符合国家、行业、法规中的有关标准。保证不对产品造成污染，材质和结构符合国家相关标准。 | 必需 | ` |
| URS07-4 | 所有管路的焊接口进行抛光处理。 | 必需 |  |
| URS07-5 | 供方需保证设备上使用全新未用过的组件。 | 必需 |  |
| URS07-6 | 卖方保证所供货物是用优质材料制成，全新未曾使用过。 | 必需 |  |
| URS07-7 | 外露金属零件表面应做防锈处理。涂漆表面不应有明显斑纹、划痕。下料装置与药品接触的零件内壁应光滑、平整、无死角。 | 必需 |  |
| URS07-8 | 主要电气元件如PLC、变频器、彩色触摸屏、各种变量模块等应选用Siemens或同质厂商的产品，并有数据导出功能。其他元件采用ABB,施耐德等品牌。真空泵可采用国内知名品牌如玉环或同质品牌。 | 必需 |  |

### 4.8 URS08：技术要求

4.8.1 URS08-1：产品质量要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-1-1 | 胶囊锁合到位，外观光洁不得有药粉粘附，符合检验要求。 | 必需 |  |
| URS08-1-2 | 主辅机应有良好的静电消除装置，能有效消除胶壳、物料吸附现象。 | 必需 |  |

4.8.2 URS08-2：关键工艺控制

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-2-1 | 胶囊填充量可按需求设定。 | 必需 |  |
| URS08-2-2 | 具有缺料、缺囊、机械过载、电机过流及其他机械故障的自动诊断监控自动报警和停车功能。 | 必需 |  |

4.8.3 URS08-3：安装要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-3-1 | 辅机与设备上的连接管线应通过穿线管连接。 | 必需 |  |
| URS08-3-2 | 供应商应提供设备所需全部公共系统的参数、连接方式、连接位置，如：电压、功率，压缩空气压力、用量等。 | 必需 |  |
| URS08-3-3 | 设备与管路系统的连接接头使用快拆（装）接头。 | 必需 |  |
| URS08-3-4 | 调试安装期间零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |  |

4.8.4 URS08-4：设备功能要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-4-1 | - 具有上、下模孔空压清洁系统，使模具保持清洁光亮。 | 必需 |  |
| URS08-4-2 | - 采用PLC控制、触摸屏操作，中文数字显示、变频调速并在触摸屏上任意调节(调节范围内)。 | 必需 |  |
| URS08-4-3 | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。故障自动诊断报警提示，自动停机保护功能。 | 必需 |  |
| URS08-4-4 | 料斗带有观察窗（视镜）。 | 必需 |  |
| URS08-4-5 | 模具拆卸方便，快速，定位准确，不需做大的调整。 | 必需 |  |

4.8.5 URS08-5：控制与保护功能要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-5-1 | 保护及报警： 1、具备过流、过压欠压、过载； | 必需 |  |
| URS08-5-2 | 紧急停车按键应位于操作者接近的区域，按下紧急开关，主机应有提示。 | 必需 |  |

4.8.6 URS08-6：其他功能要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-6-1 | 设备的故障信息应显示在显示屏上。 | 必需 |  |
| URS08-6-2 | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。 | 必需 |  |

### 4.9 URS09：控制系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS09-1 | 操作面板有三级权限管理功能，防止非授权人员的误操作。控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，可有效阻止灰尘进入其中。吸尘器和真空泵可在主机操作面板上进行操作。 | 必需 |  |
| URS09-2 | 控制系统能记录和显示日期、时间、产品编号、机器编号、当前产量、累积产量、保存周期等参数；能不间断记录运行时间。 | 必需 |  |
| URS09-3 | 自控系统选用PLC，选用西门子系列并有数据导出功能，并充分考虑现场无菌洁净度等需要；仪表控制、气动元件等其余部分应选用国际，国内知名品牌。实现填充过程的全自动操作控制和监控。 | 必需 |  |
| URS09-4 | PLC预留20%的内存，便于程序升级。PLC可以允许编程，可以维护度量功能。PLC可以不断更新。 | 必需 |  |
| URS09-5 | 系统具有两种工作模式：手动模式、自动模式。 | 必需 |  |
| URS09-6 | 仪表控制与强电应完全隔离分开并可靠接地，具备防尘、散热良好、易于安装特点，符合现场要求。 | 必需 |  |
| URS09-7 | 各部件控制部分具备超限报警功能。电气连接可靠配有过载、过热保护装置。 | 必需 |  |
| URS09-8 | 断电后保障PLC数据不丢失，保证程序完整。 | 必需 |  |
| URS09-9 | 主要部件设置要求：触摸屏人机互动；报警系统包括变频器的错误报警,安全互锁系统等。当系统出现错误时,报警信息会自动显示到到屏幕上。 | 必需 |  |
| URS09-10 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 必需 |  |
| URS09-11 | 供货时，提供PLC和HMI的专用软件备份和操作手册。 | 必需 |  |

### 4.10 URS10：仪表要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS10-1 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 | 必需 |  |
| URS10-2 | 对不能拆卸的仪器仪表可现场检测。 | 必需 |  |

### 4.11 URS11：清洁要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS11-1 | 凡是接触物料的部件应易于拆卸和清洗。 | 必需 |  |
| URS11-2 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、易清洁。 | 必需 |  |
| URS11-3 | 机器上使用的所有塑料及表面材料必须符合GMP规范并能接受清洁剂清洁。 | 必需 |  |

### 4.12 URS12：润滑剂要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS12-1 | 设备上使用的有可能与药品接触的润滑油，应为无毒性。使用的普通润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 | 必需 |  |
| URS12-2 | 提供润滑表,所有的滑动部件和轴承都要周期性提供润滑剂。润滑剂及润滑方式要符合GMP要求,不得对环境造成污染。 | 必需 |  |

### 4.13 URS13：文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS13-1 | 提供机器外形图及现场安装图。 | 必需 |  |
| URS13-2 | 须提供机器附属配件清单,两年内易损坏品之建议清单。 | 必需 |  |
| URS13-3 | 须提供电路控制线路图(电路配线用符号标明,以便核查)。 | 必需 |  |
| URS13-4 | 供应商提供的确认文件包括DQ、FAT、IQ 、OQ文件。 | 必需 |  |
| URS13-5 | 须提供设备标准操作规程、清洗和维护检修操作SOP。 | 必需 |  |
| URS13-6 | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便于维护迅速辩识，且能与厂家沟通无碍。 | 必需 |  |
| URS13-7 | 提供技术资料及投标文件，电子版文档一份，文件内容清晰、易懂。 |  |  |

### 4.14 URS14：设备转运要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS14-1 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。 | 必需 |  |
| URS14-2 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责,不得推诿。 | 必需 |  |
| URS14-3 | 机器到需方工厂后由需方负责搬运、吊装，安装期间供方派技术人员全程配合。 | 必需 |  |
| URS14-4 | 供方负责把机器安全运至需方工厂的全部费用，供方派技术人员协助需方对机器进行安装、调试。 | 必需 |  |
| URS14-5 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在10个工作日内完成安装,试机完毕。 | 必需 |  |
| URS14-6 | 依原厂提供的机器性能条件逐一验收。 | 必需 |  |
| URS14-7 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |  |
| URS14-8 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可。 | 必需 |  |

### 4.15URS15：服务与维修要求

4.15.1 URS15-1 培训要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS15-1-1 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |  |
| URS15-1-2 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |  |
| URS15-1-3 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） | 必需 |  |

4.15.2 URS165-2 设备包装、发运、运输、检查、存储、开箱和安装

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS15-2-1 | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必需 |  |
| URS15-2-2 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必需 |  |

4.15.3 URS15-3 设备安装和验收

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS15-3-1 | 由制造商承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |  |
| URS15-3-2 | 在制造商工厂进行预验收(FAT)，预验收期间买方要对设备是否达到技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收，设备才能进行包装和发运。 | 必需 |  |
| URS15-3-4 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产一批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |  |

4.16.4 URS16-4 质量保证和售后服务

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS15-4-1 | 提供两年内设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 | 必需 |  |
| URS15-4-2 | 保修期内，卖方免费为买方维修设备；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期，维修响应时间72小时。 | 必需 |  |
| URS16-4-3 | 保证设备出现异常状态后72小时内厂家技术人员提供现场服务。 | 必需 |  |

### 4.16URS16：供应商对项目要求的确认

供应商对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明。

表1  URS偏离汇总表

| 序号 | URS编号 | 偏离项 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

### 5  制造商资质要求及管理规范

5.1、设备构造必须遵循所有的良好工程规范要求。供应商质量系统应遵循适用的国家或国际标准。

5.2、在设备构造所有阶段，例如设计，制造，检测和装船/出货，都应该符合相应的标准例如 GMP。

5.3、用来读取数据或控制任何参数的所有关键感应器，控制器，PLC，指示灯和任何控制器或指示器，应该校准，可以追溯到国家或国际标准。校准证书原件及可追踪性文件由供应商在 IQ 文件里提供。

5.4、供应商应提供控制和/或监测系统所用软件的所有标准说明和检测证书。

### 6  缩略词

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | 中华人民共和国药品生产质量管理规范 |
| URS | 用户需求标准 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |

### 7  供应商确认

确认人/日期:

职位:销售工程师

供应商地址及名称