江苏省中医院医疗设备介绍公告

高速固体瓶装线1套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 配套设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速固体瓶装线 | 1 | 100万元 |

必须配置设备：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 第一工位：供瓶 | 高速多功能理瓶机 | 1 |
| 第二工位：计数灌装 | 32通道电子数粒机 | 1 |
| 第三工位：塞入 | 全自动干燥剂塞入机 | 1 |
| 第四工位：锁盖 | 全自动旋盖机 | 1 |
| 第五工位：封口 | 电磁感应铝箔封口机 | 1 |
| 第六工位：贴标 | 不干胶圆瓶侧面贴标机 | 1 |
| 整机产能要求： | 以100粒/片/瓶计算，120瓶/分钟 |  |

说明：

1、报价包含运输、就位和安装调试等所有费用。

- 保修期限为以合同为准。

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年5月24日下午17：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），近期由于南京市新冠疫情形势严峻，暂不接受线下递交标书，请邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：全自动电子计数固体瓶装生产线URS文件

# URS要求

# URS01：设备整体要求

| 编号 | 要求内容 | 供应商 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS01-1 | 购进瓶装生产线一套，瓶装生产线由高速理瓶机、干燥剂塞入机、电子数粒机、全自动旋盖机、电磁感应铝箔封口机、不干胶贴标机及配套设备和所有设备连线所需的传送带、系统连接管路及控制部件等组成。 |  |
| URS01-2 | 产能要求：以100粒/片/瓶计算，120瓶/分钟. |  |
| URS01-3 | 质量要求：装瓶数量准确、旋盖到位、贴签工整严实。（详细见单台设备要求）。 |  |
| URS01-4 | 整条生产线实现自动理瓶，固体制剂的自动计数装瓶、干燥剂投放、自动上盖旋盖、封口、不干胶贴签功能。 |  |
| URS01-5 | 数粒线必须运行平稳可靠，速度任意可调，稳定速度不低于120瓶/分钟。各单机产能要符合整线要求。 |  |
| URS01-6 | 整条联动线应具有相应的联动控制功能，并能在操控面板上实现，信号通讯应该稳定可靠。 |  |
| URS01-7 | 与药品直接接触的所有部件选用316L不锈钢材质，与包材接触部件选用SUS304不锈钢材质，表面粗糙度Ra＜0.8μm。如选用其它材质的应确保不与药品发生化学反应、不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁。其它部件采用304不锈钢材质或非金属制品部件保证无毒害，无落屑、耐腐蚀、易清洁、不渗透。 |  |
| URS01-8 | 各操作台面厚度能使设备运行平稳、稳定并减少设备运行的振动进行综合考虑。设备外壳选用304不锈钢材质制作，应光洁、平整，抛光面色泽一致，易清洗或消毒，无锐角、划伤、毛剌。 |  |
| URS01-9 | 所有焊缝必须抛光处理，光滑平整，表面光洁度Ra<1.2µm。所有角焊缝、外部对接焊缝及接管端部应打磨圆滑，内部焊缝应打磨平齐，焊缝不得有夹渣和裂缝。整机长期使用不能生锈。 |  |
| URS01-10 | 卖方应根据需求方厂房空间大小进行合理设计。 |  |
| URS01-11 | 设备便于生产操作和维修。 |  |
| URS01-12 | 主辅机需经常拆装部件间的连接用快接方式，便于设备的维护操作。 |  |
| URS01-13 | 瓶装线生产药品分装输送方向，左进右出。 |  |

URS02：具体技术要求

| 编号 | 要求内容 | 供应商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动理瓶机 |  |  |  |
| URS02-1 | 兼容性强，可适用于各种大小规格的圆形、方形、扁方形、异形塑料瓶。 |  |  |
| URS02-2 | 理瓶机能够自动理瓶，满足生产线瓶子供应；无卡瓶现象，物料不足时自动报警、堵瓶、无瓶时自动报警停止；具备反瓶剔除功能。 |  |  |
| URS02-3 | 科学的理瓶控制系统，避免了瓶子在理瓶桶内相互碰撞造成的对瓶子的损伤。 |  |  |
| URS02-4 | 具有自动供瓶和停机功能，保证因挤压等原因造成变形的瓶子不进入轨道中。 |  |  |
| URS02-5 | 能自动将仓中的药瓶规范理顺，并进入下一工序，不能有倒立瓶、不需要人工干预，瓶子在理瓶过程中不能破坏瓶子外观和产生塑料屑。具备气洗功能。 |  |  |
| URS02-6 | 料斗加盖，并便于开闭，方便人工加料。 |  |  |
| URS02-7 | 特有的拨瓶机构，将反瓶进行拨正，使其顺利进入下一工序 |  |  |
| URS02-8 | 全自动运行、与上下道工序智能联控，无须专人操作，节约人工 |  |  |
| URS02-9 | 设备配置需采用进口元器件或者国内同品质元器件，质量可靠，中文操作界面，参数调整简便，易学、易操作。 |  |  |
| 电子数粒机 |  |  |  |
| URS02-10 | 兼容性强，可以对片剂（包括异型片）、胶囊、软胶囊（透明、不透明）、丸剂等固体制剂或固体颗粒进行计数装瓶； |  |  |
| URS02-11 | 数粒机计数精度100%，数粒精度要求99.8%以上。 |  |  |
| URS02-12 | 振动均匀下料、采用电磁翻板分装机构下料、出料均匀平稳，不损伤药品；配备除尘装置。 |  |  |
| URS02-13 | 生产能力：以100粒/瓶计算，产能要求120瓶/分钟（以双方确定的物料信息作为衡量标准验收）。 |  |  |
| URS02-14 | 具有无瓶不灌装、一定大小的碎粒自动剔除，故障自检等多项检测报警控制功能。 |  |  |
| URS02-15 | 采用三级振动，避免有叠药现象，驱动系统与震动元件与药品流动盘之间完全密封隔离，机件不得受药粉污染，夹角无缝隙，不残留药粉。当使用不同产品时，不会有相互污染问题。 |  |  |
| URS02-16 | 设备中文触摸彩屏操作界面，易学、易操作；上下道工序智能联控。选用需方认可的控制系统。可存储10组设置参数，以便调用。 |  |  |
| URS02-17 | 具报警停机功能, 即使粉尘较大的素片药品，也可以确保数粒精度。 |  |  |
| URS02-18 | 各部件拆卸应该不需要专用工具，并易于清洁。 |  |  |
| URS02-19 | 当供瓶不足或排瓶堵塞时具有报警功能，并处于暂停状态不进行数粒。 |  |  |
| URS02-20 | 电气控制部分密封良好，整机尤其是与药品接触部分易于清洁维护。 |  |  |
| URS02-21 | 与上下道工序智能联控。 |  |  |
| 干燥剂塞入机 |  |  |  |
| URS02-22 | 设备稳定运行生产能力应达到120瓶/分 ，干燥剂入瓶率应为99.99% 具有无瓶停机、有瓶开机和无干燥剂或干燥剂堵塞报警等功能。设备应操作方便、 维修简单、运行稳定 |  |  |
| URS02-23 | 兼容性强，适合各种规格、各种材质的圆形、扁圆、方形、扁方瓶 |  |  |
| URS02-24 | 采用预放干燥剂带设计，避免袋包传送不均匀，保证袋长控制的准确性。 |  |  |
| URS02-25 | 具有无瓶不工作、故障自检、干燥剂袋不入瓶等多项检测报警控制功能，确保工作连续性和准确性； |  |  |
| URS02-26 | 放袋采用干燥剂袋厚自适应设计，避免传送过程中破袋的发生。 |  |  |
| URS02-27 | 能够投放单袋或多袋干燥剂 当有卡袋或无袋时设备应停机报警并显示报警信息，高耐用刀口，剪切准确可靠，不会切破干燥剂袋； |  |  |
| URS02-28 | 能够全自动运行且能与上、下游工序智能联控，协调性好，无需专人操作，当来瓶时自动启动，瓶不足 堵瓶或倒瓶时具有报警停机功能并显示报警信息 |  |  |
| URS02-29 | 中文对话控制面板，可存十组品种参数，调节、使用特别方便； |  |  |
| URS02-30 | 设备运行应平稳无卡滞和异响，外漏传动部分应配备安全保护罩，防止操作人员受到伤害 |  |  |
| URS02-31 | 凡与干燥剂包有接触的材料应无毒、 耐腐蚀、 化学性能稳定、 不产生微粒、 不吸附 、不释放有害物质 |  |  |
| URS02-32 | 设备主机高度应能可调节，以适应各种规格的瓶子 |  |  |
| URS02-33 | 设备应配置自动安全保护装置，瓶子未到达生产工位时，主机不工作，确保生产过程中动作的精准性 |  |  |
| 全自动旋盖机 |  |  |  |
| URS02-34 | 兼容性强，适合各种规格的盖型、瓶型；能够对药用高密度聚乙烯瓶进行自动旋盖，更换规格时无需进行旋头更换。 |  |  |
| URS02-35 | 上机率超过99.9%。 |  |  |
| URS02-36 | 落盖结构具有反盖自动剔除功能，确保瓶盖顺畅进入滑道，避免堵料。 |  |  |
| URS02-37 | 具有无瓶、无盖不工作，歪盖、反盖、无铝箔检测剔除，故障自检等多项检查报警控制功能，确保连续性和准确性； |  |  |
| URS02-38 | 具备瓶盖内铝箔垫片装反自动检测报警装置。 |  |  |
| URS02-39 | 具有光电控制装置，当数粒机停止及无盖时自动停止送盖。 |  |  |
| URS02-40 | 料斗加盖，并便于开闭，方便人工加料。 |  |  |
| URS02-41 | 摆动式旋盖轮，旋盖力度更合适，大大减少旋盖轮磨损； |  |  |
| URS02-42 | 中文或中英文控制面板，可储存十～二十组品种参数，调节使用特别方便； |  |  |
| URS02-43 | 全自动运行，与上、下各道工序智能联控，协调性好，无需专人操作，节约人工； |  |  |
| URS02-44 | 与上下道工序智能联控。 |  |  |
| 封口机 |  |  |  |
| URS02-45 | 适用性强，封口功率可根据铝箔大小自动调整； |  |  |
| URS02-46 | 具备故障自检等多项检测报警控制功能，确保连续性和准确性； |  |  |
| URS02-47 | 采用非接触电磁感应式封口，封口加热位置可上下左右调节，加热位置、长度要符合要求，并确保在120瓶/分的情况下，热封严密。感应封口机应带有持续可靠的冷却系统(符合D级洁净区要求）； |  |  |
| URS02-48 | 在控制温度下进行电磁感应密封，密封严密。 |  |  |
| URS02-49 | 冷却效果好，使用寿命长； |  |  |
| URS02-50 | 冷却系统应能保证电磁封口机连续长时间运行。 |  |  |
| URS02-51 | 铝箔自动检测装置，瓶盖内无铝箔时会自动报警剔除。 |  |  |
| URS02-52 | 全自动运行，与上、下道工序智能联控，协调性好，无需专人操作，节约人工； |  |  |
| URS02-53 | 与上下道工序智能联控。 |  |  |
| 贴标机 |  |  |  |
| URS02-54 | 兼容性强，适用于各种圆形物体；走标采用张紧设计，即能保证打码质量，也能准确的控制标纸长度和起标均匀度。 |  |  |
| URS02-55 | 采用预放标系统，出标稳定，贴标平整性好，位置精度高； |  |  |
| URS02-56 | 滚压标纸对不同的瓶型，采用不同的方式，保证贴标的质量； |  |  |
| URS02-57 | 运行噪声<75dB。 |  |  |
| URS02-58 | 采用光电控制驱动贴标，标贴位置可任意调节。标签电眼感光度可调，适应各种不同透光度的标签；无瓶不送标、无标签报警、漏贴标剔除。 |  |  |
| URS02-59 | 中文或中英文对话控制板面，可存储十组品种参数，调节、使用特别方便； |  |  |
| URS02-60 | 配置喷码功能，可喷印批号日期等信息。喷码机要求多米诺品牌 |  |  |
| URS02-61 | 中文操作界面，参数调整简便，易学、易操作。整机采用伺服电机控制。 |  |  |
| URS02-62 | 全自动运行，与上、下道工序智能联控，协调性好，无需专人操作，节约人工； |  |  |

URS03：安全及环保要求

| 编号 | 要求内容 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- |
| URS03-1 | 乙方在设备安装、调试过程中出现任何事故所造成的一切损失由乙方承担，同时接受甲方和当地政府部门的监督。 |  |
| URS03-2 | 施工工具、辅助材料要符合国家相关法律法规及标准。 |  |
| URS03-3 | 动火、用电、搭建脚手架以及劳动防护用品等应完全按照国家相关管理规定进行施工，同时接受甲方和当地政府部门的监督。 |  |
| URS03-4 | 有效电源为：380/220V,50Hz的三相五线制。 |  |
| URS03-5 | 具有故障检测和警报功能。 |  |
| URS03-6 | 设备不能有锋利的边缘，以防止伤害操作人员。 |  |
| URS03-7 | 设备应具有紧急停止功能。 |  |
| URS03-8 | 距离设备1m处噪音在75dB以下。 |  |
| URS03-9 | 电力故障时，设备应处于停止状态，以保护操作者、设备本身以及生产产品。 |  |
| URS03-10 | 电源重新启动必须由人工操作。 |  |
| URS03-11 | 当紧急停止开关停止生产。 |  |
| URS03-12 | 设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备和产品处于安全状态。 |  |
| URS03-13 | 所有电缆必须经久耐用，不易污损。 |  |
| URS03-14 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统。 |  |
| URS03-15 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，可阻止灰尘、水和湿气进入。 |  |
| URS03-16 | 安装调试期间向甲方调试人员进行安全技术交底，并对操作人员进行必要的安全培训。 |  |

URS04：文件资料要求

| 编号 | 要求内容 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- |
| URS04-1 | 以下但不仅局限于这些文件，供应商要每台设备提供1套中文纸质版。包括电子版文件。 |  |
| URS04-2 | 功能设计规格包括：设备描述；设备操作步骤；带触摸屏的人机中文界面功能；故障显示清单；功能和警报连锁；区域图清单；主要组件、装置和仪器及它们的特殊功能的清单；规格说明。 |  |
| URS04-3 | 设备主要部件及操作系统的操作和维修手册，预防性维修表。 |  |
| URS04-4 | 设备安装说明/指南。 |  |
| URS04-5 | 备用/更换全部零备件清单及订购信息。 |  |
| URS04-6 | 所有直接或非直接接触产品的表面的材质证明。 |  |
| URS04-7 | 提供按照国家相关标准校验的仪器证明。 |  |
| URS04-8 | 所有的传感器，控制器，传导器，显示器和任何其它用于读取、打印或控制的参数控制器或显示器，都要按照国家或国际标准进行校验。 |  |
| URS04-9 | 设备的操作，清洁和维护。 |  |
| URS04-10 | 每台设备和部件如打印机，记录器，仪器等的证明书。 |  |
| URS04-11 | 装货清单。提供随机附属配件清单，1年易耗备品零件。 |  |
| URS04-12 | 设备要有以下验证：DQ、IQ、OQ、PQ（协助）。 |  |
| URS04-13 | 供应商要在以上确认过程中对需方提供支持。 |  |
| URS04-14 | 供应商要提供设备验证方案，并依据需方审批的方案进行所有的确认工作。 |  |
| URS04-15 | 提供设备的操作参数范围，并且其操作参数可控。 |  |

URS05：服务与维修要求

| 编号 | 要求内容 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- |
| URS05-1 | 设备到达买方使用现场后，由买卖双方共同开箱验收，卖方工程师为买方提供现场安装施工方案，并提供产品性能及功能资料。 |  |
| URS05-2 | 卖方应在客户要求后一周内进行安装、调试。配备一套常用的拆卸工具。 |  |
| URS05-3 | 在设备试运行后，供应商应每年对用户进行访问以解决设备使用中可能存在的问题，并发现潜在的问题，提供用户改进，使设备保持良好的工作状态。 |  |
| URS05-4 | 供应商应及时提供用户预防性维护系统的有效改进措施。 |  |
| URS05-5 | 供应商在接到服务要求后，应12小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，并在约定时限内到用户现场进行服务。 |  |
| URS05-6 | 质保期：3年。 自设备最终验收合格后开始计算，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。 |  |
| URS05-7 | 保修期内，供方免费为需方维修设备（易损件除外）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，并提供终身服务。 |  |
| URS05-8 | 免费提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 |  |
| URS05-9 | 备件：提供供方建议备件资料（清单及报价）:详细列出备件清单(规格、型号、数量)、备件供方:列出供方的详细信息(产地、联系方式、供货周期、价格)。 |  |

URS06：系统要求

| 编号 | 要求内容 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- |
| URS06-1 | 传动系统选用同步带及同步轮传动系统，传动马达、减速机、变频器 、轴承、传动轴等传动系统应能满足机器最大负荷产量要求，传动系统的设计应充分考虑方便维护、保养与检修。 |  |
| URS06-2 | 应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 |  |
| URS06-3 | 电力要求 |  |
| URS06-4 | 所有的线路应密闭在接线槽内。 |  |
| URS06-5 | 所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记，标示必须经久耐用，不易污损。 |  |
| URS06-6 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统。 |  |
| URS06-7 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，可阻止灰尘、水和湿气进入其中。 |  |
| URS06-8 | 供应商应说明公用设施种类、使用范围（最小和最大参数）、消耗量、厂房高度要求等.并协助用户完成安装施工图设计。 |  |
| URS06-9 | 控制系统要求 |  |
| URS06-10 | 操作界面为中文界面，可设置和储存产品的工艺参数；工艺参数可以进行实时存储。 |  |
| URS06-11 | 系统安全访问由操作者、检查员、系统管理员三个级别组成。每个级别访问人数可根据实际需要进行调整。操作者：提供操作员访问所有设备常规操作的路径。检查员：除操作者可以进入的区域外，还可以进行关键操作参数设置。系统管理员：除操作者和检查员可以进入的区域外，还可以设置系统参数。 |  |
| URS06-12 | 关键部件如电机、电器元件采用国际知名品牌产品。关键部件包括：触摸屏、主电机等电气元件。 |  |
| URS06-13 | 各种线路要简洁，紧密，设计良好且有清晰的标识，且线路的排布不得影响生产时的清洁。 |  |
| URS06-14 | 清洁要求 |  |
| URS06-15 | 设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。 |  |
| URS06-16 | 机器上所有材料必须符合GMP规范并能接受清洁剂清洁。 |  |
| URS06-17 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、易清洁。暴露的表面必须光滑，无裂纹，以便清洗。 |  |
| URS06-18 | 包装及运输准备 |  |
| URS06-19 | 厂内检查和测试之后，设备应被干燥、清洁干净并用盲板把设备各接口密封。 |  |
| URS06-20 | 包装前设备先用缠绕膜就行包裹后装进木箱，木箱需要完好。 |  |
| URS06-21 | 交付的设备，卖方要做好各方面的支撑以防止运输和吊装过程中任何变形和损坏。 |  |
| URS06-22 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，包装必须满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。 |  |
| URS06-23 | 供应商应按照所要求的时间保证设备转运到指定的地点。 |  |
| URS06-24 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并负责运输费用。 |  |
| URS06-25 | 包装和运输必须确保货物长途和安全地到达交货地点。在运输过程中，整个货物的安全和防护工作由卖方负责。 |  |
| URS06-7 | 质量保证和责任 |  |
| URS07-1 | 卖方对设备质量和综合性能负责，保证运行时的稳定性。 |  |
| URS07-2 | 卖方全面负责设备的设计和检查测试。 |  |
| URS07-3 | 卖方保证设计、制造和检测的安全可靠性、规范性和合理性。 |  |
| URS07-4 | 卖方保证所有工作内容及其执行必须考虑到并满足买方要求、验证和相关GMP认证的要求。 |  |