江苏省中医院医疗设备介绍公告-

塑制法制丸机1套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 配套设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑制法制丸机 | 1 | 60万元 |

必须配置设备：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 混合机 | 配套 | 1 |
| 炼药机（利旧） | 配套 | 0 |
| 中药自动制丸机 | 生产能力50-120kg/h | 1 |
| 电振布粉机 | 配套 | 1 |
| 抛光机 |  | 1 |
| 滚筒式自动筛丸机 |  | 1 |
| 离心式自动选丸机 |  | 1 |

说明：

1、报价包含运输、就位和安装调试等所有费用。

- 保修期限为以合同为准。

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年5月24日下午17：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），近期由于南京市新冠疫情形势严峻，暂不接受线下递交标书，请邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：肖老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：塑制法制丸机URS文件

| 需求编号 | 需求、描述 | 必需/期望 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01：小丸制丸生产线总体性能要求 |  |  |  |
| URS01-01 | 一批次产能≥200kg/湿丸 | 必需 |  |
| URS01-02 | 采用PLC可编程控制器及人机界面触摸屏控制，实现全自动生产。各单机能独立完成工作，并能互相连接，同时完成整个生产过程，可调整工作参数，控制生产过程。 | 必需 |  |
| URS01-03 | 设备高度不超过2.5m，摆放符合图纸要求。 | 必需 |  |
| URS01-04 | 设备之间辅助，水，电，气，隐性安装不外露。 | 必需 |  |
| URS01-05 | 设备各组成部分匹配合理，顺畅，可连续稳定工作16小时以上。 | 必需 |  |
| URS01-06 | 采用品牌部件。 | 必需 |  |
| URS01-07 | 整线之间需整洁、平整，易清洁，无毒，化学性质稳定，配置排列整齐，符合GMP相关要求。 | 必需 |  |
| URS01-08 | 设备不能有清洁死角，需要清洗的部件要便于拆卸、安装和清洁； | 必需 |  |
| URS01-09 | 必须符合以下法规要求： - 2010版药品生产质量管理规范(GMP)； - 中华人民共和国药品管理法实施条例； - GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分“通用技术条件； - GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求； - GB-12265-90 机械防护安全要求。 - GB5226-2008 机械电气安全、机械电气设备 | 必需 |  |
| URS01-10 | - 采用PLC控制； - 具有三级密码保护； - PLC和触摸屏的人机界面均为品牌； - 故障自动报警且在触摸屏上显示报警原因。 | 必需 |  |
| URS02：混合机性能要求 |  |  |  |
| URS02-01 | 稳定生产能力：50-200L/锅。 | 必需 |  |
| URS02-02 | 混合均匀度：±20%，按含量均匀度检查法检测其限度。 | 必需 |  |
| URS02-03 | 采用行星式双桨搅拌结构，螺旋双搅拌桨自转及公转。 | 必需 |  |
| URS02-04 | 双搅拌浆可调转速，同时混合桶逆方向旋转，配有混合时间选择定时器，双搅拌浆可连同锅盖和支承臂由液压缸转角升起。 | 必需 |  |
| URS02-05 | 同物料接触的部分采用304及耐腐蚀材料，符合GMP要求，设备运行时不能产生异物、粉尘，如机油、毛屑、金属屑等，与物料接触的部位光滑。 | 必需 |  |
| URS02-06 | 分体结构的混合锅和支承小车可以拉出。 | 必需 |  |
| URS03：单层炼药机性能要求（已有，不包含在本次招标范围内） |  |  |  |
| URS03-01 | 用于小丸软材的炼制，生产能力≥200kg/h。 | 必需 |  |
| URS03-02 | 螺杆压板挤压炼制坨药均匀。 | 必需 |  |
| URS03-03 | 出料仓筒配有冷却夹层和冷水接头。 | 必需 |  |
| URS03-04 | 推料箱体、推料螺杆采用精密铸造件。 | 必需 |  |
| URS03-05 | 推料等采用快拆结构，方便清洗。 | 必需 |  |
| URS03-06 | 出条速度可调节。 | 必需 |  |
| URS03-07 | 出条板大小可根据不同物料需求更换出条板孔径。 | 必需 |  |
| URS03-10 | 输送带材质耐用，平整，光洁，物料和化学性质稳定、符合GMP 要求，提供材质证明文件。 | 必需 |  |
| URS04：中药自动制丸机性能要求性能要求 |  |  |  |
| URS04-01 | 生产能力50-120kg/h。 | 必需 |  |
| URS04-02 | 采用PLC可编程控制器及人机界面触摸屏控制，实现全自动生产。 | 必需 |  |
| URS04-03 | 产品丸形圆整，无明显拖尾等外观缺陷。 | 必需 |  |
| URS04-04 | 药丸外观圆整光滑,丸重均匀，要求每孔纵向、横向的丸重相对标准偏差≤3%，一次成品合格率≥99%。 | 必需 |  |
| URS04-05 | 推料及切丸变频调速，刀具耐用，不易磨损。 | 必需 |  |
| URS04-06 | 设备便于拆卸，清洁，无卫生死角。 | 必需 |  |
| URS04-07 | 设备运行平稳振动小、无漏油、噪音≤75dB。连续运行时机体表面温度≤40℃。 | 必需 |  |
| URS04-08 | 出条筒须设冷冻循环水夹套。出条筒及推进器均采用不锈钢精密铸造结构。 | 必需 |  |
| URS04-09 | 推料机构采用整体出料筒结构，轴与料仓的密封必须符合新版GMP要求。配套减速机要求采用硬齿面结构，密封良好，不漏油。压料板清洁时可方便拆卸。 | 必需 |  |
| URS04-10 | 制丸刀、传动箱内全部零部件使用寿命须≥8000h。 | 必需 |  |
| URS04-11 | 推进器齿轮箱内齿轮要求按交变载荷设计，有一定的过载功能。 | 必需 |  |
| URS05：电振布粉机性能要求 |  |  |  |
| URS05-01 | 制丸机储料槽水平高度与送坨输送带一致。 | 必需 |  |
| URS05-02 | 制丸刀配置主动滚刷，与被动滚刷相比，可有效将粘在刀具上的药丸刷掉。 | 必需 |  |
| URS05-03 | 撒粉均匀，药丸不变形。 | 必需 |  |
| URS05-04 | 设备便于拆卸，清洁，无卫生死角、盲区。 | 必需 |  |
| URS05-05 | 与物料接触的部位均为不锈钢制造，符合GMP要求。 | 必需 |  |
| URS05-06 | 撒粉量精准可控（50～200g/min）。 | 必需 |  |
| URS05-07 | 滚筒易清洁，无卫生死角。 | 必需 |  |
| URS06：抛光机性能要求 |  |  |  |
| URS06-01 | 用于湿丸整形干丸的抛光，锅直径Φ1000mm 荸荠形， 生产能力： 60-80kg/锅。 | 必需 |  |
| URS06-02 | 锅旋转采用摆线针齿减速机传动，耐扭力，寿命长。 | 必需 |  |
| URS06-03 | 采用变频器变频调速，转速可调，软启动，启动平稳。 | 必需 |  |
| URS06-04 | 翻转角度可调，翻转位置由光电开关控制。 | 必需 |  |
| URS06-05 | 与药物接触部份采用SUS304不锈钢材质，抛光处理，光滑，易于清洗，符合GMP要求。 | 必需 |  |
| URS06-06 | 抛光锅可自转又可翻转，出料彻底，不留尾料。 | 必需 |  |
| URS06-07 | 抛光时间可调。 | 必需 |  |
| URS06-08 | 与物料接触材质为SUS304，符合GMP要求 | 必需 |  |
| URS07：滚筒式自动筛丸机性能要求 |  |  |  |
| URS07-01 | 丸粒滚筒筛，筛筒直径500mm，生产能力50-100kg/h。 | 必需 |  |
| URS07-02 | 筛孔开孔型式为方孔，两段尺寸，孔径大小根据产品定制。 | 必需 |  |
| URS07-03 | 用于药丸筛选出过大、过小、变形、粘连等不合格品，筛选正确率≥99%。 | 必需 |  |
| URS07-04 | 在设备使用过程中，无药丸变形、表面损坏、粘结成团等现象，因设备原因导致的不合格品率≤1%。 | 必需 |  |
| URS07-05 | 筛筒转速可调，筛筒内部（如盖板、电机）不积存药丸。 | 必需 |  |
| URS07-06 | 筛筒内外壁光滑无毛刺及脱落物。 | 必需 |  |
| URS07-07 | 筛筒便于拆卸更换，自带压滚轴和罩。 | 必需 |  |
| URS07-08 | 配不锈钢支架加有机玻璃防护罩，方便开启、关闭。 | 必需 |  |
| URS08：选丸机性能要求 |  |  |  |
| URS08-01 | 单台设备稳定生产能力70k-150kg/h | 必需 |  |
| URS08-02 | 用于选出异形、粘连丸、双胞胎丸等不合格品 | 必需 |  |
| URS08-03 | 设备便于拆卸、清洁、无卫生死角。 | 必需 |  |
| URS08-04 | 在设备使用过程中，无药丸变形、表面损坏、粘结成团等现象，因设备原因导致的不合格品。 | 必需 |  |
| URS08-05 | 下料斗角度合适，不发生堵药，螺旋面角度合理，保证大部分药丸实现分级，一次选出合格率≥98% | 必需 |  |
| URS08-06 | 设备内外壁光滑无毛刺及脱落物。 | 必需 |  |
| URS08-07 | 设备带消音降噪措施，设备使用时噪音≤75dB | 必需 |  |
| URS08-08 | 出料口不漏药丸。 | 必需 |  |
| URS12：安装区域及位置要求 |  |  |  |
| URS12-01 | 具体详见设备布局图。 | 必需 |  |
| URS13:安装环境要求 |  |  |  |
| URS13-01 | 安装环境洁净级别为洁净控制区。设备为拆装式、现场组装。 | 必需 |  |
| URS13-02 | 设备需操作的阀门安装在合适的位置，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |  |
| URS14：电力要求 |  |  |  |
| URS14-01 | 380V，3 相5线制，50 Hz。 | 必需 |  |
| URS14-02 | 所有线缆均有标号、标识，并有连接线路图。 | 必需 |  |
| URS14-03 | 设备具有接地线和中性线。 | 必需 |  |
| URS14-04 | 所有的线路应密闭安装。 | 必需 |  |
| URS14-05 | 所有电缆终端应相应标记。 | 必需 |  |
| URS15：设施／公用系统要求 |  |  |  |
| URS15-01 | 供方应标明公用系统（压缩空气、电、蒸汽等）接口位置及参数。 | 必需 |  |
| URS15-02 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |  |
| URS16：外观及材质要求 |  |  |  |
| URS16-01 | 除以上相关条款要求的材质外，不与物料接触部件：要求选用采用 304不锈钢材质制作。 | 必需 |  |
| URS16-02 | 设备所有加工件没有加工缺陷。 | 必需 |  |
| URS16-03 | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 | 必需 |  |
| URS16-04 | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），确保无死角易清洁。 | 必需 |  |
| URS17：控制系统要求 |  |  |  |
| URS17-01 | 采用台达品牌触摸屏PLC控制，实现自动化控制。 | 必需 |  |
| URS17-02 | 具有过载保护功能。 | 必需 |  |
| URS17-03 | 系统报警模块 系统所有的能产生报警的信息都在此画面显示。 | 必需 |  |
| URS17-04 | 系统操作模块，此模块包含2个选项： - 系统手动：手动开启系统，这只是在调试才使用。 - 系统自动：自动开启系统，按照设置的参数运行。 | 必需 |  |
| URS17-05 | 以上模块需在控制屏上实现功能显示及操作。 | 必需 |  |
| URS17-06 | 仪器：采用先进的仪器，确保运行的稳定性。所有的控制程序为自动控制。 | 必需 |  |
| URS18：清洁要求 |  |  |  |
| URS18-01 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |  |
| URS18-02 | 设备电缆和辅助管线（洁净区内）配备洁净管外套。 | 必需 |  |
| URS19：润滑要求 |  |  |  |
| URS19-01 | 使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 | 必需 |  |
| URS19-02 | 提所用润滑油牌号清单及润滑图。 | 必需 |  |
| URS20：文件要求 |  |  |  |
| URS20-01 | 提供的文件应符合标准。 | 必需 |  |
| URS20-02 | 提供可编辑的DQ、IQ、OQ、PQ文件及4Q电子版。 | 必需 |  |
| URS20-03 | 提供完整的设备资料，包括以下内容： - 技术数据 - 运输、安装的安全要求和厂房空间要求 - 操作指南 - 维护说明书 - 零配件手册 - 推荐订购的备件表 - 外供设备或附件的技术资料 - 机械、电气、液压和气动图 - 仪器仪表校验证书 - 与药品接触部位的材质证明 - 设备校验操作手册 | 必需 |  |
| URS20-04 | 所有的传感器、控制器、PLC、显示器，都要提供说明书及合格证。 | 必需 |  |
| URS21：服务与维修、培训要求 |  |  |  |
| URS21-01 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |  |
| URS21-02 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） 免费提供不少于2天的设备操作及维护知识的培训。 | 必需 |  |
| URS21-03 | 由供方承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ/PQ协助验证工作，供方必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |  |
| URS21-04 | 设备供应商应提供不少于一年的设备保证期及终身维修服务。 | 必需 |  |
| URS21-05 | 保证设备出现异常状态后24小时内厂家技术人员提供现场服务。保修期内，供方免费为需方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期和价格清单，维修响应时间48小时。 | 必需 |  |
| URS21-06 | 基于两班倒生产方式，提供可满足两年设备运行需要的易损零件清单，并提供供应商名称。 | 必需 |  |
| URS21-07 | 可长期提供要求订购的设备零件。 | 必需 |  |
| URS21-08 | 设备制造质量进度关键控制点，须通知用户到制造厂进行FAT验收，确认后方可继续下一工序制造或组装。 | 必需 |  |
| URS21-09 | 编写设备的FAT文件（设备工厂IQ/OQ）经用户确认后，负责实施。在供方工厂进行FAT预验收，预验收期间需方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，需方签字验收后设备才能进行包装和发运。 | 必需 |  |
| URS21-10 | - 最终验收在需方工厂进行，供方负责在需方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 - 供方负责协助需方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出解决方案，具体内容和要求见协议条款。 - 只有在安装确认（IQ）和运行确认（OQ）、性能确认（PQ）通过后才认为终验收合格。 | 必需 |  |
| URS21-11 | 设备保修期自终验收合格后算起12个月，如因故障导致停止生产时，或者重复出现的故障（质量问题），需要顺延保修期限，同时故障零件供方需无条件负责免费更换。 | 必需 |  |
| URS21-12 | 保修期限内供方每年至现场作免费检修1次。 | 必需 |  |
| URS21-13 | 厂商为用户提供长期有效的维护保养服务、及维护保养计划。 | 必需 |  |
| URS21-14 | 使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。须提供所用润滑油牌号清单、润滑图及供应商。 | 必需 |  |
| URS22：数据和安全要求 |  |  |  |
| URS22-01 | 监控系统配备断电数据保存，保证断电后生产数据不丢失。保证数据开放，便于能开发写入程序。 | 必需 |  |
| URS22-02 | 使用系统时应设置安全登陆途径，数据的安全和操作者的访问应设置用户名和密码、读卡器或其他可以接受的方式，系统参数的设置需要密码保护。 | 必需 |  |
| URS22-03 | 设备运行噪音≤70dB | 必需 |  |
| URS22-04 | - 电力故障时，设备应处于停止状态，以保护操作者、设备本身以及生产产品安全； - 设备重新启动必须由人工操作； - 接近操作区域有紧急停机功能。 | 必需 |  |
| URS22-05 | - 在日常维护中要确保操作工不会暴露在危险环境下； - 设备内外不能有锋利的边缘，防止伤害到操作人员； - 所有旋转部件或易造成伤害部位应加有防护罩保护； - 各执行部件的运行同步性好，有可靠灵敏的机构安全响应装置和安全保护装置，挤压等危险部位应有警示标识。 | 必需 |  |