江苏省中医院医疗设备介绍公告

旋转压片机1套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 配套设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转压片机 | 1 | 55万元 |

必须配置设备：

| 设备名称 | 规格/备注 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高速旋转压片机 | 55冲模、预压可调 | 1 |
| 工业吸尘器 | 标配 | 1 |
| 上旋式筛片机 | 配套 | 2 |
| 真空上料机 | 配套 | 1 |
| 冲模(加配) | 规格待定 | 2 |

说明：1、报价包含运输、就位和安装调试等所有费用。

2、保修期限为以合同为准。

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年5月24日下午17：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），近期由于南京市新冠疫情形势严峻，暂不接受线下递交标书，请邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：肖老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：压片机URS文件

55冲压片机用户要求

1.目的

该文件只在从项目和系统的角度阐述用户对口服固体制剂生产线压片机的需求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是该设备设计、安装和验证的可接受标准的依据，本文件中未列出的具体要求，以最新相关版本的法律或行业标准为依据。

2.范围

2.1本用户需求（URS）及其附件是对压片机的设计、生产、安装、检查和测试、文件、交付的说明和最低要求。

2.2该设备的主要用途是：将颗粒或粉末压成片。

3.缩写列表  Abbreviated list

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | 用户需求标准 |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| cGMP | 现行药品生产质量管理规范 |
| FDA | 美国食品药品监督管理局 |
| CFR | 联邦法律代号 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |

4.设备标准

设备必须合以下标准、规范：

4.1法规

《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录   GMP（2010）

中华人民共和国药品管理法实施条例   Drug administration law

FDA - 21 CFR Part 210, 211

欧盟现行最新GMP

4.2国家、行业标准

ISO 14644

药品生产自动化管理规范（GAMP）

4.3安全标准

工业自动化仪表工程施工验收规范 GBJ—93—86

电气装置安装工程低压电器施工质量验收规范GB50245-96

### 所有电气设备的电线和电缆必须依据ICE标准

### 安全：达到国内相关标准及CE标准要求

参照欧洲电器安全规范（CE）执行GB5226.1-2002 / IEC60204-1《机械安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》

### 《固定式压力容器安全技术监察规程》

GB150、GB151

5.设备安装地点描述

该设备安装完成后，除了要符合国内新版GMP要求，还要求符合FDA-cGMP

和EU-GMP 标准；

该设备安装在固体制剂车间二层 ；

洁净级别为D级。

6.投标与设计、施工范围

供应商的设备设计开展和工作应完全符合本用户需求及其附件以及相关标准和规范。

6.1设备供应商投标响应需知

◎要求投标人对业主提出的设备配置和技术要求作出响应，如无法响应的项目应作出说明；

◎投标人对业主提出设备配置项目的名称、技术参数不明确或与制造商的描述不符的项目，应作出说明；

◎投标人认为有必要增加的配置、技术条件，可在相应的功能项内作出响应、补充，并注明是否为标配项、选配项，并进行单项报价；

◎投标人按各功能分项进行报价，报价分：标准配置、选项配置和投标新增。

6.2设备供应商的设计内容和施工范围

◎该设备的设计、辅助工器具的准备等；

◎如有变更，必须严格按照变更控制进行；

◎负责需要经政府监管部门审核的资料；

◎提供相关验证资料(包括认证需要的验证和确认文件)；

◎必要的政府监管部门的审批费用(如果需要的话，投标文件中要说明)；

◎提供与工艺、土建、给排水、电气和仪表控制等专业相关的数据资料及施工关键时间匹配点和关键质量控制点。

◎负责所用到的工程材料包装、运输、卸货、就位及安装；

◎安装、检查、测试、有关的调试；

◎相关的公用系统接管的指导与审查；

◎安装、检查、调试所需要的所有配件、仪器和工具；

◎操作、维护与维修、验证的培训；

◎后续服务（FS）。

7.用户及系统要求

## 7.1URS01：系统能力和主要工艺要求

| 编号 | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| 压片机 |  |  |
| URS01-1 | 理论生产时间，年生产日：250天； 班次一班或二班；班工作时间：6小时。 稳定产能：300,000片/h； |  |
| URS01-2 | 设备数量：1台。 冲模型号：B； 冲模数：55； 冲头型号：BB； 设备日运行时间：≥12小时。 |  |
| URS01-3 | 压片物料：颗粒或粉料， |  |
|  | 片重差异：≤±4.0%； |  |
|  | 压片合格率：不低于99%； |  |
|  | 最大工作压力：100kn |  |
|  | 压片直径：3mm-16mm |  |
| URS01-4 | 要求设备供应商提供的压片机应配置相应的设施自动进出料装置。 |  |
| URS01-5主要工艺步骤 | 5.1、将合格物料运到操作间。 |  |
|  | 5.2、出料装置应与片子贮存容器很好对接。 |  |
| URS01-6 | 采用欧洲标准或美国标准的BB型、B型模具，适合圆形或异形冲模 |  |
| URS01-7 | 机器上应配备手轮和手持式点动开关，方便检修和保养时盘车和试车。 |  |
| URS01-8 | 液压系统在75KN压力时不渗漏 |  |
| URS01-9 | 自动加料装置停止加料时，进料管不应漏粉；料斗上应安装有手动下料开关。 |  |
| URS01-10 | 设备运转速度可无级调节，能够实时显示设备运行速度、运行时间、当前产量、主压力，能够记录当班产量、运行起止时间和累计产量、累计运行时间等。 |  |
| URS01-11 | 压片机工作区封闭门：具有良好的密闭性（运行过程中没有粉尘外溢），具有良好的透光性（门关闭状态下机器运行情况目视清晰），具有良好的安全性（门的开闭与主机电机有安全联锁装置，运行状态下如开门可以1秒内完成制动，仅在点动时可解除或限速，联锁开关应密闭安装，防止粉尘进入）。 |  |
| URS01-12 | 除尘器的抽气能力与压片机的最大生产能力相匹配；能捕集大于5u尘器过滤袋材质防静电，不脱落纤维，易清洁，可再生重复使用；确保吸尘器排气不对D级洁净室内空气造成污染；所有零部件的连接方式采用快装和易清洁形式。 |  |
| URS01-13 | 传动马达、减速机、变频器 、轴承、传动轴等传动系统应能满足机器最大负荷产量要求，在传动中的温升不超过35℃，传动系统的设计应充分考虑方便维护、保养与检修。 |  |
| 上旋筛片器 |  |  |
| URS01-14 | 运行速度可调整，应与压片机配套。传动轴能够避免粉尘向轴隙泄露，同时轴隙处的油垢不能够污染物料。 |  |
| URS01-15 | 压好的片子收集到周转桶中，筛片器的高度要符合要求。 |  |
| URS01-16 | 振幅及生产速度连续可调。 |  |
| URS01-17 | 与主机联动控制。 |  |
| URS01-18 | 与吸尘器的接口连接拆卸方便快捷。 |  |

7.2URS02：设备设施及公用系统要求

| 编号NO | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| URS02-1 | 压缩空气： ≤0.7MPa，0.22um过滤,确保进入的气体品质符合要求。 |  |
| URS02-2 | 供应商应说明公用设施种类、使用范围（最小和最大参数）、消耗量、厂房高度要求等. |  |

7.3URS03：电气要求

| 编号NO | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| URS03-1 | 使用3 相5线制电源，220/380V， 50 Hz。 |  |
| URS03-2 | 电器控制相对独立，且防尘，有自动程序。 |  |
| URS03-3 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 |  |
| URS03-4 | 设备具有接地线和中性线。 |  |
| URS03-5 | 所有的线路应走接线管。 |  |
| URS03-6 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统。 |  |
| URS03-7 | 所有的电气元件要有合格证。 |  |

## 7.4URS04：安全要求

| 编号NO | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| URS04-1 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 |  |
| URS04-2 | 设备在工艺过程中不产生静电堆积。 |  |
| URS04-3 | 安全性能符合相关安全标准。 |  |
| URS04-4 | 设备功能失调或者失效的情况下，必须具备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。 |  |
| URS04-5 | 电源线路及压缩空气管路需尽量隐藏于机座内 |  |
| URS04-6 | 过载保护、漏电跳脱装置 |  |
| URS04-7 | 故障检测和警报提示。 |  |
| URS04-8 | 所有旋转部件有安全罩。 |  |
| URS04-9 | 紧急停车按钮应位于易于操作者接近的区域，按下紧急开关，主机应有提示。 |  |
| URS04-10 | 距离设备1m远的噪音在 80 db以下。 |  |
| URS04-11 | 设备内外表面锐角倒钝处理，在容易发生危险处设立警示牌。 |  |
| URS04-12 | 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者、设备本身以及产品。 |  |
| URS04-13 | 重新开启动力必须人工操作，当动力重新供应时设备不能是自动运行。 |  |

7.5URS05：自控系统要求

| 编号NO | 要求内容 |  |
| --- | --- | --- |
| URS05-1 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好的密封性，可完全阻止灰尘、水和湿气进入。 |  |
| URS05-2 | 采用PLC控制系统，各行程过程中关键控制参数应在该行程显示界面上进行,方便的调整。 |  |
| URS05-3 | 设备控制面板必须提供中英文的人机界面，分设人工操作和自动运行两种控制模式。 |  |
| URS05-4 | 主要工艺参数可通过操作界面设定和调整，系统运行状态和运行参数可实时显示；应设有必要的故障报警和故障信息提示。 |  |
| URS05-5 | 吸尘器可在主机操作面板上进行操作。 |  |
| URS05-6 | 控制系统应设有关键部件安装不到位机器无法启动、缺料停机、主辅电机过载或故障停机、真空系统故障或压缩空气压力不足停机等必要的联锁或互锁，保证在设备部件未装好、功能失调或失灵时，有必要的保护措施保证人员、设备和产品处于安全状态。 |  |
| URS05-7 | 主辅机均应装设良好的静电消除装置，能有效消除物料吸附现象。 |  |
| URS05-8 | 电气控制装置所配元器件的名称、型号、生产厂家等产品信息应齐全、清晰。 |  |
| URS05-9 | 电气线路布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。 |  |
| URS05-10 | 出现以下故障需提供警报系统(设备自动停止并产生报警提示,显示故障原因\信息及产生时间,直到得到排除及复位)： - 触动紧急停止按钮； 2、PLC控制器故障； 3、密封故障； 4、PLC〈---〉就地操作面板通讯故障； 5、24VDC和 220VAC控制电源故障。 |  |
| URS05-11 | 出现以下故障需提出警告(提示操作者正确的操作、输入，不停机)。 - 操作顺序不当； - 输入错误，如输入参数超过设定范围、密码； 3、过程人为中断。 |  |
| URS05-12 | PLC具有记录参数、数据保存功能。一个完整的批记录包括以下重要参数，但不局限于这些： - 设备编号； - 产品名称； - 生产批号； - 生产日期 （开始时间、结束日期时间）， - 操作员（身份识别号）， - 过程记录，产品信息和设定参数； - 所有故障和报警。 |  |
| URS05-13 | PLC预留20%的内存，便于程序升级。 PLC可以允许编程，可以维护度量功能，可以不断更新 |  |
| URS05-14 | PLC由UPS不间断电源供电。 |  |
| URS05-15 | PLC需要有1级密码权限 1）操作员：将提供操作者路径允许所有设备的常规操作； |  |
| URS05-16 | 整个过程操作在一个操作员的控制下开始，之后系统需要自动运行，不会关闭，也不需要其他操作员进行监督。 |  |
| URS05-17 | 一个系统的中断和缺失，会引起报警或警告，PLC中可自动记录最近几次的异常情况。 |  |
| URS05-18 | 主电源中断的时候，此次循环程序即终止，需要重新启动开始。 |  |
| URS05-19 | 电源中断，其原先设置的程序参数不会造成丢失。但缺省在PLC中有记录。 |  |

7.6URS06： 材质及配套附机要求

| 编号NO | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| URS06-1 | 所有同药品直接接触的表面应用316L不锈钢或其他不影响产品质量的非金属材料制造，并要提供第三方材质证明，镜面抛光，表面粗糙度＜0.4µmRa。电焊部位焊缝完整，并经表面处理与外围外观、颜色相近，不得有明显焊点。特殊零部件的材料应符合生产、工艺和GMP、EU、FDA要求。 |  |
| URS06-2 | 所有非药品直接接触的表面应用304级不锈钢制造, 外表面的焊接处磨光到<0.8µmRa并经合适的钝化处理且是拉丝不锈钢。. |  |
| URS06-3 | 设备结构合理，应能保证物料与传动部件互不产生污染等。 |  |
| URS06-4 | 垫圈、密封圈和O型圈等高分子材料应采用食品级的聚合材料；且在正常使用情况下,不容易破损及破损后不产生脱落性颗粒，而且要易于拆卸和组装。并要提供第三方材质证明。 |  |
| URS06-5 | 设备防护罩及需经常拆卸部件宜采用快装联接，便于部件维护操作。 |  |
| URS06-6 | 设备上使用的任何润滑油、润滑剂应该是食品级、无毒的，润滑油不能和药物及清洁用水相接触。 |  |
| URS06-7 | 一般洁净级别的金属外表面容易清洁,不产生脱落物且不在正常环境中产生腐蚀反应。 |  |
| URS06-8 | 设备外部不可有电线或管路外悬。 机组任何部位不得有毛边致使人员刮伤之可能性。设备表面不得有明显刮伤、污损，电路配线端子需配线号及颜色分线之端子套。 |  |
| URS06-9 | 配备与压片机产能相匹配的吸尘器、自动上料机。 |  |
| URS06-10 | 吸尘器具有足够的风量和真空度，能够及时吸除压片机废料收集器内的物料。 |  |
| URS06-11 | 吸尘器进气口须设有三通接口，并配有调节阀门，以满足吸尘、及人工清理机器的需要。 |  |
| URS06-12 | 吸尘器须分设独立的废料收集过滤室。 |  |
| URS06-13 | 吸尘器应配有不脱落纤维的防静电过滤袋，过滤袋应易清洁、可清洗；过滤袋的滤尘效率可保证排气不对操作室（D级洁净区）空气造成污染或目视无粉尘。 |  |
| URS06-14 | 机器台面上应设有与吸尘器配装的除尘罩。 |  |
| URS06-15 | 压片机应配有集中供油润滑装置，稀油系统可按设定供油间隔时间和供油时间对运转部件进行润滑，干油系统可采用人工操作对运转部件进行定时润滑。 |  |
| URS06-16 | 主辅机需经常拆装部件间的联接应采用快接方式，便于设备的维护操作。 |  |
| URS06-17 | 压片机润滑油分配系统部件配备合理，能保证各部件都得以良好润滑，且不会产生积油甩油现象。 |  |
| URS06-18 | 设备上的刮油环或密封圈材质优良，应具有良好的韧性、弹性，耐腐蚀、耐油。 |  |
| URS06-19 | 压片机地脚高度适宜，能保证设备底部地面便于清洁，否则应在设备与地面间配装可拆卸的护尘挡板，防止设备底部积尘积垢。 |  |
| URS06-20 | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 |  |

7.7URS07：文件要求

| 编号NO | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| URS07-1 | 供应商所提供的文件需要与执行和设计约束的一致。 |  |
| URS07-2 | 仪器仪表应提供有资质的检验合格证。 |  |
| URS07-3 | 设备主要部件及操作系统的操作和维修手册。 |  |
| URS07-4 | 设备的校正手册及报告。 |  |
| URS07-5 | 外购设备和控制元器件的操作和维修手册。 |  |
| URS07-6 | 设备安装说明/指南。 |  |
| URS07-7 | 公用设施详细图，清晰标明所有需要的公共设施尺寸和位置，连同公共设施的要求。 |  |
| URS07-8 | 其他图纸（例如气动原理图，电力，仪器等）。 |  |
| URS07-9 | 备件的清单及订购信息。 |  |
| URS07-10 | 所有直接/间接与产品接触部件的材质一览表、材质证书，与药物直接接触部分的表面积。 |  |
| URS07-11 | 仪器仪表的关于可追溯的国家的参考标准和它们的校准程序和校准证书。 |  |
| URS07-12 | 工厂验收测试FAT的标准和有实际检测的结果/数据的报告。 |  |
| URS07-13 | 任何应用软件应有2份 CD/软盘备份，用于设备控制系统的修复程序，防止计算机系统崩溃；用于设备控制系统的修复程序，防止计算机系统崩溃。 |  |
| URS07-14 | 装货清单。 |  |
| URS07-15 | FAT、校正、SAT（IQ/OQ）文件。 |  |
| URS07-16 | 提供安装确认和运行确认方案。 |  |
| URS07-17 | 润滑油型号和润滑油说明书,食品级别的证书。 |  |
| URS07-18 | DQ设计确认。 |  |
| URS07-19 | IQ安装确认。 |  |
| URS07-20 | OQ运行确认。 |  |
| URS07-21 | PQ性能确认方案。 |  |
| URS07-22 | 直接接触流体的部件材质证明。 |  |
| URS07-23 | 生产此设备的资质。 |  |
| URS07-24 | 关键部件的材质证明。 |  |
| URS07-25 | 检验报告。 |  |
| URS07-26 | 电气及控制系统图。 |  |
| URS07-27 | 尺寸图。 |  |
| URS07-28 | 工艺和仪器图表。 |  |
| URS07-29 | 请提供设备主要机械配置清单及报价。 |  |
| URS07-30 | 请提供设备主要电气配置清单及报价。 |  |
| URS07-31 | 请提供所有文件的电子版。 |  |

  - URS08：对供应商的要求

| 编号NO | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| URS08-1 | 供应商具有生产此类设备的资质。 |  |
| URS08-2 | 供应商须提供设备所需动力（电、气等）条件、设备重量、外形尺寸、厂房承载能力及对配套设施等的要求，并协助用户完成安装施工图设计。 |  |
| URS08-3 | 供应商可提供安装、调试、培训等技术支持。 |  |
| URS08-4 | 在供应商所在地进行验收。 |  |
| URS08-5 | 供应商提供试车技术资料及测试保障。 |  |
| URS08-6 | 供应商具有良好的生产环境。 |  |
| URS08-7 | 拥有同类设备的厂家对供应商的反映良好。 |  |
| URS08-8 | 供应商的合同履约能力。 |  |
| URS08-9 | 对供应商进行成本分析。 |  |

  - URS09：服务与维修要求

| 编号NO | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| URS09-1 | 设备在设计、制造、安装、调试和验收阶段应该分别提供符合GMP要求的FAT、校正、SAT（IQ/OQ）文件，PLC及PC控制系统按照药品生产自动化管理规范（GAMP5.0）设计、构造。 |  |
| URS09-2 | 在运输前，要客户代表在供应商的场地的情况下对设备进行检查和测试。 |  |
| URS09-3 | 机器到货，我司通知供应商来厂安装日期起，应予15天内完成安装,试车完毕。机器到货清单必须详列每装箱内容物。 |  |
| URS09-4 | 安装期间需方至少有一人全程配合。安装试车及教导我方技术人员至一定熟练程度,由双方人员认可。 |  |
| URS09-5 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 |  |
| URS09-6 | 试车期间为该机器始终无法完成连续三批合格产品时，供应商需无条件免费收回该机器,其运费.装箱费用由供应商负责、退回机器合同订立的全部款额。所有附件调试完成之日起6个月内不能出现故障（易损件除外、人为因素除外）。 |  |
| URS09-7 | 供应商应在设备确认及工艺验证过程中提供技术支持。 |  |
| URS09-8 | 供应商负责提供确认方案，经需方审批后实施。 |  |
| URS09-10 | 应证明用户需要的生产能力是设备的最合适的生产能力。 |  |
| URS09-11 | 供应商应为用户指派的设备操作维修及工艺管理人员进行全面培训，完全熟悉设备的操作、维修、保养方面的所有内容。指导用户有关电器及机械相关人员,就机器构造及电路控制系统,详加解说及教导有关维修保养方法及注意事项。 |  |
| URS09-12 | 配合用户做好认证相关的文件（cGMP的标准）工作。 |  |
| URS09-13 | 当用户发出维护的要求后，24小时内派相关的服务工程师到达工作现场进行维护。 |  |

## URS10：时间要求

| 编号NO | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| URS10-1 | 回复用户需求说明（URS）： 在接到用户需求说明（URS） 七天内 |  |
| URS10-2 | 报价：在接到用户需求说明（URS）的确认 1 周内 |  |
| URS10-3 | 提交详细的功能说明书、设计确认（DQ）：签订合同后 2周内 |  |
| URS10-4 | 提交 FAT/SAT方案：签订合同后 3周内 |  |
| URS10-5 | 提交安装确认（IQ）和运行确认（OQ）方案：签订合同后2个月内 |  |
| URS10-6 | 机械和电气图纸：在工厂验收测试（FAT）2周前 |  |
| US10-7 | 控制系统详细资料和控制系统确认方案：在 FAT之前 2周 |  |

  - URS11：其它要求

| 编号NO | 要求内容 | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| URS11-1 | 从设备导出的电缆、空气管等由供应商提供。 |  |
| URS11-2 | 电器及气动控制柜的设计应考虑齐墙式安装，易于清洁与维修，安装规范，高、低压控制回路部分应严格分开，避免一切可能的PLC通讯干扰。 |  |
| URS11-3 | 技术文件中应对每一部件设定编号或序号，以便于备件订购。 |  |
| URS11-4 | 设备运行综合性能：在维修保养周期内，设备在负荷条件下运行平稳，无明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |  |
| URS11-5 | 设备上或人机操作界面上应设有润图或润滑表，并注明各润滑点所用润滑油的牌号、建议润滑周期等。 |  |
| URS11-6 | 减速机等传动装置的油箱上均应装设油镜，并标明润滑油位的上下限。 |  |
| URS11-7 | 保修期限3年,有效日为安装试车完成验收日起。（以合同为准） |  |
| URS11-8 | 如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时供应商需无条件负责免费更换故障零件。 |  |
| URS11-10 | 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修需要在24小时内到现场。 |  |
| URS11-11 | 供应商应随机提供设备所需密封圈等质保期内所需易损件(够使用2年）。 |  |
| URS11-12 | 供应商应随机提供设备操作或检修所用专用工具一套。 |  |
| URS11-13 | 供应商应随机提供设备使用的润滑油15L。 |  |
| URS11-14 | 机体内部使用铁质会生锈部份，均需做防锈处理。 |  |
| URS11-15 | 设备所用的气动元件（含阀类元件）、电动元件、PLC、变频器、减速机、过滤器等需要在报价及DQ文件中详细列举，作为验收之标准。 |  |
| URS11-17 | 本URS中基本规格内容、技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料,若有任何问题应于契约订定前先知会我方,在合约上说明，否则各项均列入机器到货验收时之依据。 |  |
| URS11-18 | 供应商在报价中需要将所有需要用户提供的辅助设施（如冷热水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 |  |
| URS11-19 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 |  |