江苏省中医院医疗设备招标公告-

立式圆瓶贴标机2套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 配套设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式圆瓶贴标机 | 2 | 30万元 |

必须配置设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式圆瓶贴标机 | 伺服型，稳定产能200瓶/分种 | 2 |
| 2 | 理瓶盘 | 标配 | 2 |
| 3 | 多米诺喷码机 | 标配 | 2 |

说明：1、报价包含运输、就位和安装调试等所有费用。

2、保修期限为以合同为准。

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年5月26日下午17：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），近期由于南京市新冠疫情形势严峻，暂不接受线下递交标书，请邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：肖老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：立式圆瓶贴标机URS文件

## 设备工艺或性能要求

系统/设备，应符合以下规定，但并不限于。

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1.1 | 1台60-100ml立式圆瓶贴标机（稳定速度200瓶/分钟） | 必需 |
| URS1.2 | 可适用于直径不同规格产品贴标，更换不同规格的产品无需更换任何模具。 | 必需 |
| URS1.3 | 该设备可以标配圆盘上料，通过传送带送瓶，主驱动电机带动标签送标。当光电感应器识别到瓶的所在位置时，与瓶子滚动完成贴标动作。 | 必需 |
| URS1.4 | 设计时应考虑用最少的工具进行安装维护。 | 必需 |
| URS1.5 | 投标方应保证报价方案通过中国GMP认证过程中与投标方相关的硬件或软件方面的缺陷或缺失由投标方无偿整改或提供并直至通过相关认证，若投标方不配合或者投标方设备不能通过相关的认证项目，需方有权退货并索赔。 | 必需 |
| URS1.6 | 不干胶贴标机安装在包装间。 | 必需 |

## 安全要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS2.1 | 设备运行平稳，距离设备一米处噪声不大于70dB(A)。 | 必需 |
| URS2.2 | 安装电机保护开关和漏电保护器以保证全部电机及操作人员安全，特别是人员经常接触的电源开关必须带漏电保护功能。 | 必需 |
| URS2.3 | 设备带有可靠的接地装置，操作运行过程中不产生静电。 | 必需 |
| URS2.4 | 设备任何部位不得有锋利的边缘或尖角。 | 必需 |
| URS2.5 | 设备应在醒目位置设急停开关，并且必须方便操作人员触及，急停开关采用红色蘑菇形设计。 | 必需 |
| URS2.6 | 整机运行时具有良好的安全性。在各部位均有国家标准所规定的安全标志符号或中文标志提示。如加热，切割，砸伤等标志。所有的安全说明书及安全标志采用国家统一符号标识，并贴在醒目位置。在设备运装时，所有安全标志须由供应商贴好。 | 必需 |

## 电力要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS3.1 | 适用电源：220v 50HZ | 必需 |
| URS3.2 | 设备有可靠的保护接地。 | 必需 |
| URS3.3 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
| URS3.4 | 电气系统: 电气元件应选用名牌厂商的产品，例如：SMC，Omron等.松下伺服马达，OMRON光电。 | 必需 |
| URS3.5 | 低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开 | 必需 |

## 设施／公用系统要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS4.1 | 供方应提供设备的整体平面布局图，标明设备的外形尺寸，及检修门开启方向和尺寸。 | 必需 |
| URS4.2 | 供方应在平面图中注明设备的动力的消耗量及参数，以及接入位置。 | 必需 |

## 技术要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS5.1 | 贴签机能实现无级调速，稳定运行贴签速度不低于200瓶／分钟。 | 必需 |
| URS5.2 | 贴标精度：±1mm，适用标签：长15～150mm，高80mm以内，纸卷内径76mm，外径360mm以内。 | 必需 |
| URS5.3 | 设备适应多规格生产，规格件更换方便快捷，一定尺寸内无须更换规格件。 | 必需 |
| URS5.4 | 机械动作准确、协调，无卡瓶现象。 | 必需 |
| URS5.5 | 自适应功能：贴标机在贴标过程中，能够自动对标签进行定位和调整。 | 必需 |
| URS5.6 | 标签感应调整： 1）标签用完自动停机，并发出报警及屏幕显示。 2）更换不同规格标签时可以实现标签自动定位。 | 必需 |
| URS5.7 | 具备贴标计数功能和贴标速率显示功能。 | 必需 |
| URS5.8 | 标签电眼感光度可调，使用各种透光度的标签，更换各种长度标签不需调整标签电眼位置。 | 必需 |
| URS5.9 | 标签应张贴于瓶子指定区域，送标部分可采用松下或同等品牌伺服，确保贴标精准，标签张贴后光滑平整无皱褶。 | 必需 |
| URS5.10 | 系统具有检查功能，缺标签、标签断带、标签漏张、紧急停止、变频异常、印字机缺色带、皆可随时检测停机及报警。 | 必需 |
| URS5.11 | 配备多米诺喷墨机（带显示屏）。 | 必需 |
| URS5.12 | 能够检测漏标产品并将其剔除；能够检测没有打印，打印不清楚，打印不完整，打印错误的产品，并剔除。检测系统显示器上显示的剔除数量必须可以和贴标机触摸屏上显示的剔除数量相互核对。以保证剔除的准确性。（选配项） | 必需 |
| URS5.13 | 人机可显示各种故障内容以及排除方式。 | 必需 |
| URS5.14 | 设备具有自我检查功能，可显示系统所有光电信号及单独控制马达运转，缩短维修时间，降低维修成本。 | 必需 |
| URS5.15 | 不干胶贴标机应具备24小时连续运行能力，设备运转稳定。 | 必需 |
| URS5.16 | 设备可以单机使用，也可前后与其他设备连线使用，连线顺畅 | 必需 |
| URS5.17 | 设备零件必须有统一的零件编号，方便零件管理。 | 必需 |

## 机械、材质要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS6.1 | 进料方式为缓冲转盘。 | 必需 |
| URS6.2 | 传送电机及变频控制装置、气动、电器元件需采用国际知名品牌产品。 | 必需 |
| URS6.3 | 任何与产品接触的部分应采用304不锈钢或铝合金，外表面亚光处理。整体结构牢固，设备地脚自带高度可调功能。 | 必需 |
| URS6.4 | 主要结构的机械材料，但不与产品接触的金属部件抗氧化处理，表面磨光。 | 必需 |
| URS6.5 | 框架部分304不锈钢制造，设备表面不能产生晃眼反光。 | 必需 |
| URS6.6 | 所有与产品接触部件不采用SUS304不锈钢、铝合金时，可采用特氟纶、聚甲醛、聚氨脂、工程塑料材质。任何其它材质都必须首先获得NCPC批准。 | 必需 |
| URS6.7 | 传送带采用进口塑钢顶板链，送瓶运行平稳，可适应多种规格瓶型。 | 必需 |
| URS6.8 | 除非在特殊情况下，所有紧固件都应为不锈钢材质。 | 必需 |
| URS6.9 | 所有机械部件的润滑点必须在设备和图纸上加以注明，操作手册中附润滑时间表，润滑剂符合CGMP要求。机器在任何状态下无漏油现象。 | 必需 |
| URS6.10 | 设备的主要部件必须进行编号并且记入说明书，主要部件包含马达，链条，轴承等。 | 必需 |
| URS6.11 | 所有出厂的零件均刻有统一的零件编号，方便以后配件管理。 | 必需 |

## 控制系统要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS7.1 | 自动控制采用PLC控制、关键部件包括输送带电机、送纸收纸电机、转盘电机、传感、电眼、变频器等元件需采用国际知名品牌，伺服电机采用松下伺服电机，SMC印字气缸SMC，欧姆龙光电传感器。或同档次产品。 | 必需 |
| URS7.2 | 采用伺服控制以确保精确的标签定位和标签张力控制。 | 必需 |
| URS7.3 | 所有控制功能可在触摸操作屏上实现。 | 必需 |
| URS7.4 | 系统的设计应能防止断电情况下，程序和数据参数的丢失。 | 必需 |
| URS7.5 | 其他设备正常运行所必须的报警、控制功能。 | 必需 |
| URS7.6 | 电气系统： 电器开关元件:采用国际知名品牌的正品。 配电柜: 1）空气开关、交流接触器、温控开关等关键电气元件应选用omron或同品质知名品牌。并保证在国内可买到配件。供应商须列表说明所选配的电气元件的名称、型号、品牌或生产厂家。 2）配电柜内接线应规范、整齐，便于线路查找和接线，内部线路应密闭在接线槽内，接线槽有扣板封闭。所有外部接线应通过端子块连接。各支路应有熔断保险保护。 3）配线应强电、弱电线路分离或采用可靠屏蔽，避免干扰。 4）电气线路图应详实，采用国际标准，各单元电路不但要有框图，还要有电气线路图，以便于维修。 | 必需 |

## 仪表要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS8.1 | 计量单位采用公制。 | 必需 |
| URS8.2 | 易于测试及校正，符合国家标准，稳定且可靠。 | 必需 |
| URS8.3 | 供应商应列明设备上辅带的所有仪表的名称、规格、品牌。 | 必需 |

## 清洁要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS9.1 | 设备工作台面，以及经常需要清洗的零部件，在设计时应考虑易于清洁、无卫生死角，应能方便的清理。 | 必需 |
| URS9.2 | 设备外露的管线均经过抛光处理，易于清洁。 | 必需 |

## 文件要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS10.1 | 供方提供的文件和图纸应达到无需供方帮助需方即可安装、启动、维护维修的深度。 | 必需 |
| URS10.2 | 可追溯性： ⑴ 所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必须经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。仪表要有校验证书。项目执行的各个方面要形成追溯矩阵(TM)文件； ⑵ 各个零部件、设备、电气及仪表部件都配上永久性标牌以便于识别； ⑶ 原材料需有材质证书、合格证等，证书中应包含制造商、产地、批号、炉号、成份等信息。 | 必需 |
| URS10.3 | 文件格式： ⑴ 所有文件和图纸应按照已制定的文件编码规则或供方内部标准标明订单号、工作号、客户号、设备位号； ⑵ 文件和图纸必须根据要求提供，以取得需方认可和批准。文件将通过书面和电子版方式提供。图纸的提供不仅是书面的还要同时提供电子版；提供给需方的电子版图纸为CAD格式(AutoCAD2004)； ⑶ 需方在规定的时间内将审查图纸的意见回复供方。需方的建议、检查和确认并不能减轻卖方对所供货物及所有工作所应负的所有责任； ⑷ 图纸中应采用公制单位。语言：所有通讯、交流、合同、文件、图纸、说明、操作维护手册、设备标签等采用简体中文和英语。 | 必需 |
| URS10.4 | 保修期限的相关文件。 | 必需 |

## 设备转运要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11.1 | 厂家负责设备包装运输装卸，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。 | 必需 |
| URS11.2 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |
| URS11.3 | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |

## 工厂接受测试（FAT）要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12.1 | 制造商按本技术文件中对FAT的要求编写测试方案。方案在实施之前由需方公司修改和批准。 | 必需 |
| URS12.2 | FAT测试方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。其内容应包括：但不限于此： - 根据需方URS，列出测试内容； - 完成FAT测试报告； - 交付系统的范围确认； - 交付文件的确认； - 设备外观确认； - 硬件系统测试：包括：接通（断开）测试、安全确认、控制系统硬件确认、配线、输入输出测试等； - 设备电器安装确认； - 设备运行检测（包括性能测试、系统参数测试等）； - FAT偏差表； - 文件签署清单； - 测试设备清单； - 图表确认清单； - 证书确认。 | 必需 |
| URS12.3 | FAT由厂商带着需方人员在制造商工厂进行，在FAT完成后交货。 | 必需 |

## 现场接受测试（SAT）和安装调试要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13.1 | 设备订购后供方负责送货至用户厂内，用户厂内搬运、吊装期间，供方至少需派技术人员全程配合需方。 | 必需 |
| URS13.2 | 依合约内容条件逐一验收，供方必须陪同现场人员进行拆箱,如供方授权我方自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供方应负全责不得推诿。 | 必需 |
| URS13.3 | 供方必须提供设备的安装、调试，包括及时提供安装文件系统，和进行设备内部部件组装、电气接线、配管等工作。 | 必需 |
| URS13.4 | 需方提供试车方案，并经根据前期URS/DQ文件标准进行试机确认 | 必需 |
| URS13.5 | SAT的内容将主要在需方安装现场可供用工程、厂房、设施等安装到位后执行，其内容参照FAT，但并非简单的FAT的重复； 供方应起草符合本URS规定的详细的SAT方案，并得到需方批准后方可实施。执行过程应给予需方必要的支持。测试内容将包括在位试车、安装完整性检查，以及FAT中所产生的缺陷、变更等需方认为有必要的测试内容。 | 必需 |
| URS13.6 | 设备现场就位完毕，进行IQ确认前，应对该设备进行试车运行，制造商应参加试车全过程并对试车中发现的问题进行现场解决。 | 必需 |
| URS13.7 | 供方应保证设备正常开车，生产出合格的产品。试车结果作为设备接收与否的依据。 | 必需 |

## 培训、维修、保养及其他要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14.1 | 供方应派遣经验丰富的培训师，并明确培训的内容、时间、人员等。 | 必需 |
| URS14.2 | 供方应免费对设备使用方人员进行全面培训（含维修培训）； 培训方式：现场培训。 | 必需 |
| URS14.3 | 培训内容包括：调试安装、原理、熟悉设备性能指标、掌握公用工程的连接、了解公用工程的消耗、手动、自动操作的使用过程、操作及常规保养、故障处理、了解自动程序编程及维护保养知识；供方提供相关培训大纲和教材。 | 必需 |
| URS14.4 | 整机自调试验收合格之日起保修12个月，并终身维护。供方负责提供给需方进行设备的免费安装调试；若实际生产时需对设备进行改造，厂家必须提供免费的改造服务。质保期后, 供应商应终生提供及时的维修、维护, 费用另行协商确定。 | 必需 |
| URS14.5 | 在用户现场进行安装调试时提供IQ和OQ文件及SOP文件。 | 必需 |
| URS14.6 | 设备供方负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
| URS14.7 | 供应商要详细说明售后服务的相关内容。售后服务必须及时、详尽，且问题解决完全。服务响应时间12小时，到位时间24小时。 | 必需 |
| URS14.8 | 设备到达需方现场后，需方将对设备材质进行检验，如果设备材质不符合合同规定要求，需方有权退货并索赔。 | 必需 |