江苏省中医院医疗设备介绍公告-

牛首山制剂中心立库1套(参数变更)

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立库 | 1 |

具体要求详见附件1

注：本项目在建设过程中可能存在二次深化，招标清单可能出现微调，供应商投标时需将上述变化因素考虑到投标总价中，如果建设过程中因二次深化导致采购清单出现微调整，合同金额只减不增。

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间： 2022年6月23日下午5：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），近期由于南京市新冠疫情常态化管理，暂不接受线下递交标书，请邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：朱老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：立库用户需求

自动化仓库系统用户需求标准

User Requirement Specification for Automated Storage and Retrieval System

| 版本号： | 01 | 生效日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

| 编 写 |  |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 核 |  |  | 年 月 日 |
| 批 准 |  |  | 年 月 日 |

目录

一、简介	1

二、工程符合的标准及规范	2

三、工程内容及范围	2

3．1 设计参数	2

3.2对应货物基本信息：	3

3.3 用户目前可提供的公用设施参数范围如下表：	3

3.4 供货范围：	3

四、工程技术要求	5

4.1总体要求	5

4.2堆垛机技术要求	6

4.3货架技术要求	7

4.4出入库输送、分拣系统设备	7

4.5控制系统、软件系统和软硬件技术要求	8

4.6设备维护技术要求	9

4.7设备表面处理及色彩要求	10

4.8电气技术要求	10

4.9 EHS和安全要求	10

4.10 文件要求	11

五、 服务要求	11

5.1 试运行	11

5.2 备品备件要求	12

5.3 包装运输要求	12

5.4 培训及服务	12

六、变更信息	13

# 一、简介

1．本用户需求标准（URS）是为了规定江苏省中医院自动化仓库系统的技术要求，为该系统的招标提供技术依据，并作为后续验证工作的基础。

2．使用功能:成品（原料药）的储存和供货。

2.1建筑面积：主体库房的空间尺寸为34.9 (m)长×18.9 (m)宽×24.8 (m)高(详细尺寸见 CAD 图)，各投标方可根据情况做出最佳设计。

3．功能分区：自动库区、入库整理区、出库整理区、月台区

4．货位要求及规划：规划货位要求1300个以上。

4.1本工程规划4条巷道（堆垛机），约8排货架，11层高

4.2 每层货架高度 约1500-1600  mm，仓库内可用高度22 m。

5．货型尺寸：约1200mm*1000mm*1500mm(长*宽*高） ( 含托盘 )。

7. 货物重量（含托盘）：Max1000 Kg/PL。（具体外形见照片）

8．环境要求：常温10-30℃，相对湿度20%-80%。

9．运作模式：所有的物料都采用WMS、WCS系统进行管理、通过堆垛机系统、输送系统共同协作完成进出库工作。

10．管理软件系统： WMS、WCS系统完成对自动库所有管理工作。同时该系统须与需方的ERP系统进行数据的传递（包含上传和下载数据）。

11．物料、托盘的管理：采用条形码/二维码管理物料、托盘。通过依次扫描物料及托盘上的条码，将成品和托盘结合为一个整体进行贮存和发放。

12．仓库流量：约160盘/小时（出入库流量）。

13．作业形式：整托成品出入库作业；拣选作业；空托盘出入库作业。

14．库区物流流程：

14.1出口同时具备货物入库功能，系统中所有出入库口均据有信息提示装置。

14.2在系统布置中要求考虑拣选作业与异常作业。

14.3成品入库流程：

●各车间生产的产品，在完成包装贴标码盘后，先在车间暂存（最长24小时）。

●入库作业，由作业人员用叉车（平板车）将产品运至入库口处。

●在入库整理区，经过整理后，并与托盘建立关联关系，通过条码识别录入系统，由叉车将其送至入库口输送线上，进行入库。

14.4成品出库流程：

●通过搬运设备实现出库，分整托出库以及拣选出库。

15、项目布局具体平面布局（详见CAD图）

◆本文件作为承包商编制工程施工、调试和服务技术条款的基础，承包商应根据本文件需求逐条做出响应，提供其技术要求是否满足本文件需求标准，如有偏差和不符合项应列出，并详细说明或提供解决方案。

16、配备“流通追溯码软件系统”，与外包车间装箱线能进行信号互通。（仅需要考虑软件，硬件不包含在本次报价内）。

# 二、工程符合的标准及规范

本URS范围内的全部系统，其工程设计、材料和设备选择、工程施工、文件、检验测试、系统调试及验证、竣工应满足以下法规、指南和规范的要求：

本文件所列需求标准

- 中国《药品GMP指南》(2010版)

- 中国《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 钢结构工程施工质量验收规范	GB50205-2001

- 建筑工程抗震设防分类标准	 GB50223-2004

- 自动化立体仓库的安装及维护规范	GB/T30673-2014

- 巷道堆垛起重机安全规范	JB/T 11269-2011

- 连续输送设备安装工程施工及验收规范	GB50270-98

- 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范	GB 50254-1996

# 三、工程内容及范围

# 3．1 设计参数

| 效率要求 | 约160托/小时（出入库共计） |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 1200*1000*1500mm(含托盘) |
| 塑料托盘形式 | 川字型塑料托盘尺寸 1200 mm* 1000 mm* 160 mm |
| 托盘承载能力 | 1000Kg |
| 托盘码垛量 | 参见基本信息表 |
| 货架承载能力 | 1000Kg/货位 |

# 3.2对应货物基本信息：

| 产品名称 | 包装规格 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| 不管哪种尺寸货物，最终都是托盘出入库，而且每托重量都不超过1000kg，尺寸：1200mm*1000mm*1500mm(长*宽*高，含托盘） |  |  |

# 3.3 用户目前可提供的公用设施参数范围如下表：

| 项目 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 电源 | 380VAC±10％，50Hz±1％，3相5线制 220VAC±10％，50Hz±1％，单相 |
| 饮用水 | 3-5bar（管径 50mm） |
| 压缩空气 | 2-6公斤 |

# 3.4 供货范围：

3.4.1 本次招标为“交钥匙”工程，供方需完成的系统组成如下几部分：

●自动化立体仓库系统的货架；

●堆垛机系统；

●出入库托盘输送系统；

●出入库LED屏信息提示系统；

●	自动化立体仓库系统的视频监控系统（含软件）；

●自动化立体仓库系统的温湿度监控系统（此项由供方协助需方完成）；

●自动化立体仓库系统的管理系统（WMS、WCS、RFS）；

●	自动化立体仓库系统的安装、调试和验收；

●自动化立体仓库系统的技术培训；

3.4.2供方配合完成的项目

●仓库基础及建筑：分拣区域地面的设计荷载为2吨，库区地面设计平均载荷吨，柱点载荷个，库内钢平台平均载荷。平整度正负。（以设计图纸为准）

●消防设施：配合需方留出消防的位置和接口。

●控制室（机房）：供方提出方案并完成施工。（预算3万元内）

●照明：供方提供货架区域的照明系统安装要求，由需方供应主材包括电线缆和灯具并负责安装。

3.4.3 主要设备的技术参数描述

3.4.3.1 堆垛机为本系统核心设备之一，投标书中应对其详细描述：

●生产厂商、型号、规格、配套货架底层横梁上平面高度；

●轨道型式、滑触线情况；

●水平行走：驱动、制动方式、定位方式、定位精度、空载和满载速度和加速度；

●升降载货台：台面尺寸、提升高度、升降驱动方式、制动方式、货形检测等安全检测装置情况、定位方式及精度、空载和满载速度和加速度；

●伸缩货叉：类型、定位方式及精度、伸缩速度及加速度、伸缩行程等。

●堆垛机移动操作装置：有利于检修人员在高空检修堆垛机时的操作安全。

●外围设备（围栏及安全门锁）。

●提供所有电机的参数型号、产地、品牌等信息等等；

3.4.3.4  货架系统为本系统主要设备之一，投标书中应对其详细描述：

●货架部分所用材料的规格等技术参数。

●详细的货架制造工艺、要求及验收标准。

●详细的货架安装工艺、要求及验收标准。

●所用材料的防锈防腐蚀的具体方法或工艺。

●详细的调试步骤。

3.4.3.5 输送系统为本系统主要设备之一，投标书中应对其详细描述：

●提供输送系统（包含输送机等）所有技术参数。

●提供输送系统主要设备遵循的法规及行业标准的名称。

●详尽的说明保障输送系统能安全、准确运行时所采取的有效措施。

●提供电机的型号、品牌等信息。

3.4.4供货范围：总体工程系统方案、设备选型、设计、制造、包装运输，安装、调试以及仓储管理软件的设计均由投标人承担，部分设备供货数量见下表：

| 序号 | 供货项目 | 数量/内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 计算管理系统（含软件） | 1 套 |
|  | 堆垛机（含控制系统） | 4台 |
|  | 输送系统 | 1 套 |
|  | 在线分拣系统 | 1 套 |
|  | 货架系统 | 1 套 |
|  | 托盘 | 供应商提供相应要求及参数 |
|  | 包装、运输、卸货、就位及安装等 | 供应商负责 |
|  | 安装 | 用户提供基础安装及能源辅助系统安装， 供应商负责设备安装，提供安装记录。 |
|  | 现场验收测试和培训 | 供应商负责，由需方最终验收 |
|  | 1 年运行使用的备件 | 1 套 |

# 四、工程技术要求

要求工程施工满足以下要求（但不仅限于此）：

# 4.1总体要求

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 要求将本系统建设成为具有国际先进水平的高效自动化立体仓储中心，集入库、存储、拣选、出库等为一体,同时符合GMP。 | 必需 |
|  | 对自动化立体仓库进行动态管理与调度，为配送及拣选提供有效存贮管理。 | 必需 |
|  | 对自动化立体仓库的运行状况、效率进行评估，力求设备有合理的利用率和合理的存储。 | 必需 |
|  | 为各管理部门提供有价值的运行信息和辅助决策信息。 | 必需 |
|  | 本系统除了作为完整的系统独立运行，还应能和其它信息系统进行信息、数据的交换。 | 必需 |

# 4.2堆垛机技术要求

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 数量：4套。 | 必需 |
|  | 水平行走速度：0～120米/分钟（西门子或AB变频器无级调速，由于巷道不长，要求最大水平行走速度达到120米/分钟）。 | 必需 |
|  | 载货台提升速度：0～45米/分钟（西门子或AB变频器无级调速，要求最大提升速度达到45米/分钟）。 | 必需 |
|  | 货叉运行速度：0～30 米/分钟（西门子或AB变频器无级调速，无货时 30 米/分钟运行，有货时 20 米/分钟运行）。 | 必需 |
|  | 堆垛机设备需运行平稳，噪音低，走行、升降、货叉采用独立的变频控制， PLC选用西门子S7系列、电机及水平行走系统要求采用国际知名的诺德、SEW品牌，货叉伸缩应平稳、灵活。 | 必需 |
|  | 堆垛机具备手动、维修手动、半自动、全自动操作功能，且转换方便，堆垛机行走、升降速度在手动模式下变频可调。 | 必需 |
|  | 堆垛机须具有但不限于如下功能： a、编码器、通讯使用屏蔽线缆；b、堆垛机维保提醒功能；c、故障自诊断功能；d、轨道防冲出装置；e、操作日志；f、断电保护功能；g、参数化设置等功能； h、良好的人机对话界面（中文）要配有触摸屏。 | 期望 |
|  | 具备安全保护装置：走行和升降有电器及机械防撞保护，载货台有断裂保护装置及尺寸检测装置，堆垛机具备维修爬梯，便于维修，其外围设备具有围栏及安全门锁。 | 必需 |
|  | 具备描述故障报警情况、自诊断情况、各方向减速和刹车装置、钢丝绳（或链）张力检测、阻挡装置、防坠装置等等。 | 必需 |
|  | 堆垛机天地轨要求无缝连接，平滑，平行度±5mm,水平度±2mm.，并且要求安装牢靠，不可左右晃动。天轨F100*100*4.0，地轨30kg。 | 必需 |
|  | 堆垛机的钢丝绳应采用符合有关规定的圆股钢丝绳，钢丝绳不得接长使用，需具有8倍及以上安全系数。 | 必需 |
|  | 定位采用国际先进定位方式：激光条码定位，通讯：采用无线红外。出入库要求堆垛机支持托盘条码校验。通讯设备、定位设备、条码设备采用德国LEUZE、SICK、P+F等知名品牌。堆垛机滑线采用进口品牌（松下、法勒）等知名品牌。 | 必需 |
|  | 堆垛机可承受重量不小于1000Kg。 | 必需 |
|  | 堆垛机两边有防冲撞装置，载货台运行平稳、安全，且有超载装置。 | 必需 |
|  | 所有部件都应防腐蚀防锈。 | 必需 |

# 4.3货架技术要求

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 货架规模：4个单深位巷道，8排，11层，约1300个以上货位。 | 必需 |
|  | 货架选择：若投标商本身生产货架请提供自身生产货架的类似案例使用证明，若投标商不能生产货架或不能提供类似案例证明的，货架必须选择精星、音飞、华德等国际一线品牌，设备供应商在设计货架时应根据单个货架位装载能力不小于2吨（1吨*2）的要求设计制造相应的货架，货物充实率100%。 | 必需 |
|  | 货型尺寸（含托盘）：1200mm*1000mm*1500mm（长*宽*高） | 必需 |
|  | 货物重量（含托盘）：1000Kg/P。 | 必需 |
|  | 要求托盘尺寸：1200mm*1000mm*160mm（长*宽*高）(供参考)。 | 必需 |
|  | 货架的表面处理满足国家GB-15607标准，同时表面喷塑处理必须丰满光滑、无色差、无缩孔花包现象。所用材料都应防锈防腐蚀。 | 必需 |
|  | 货架系统整体具有充分的理论分析和实际验证，符合国家JB/T5323-91《立体仓库焊接式钢结构货架技术条件》，采用独立式、组合横梁式货架，不与建筑物相连；货架部件均需采用国内大型知名厂家优质材料，具有良好的刚度和强度。 | 必需 |
|  | 货架主要承载结构件应采用GB700中的Q235钢或GB1591中的16Mn 钢；钢材表面锈蚀、麻点或划痕的深度不大于该钢材厚度负偏差值的一半，且断口处不应有分层缺陷。 | 必需 |
|  | 货架的设计应遵循相关法规、行业相关标准及用户要求和系统集成商提供的技术文件，供应商同时应提供所遵循的法规及行业标准的名称。 | 必需 |
|  | 不低于国家相关抗震烈度7级标准 | 必需 |
|  | 供应商应提供最终完整的设计图纸的电子版和纸质版 | 必需 |
|  | 供应商应考虑消防要求，进行合理设计，符合消防规范。 | 必需 |

# 4.4出入库输送、分拣系统设备

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 要求提供合适的输送系统（包含链条输送机、辊筒输送机、顶升移载机等）。 | 必需 |
|  | 所需要的合流流量不小于 160托/小时（含进出）。 | 必需 |
|  | 输送系统采用性能可靠的驱动方式，通过皮带或滚筒输送与链条的结合达到稳定快速输送的目的，与此相关设备其主要部件，均应采用知名品牌，经久耐用。 | 必需 |
|  | 系统具有尺寸超出检测，条码故障检测，以及系统自检自恢复功能。 | 必需 |
|  | 输送线辊筒表面优选镀锌，机架材质为铝合金；支腿采用碳钢喷塑。 式输送机链条至少采用双排链，不能采用单排链，机架材质为铝合金；支腿和地脚两端采用碳钢喷塑。 | 必需 |
|  | 系统安全措施到位，输送机两侧具有保护导向装置，完善的连锁保护装置，出现破坏设备或货物的动作发生时能有效制止。 | 必需 |
|  | 为确保托盘运行启停平稳，要求输送速度采用变频调速。驱动输送机的动力系统品牌选择SEW、伦茨等国际品牌。 | 必需 |
|  | 出入库系统可满载启动，启动时无明显爬行、脉动现象。设备运行平稳可靠、无异声，无脉冲式跳动。整机启、停平稳，无打滑、撞击现象。 | 必需 |
|  | 输送机系统的PLC控制界面人性化，简单易懂，便于安装调试，通讯功能完善，并且在出入库均装有按钮和开关，便于操作人员操作。 | 必需 |

# 4.5控制系统、软件系统和软硬件技术要求

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 模块化的软件和硬件的输送机系统设计。系统设计采用总线型网络设计，控制系统采用分布式网络控制。控制系统采用OPC/MODBUS TCP协议与WMS和WCS通讯，采用SIEMENS S7-1500控制器组建PROFINET现场总线网络。从而为将来系统的扩展提供了很好的柔性和节省成本的控制网络布线。每个控制台能够选择自动或人工作业模式，所以可以将控制台分离开来，用于部分设备的维护，而其他系统内的设备仍然可用于运行。 | 必需 |
|  | 现场操作终端具备在现场设置，可在现场独立完成相关生产和控制功能。 | 必需 |
|  | 计算机管理室内配置数据服务器、调度服务器、出入库管理计算机、监控计算机、其他辅助计算机、打印机系统、UPS系统及网络通讯设备。数据服务器系统要求具备服务器硬盘镜像、移动存储等多种数据备份方式，分级权限管理，符合GMP对数据完整性的要求。仓库系统中所使用的操作系统、数据库等商品软件全部采用可注册版正版软件。投标商所提供的WMS、WCS系统须有著作权登记证书，在系统的日后运行中，所发生软件方面的一切著作权纠纷都由投标商负责。 | 必需 |
|  | 实时控制采用先进、实用、可靠的实时控制系统，具有完善的手动 /自动控制功能、工艺参数设置调节功能、安全保护功能、操作简便的人机界面，易于操作维护等。 | 必需 |
|  | 具有故障报警、安全保护、库存、作业、设备紧急异常情况的自动预处理功能。设备运行状态显示功能：系统各设备的运行状态、货位状态可以直观的、动态的在控制系统的计算机上显示，包括系统的通讯状态、故障信息等。 | 必需 |
|  | 能对出入库、库存及系统自身运行情况进行数据统计和管理，对库存进行动态管理和调度数据通讯系统可以和公司 ERP 系统联网互动操作。在出入库时，系统要与车间的电子监管码系统进行无缝对接。 | 必需 |
|  | 系统具有完善的安全性设计，能设置多级权限控制体系，可自定义使用权限及密码，确保数据安全可靠。 | 必需 |
|  | 具可升级性和开放性，以利于本系统扩展和其它有关系统的集成。 | 必须 |
|  | 中文界面支持：该管理系统应配有非常友好的可视化的人机中文界面，能够实现数据查询、统计报表、故障分析等功能，所有操作易学易会。 | 必需 |
|  | 网络设计合理，具有可扩展性。应具备与其它信息系统的（如企业 ERP 等）接口及扩展能力。 | 必需 |
|  | 采用 C/S和B/S相结合的结构模式，有客户端、服务器端和SQL Server 系列数据库端，三层架构保证系统运行安全、性能稳定。 | 必需 |
|  | 系统在有自动操作功能的同时应配有半自动及手动操作功能，并通过触摸屏或机载式系统进行操作。 | 必需 |
|  | PLC系统、变频器、低压选用西门子品牌、现场检测开关选用P+F、OMRON、OPTEX、LEUZE国际知名品牌。 | 必需 |
|  | 所有输入和输出的模拟信号或数字信号必须与任何电流绝缘。 | 必需 |
|  | 输入和输出信号的电压是 24VDC。 | 必需 |
|  | 输入、输出信号的电源独立提供。 | 必需 |
|  | 远程控制系统与堆垛机系统及输送系统的通讯方式应安全、可靠。 | 必需 |
|  | WMS 系统和控制系统在设计时充分考虑未来系统的升级需要，应留有开放端口，以便用户扩充。 | 必需 |
|  | WMS 具有仓库盘点功能，盘点可分为数量盘点和效期盘点，实际盘点完成输入数量后，会生成一个盘点差异表，再次复核差异表完成数量和效期的盘点，支持盘亏、盘赢的数据修改并记录盘点结果。 | 必需 |

# 4.6设备维护技术要求

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 提供通用的备品备件，互换性强，易损易耗品及部件应尽量选用易购产品。提供常用电器维护工具，专用工具等。 | 必需 |
|  | 设备维护说明书应包括维护项目说明，易损零件更换修复说明，检测标准，电控系统插板图和连线图。 | 必需 |
|  | 系统应配置各种常规功能的检测程序。检测程序应使用简单可靠，能诊断出故障所在的准确部位及类别。系统的故障次数及时间统计应由数据处理系统自动完成。 | 必需 |
|  | 系统设备除需配备各种常规工具和仪器外，还需配备专用测试设备、安装维护工具及维护备件。 | 必需 |

# 4.7设备表面处理及色彩要求

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 色彩设计力求使工作环境色彩协调，使工作人员舒适、平静、心情愉快，从而提高工作质量和效率。 | 期望 |
|  | 色彩组合应体现柔和、协调、美观、大方的原则，以减轻机器运行带来的心理压力。 | 必需 |
|  | 危险部位、活动部件涂以醒目的色彩和安全标识，以保护人身、设备安全。 | 必需 |

# 4.8电气技术要求

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 采用三相交流电，电压 380±10%V，50HZ。控制电源应提供稳压装置，适应 200-250V 电压波动。 | 必需 |
|  | 大功率用电器(5KW 以上)用电电流应平稳无脉冲，不对电网产生干扰。 | 必需 |
|  | 外露电气开关应有防尘、防湿措施。 | 必需 |
|  | 触摸屏、PLC可编程控制器（西门子或AB罗克韦尔）、变频器（西门子、SEW、Danfoss或AB罗克韦尔）、同步带、主要气动元件和动力元件全部选用国际知名品牌。并保证在国内可买到配件。供应商须列表说明所选配的电气元件的名称、型号、品牌或生产厂家。 | 期望 |
|  | 电控柜内的电路设计规范简洁明了，电控柜带自动断路保护装置，具有过流、过载、过压、缺相等保护功能。 | 必需 |
|  | 乙方负责库内设备动力电缆敷设，另乙方需提供货架区域的照明系统安装要求，由甲方或土建供应主材包括电线缆和灯具并负责安装。 | 必需 |

# 4.9 EHS和安全要求

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 设备运行平稳，噪声不大于70dB(A)。 | 必需 |
|  | 全部安全条件具备时，设备才能启动。 | 必需 |
|  | 电路按照功能分组，并拥有单独的保险，因此，如果其中一组保险自动切断，其他组织仍可进行工作。 | 必需 |
|  | 安装电机保护开关和漏电保护器以保证全部电机及操作人员安全，特别是人员经常接触的电源开关必须带漏电保护功能。 | 必需 |
|  | 设备带有可靠的接地装置，以避免操作者身体与设备的危险区域接触及操作运行过程中不产生静电。 | 必需 |
|  | 应在出入库等工位设置紧急停机按钮，紧急停机时应有声光告警指示。在堆垛机运行通道的前后通道口设有相应安全护栏及安全门系统，在相应的维修工位设备有相应的安全门系统，所有的安全门系统与控制系统对接，实现无缝控制。 | 必需 |
|  | 当设备断电、急停、故障告警或非正常停机时，系统自动保护原有数据信息，恢复正常时，能按原状态连续运行。 | 必需 |
|  | 整机运行时具有良好的安全性。在各部位均有国家标准所规定的安全标志符号或中文标志提示。所有的安全说明书及安全标志采用国家统一符号标识，并贴在醒目位置在设备运装时，所有安全标志须由供应商贴好。 | 必需 |

# 4.10 文件要求

供应商应免费提供下列文件：

| 需求编号 No. | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体需求Specified requirements |  |
|  | 设备操作、维护说明书和故障排除指导和培训手册，包括纸版和电子版。 | 必需 |
| - u | 中文的操作手册、维护和服务手册两份一份纸质版本一份电子版本。 | 必需 |

# 五、 服务要求

要求供应商提供以下服务（不仅限于）

# 5.1 试运行

- 对货架、堆垛机、输送设备等的几何精度进行复查，各紧固部分进行复紧；活动部件动作灵活、可靠，联锁传动装置动作正确。

- 在WCS的管理及调度下，控制AS/RS中包括信息采集、传输、处理、执行、显示等的所有设备，按照流程要求，实现大批量、多种作业方式的联合试运行测试，以检测AS/RS的性能。试运行期间，发现问题及时处理。

- 进一步调整机械设备，完善电气控制系统，完善用户文档及安装使用与维护保养说明书。

- 对操作人员进行详细的操作培训。

- 整理试运行的各项记录。

# 5.2 备品备件要求

●提供备品备件清单及 1 年内所需的备品备件、易损件。

●提供维保全包和半包的价格。

# 5.3 包装运输要求

● 包装方式：标准木箱包装或其他形式，避免运输过程中货物挤压变形，包装辅材不回收。

● 运输方式：汽车运输至需方厂内，费用由供方承担。

# 5.4 培训及服务

●自动化立体仓库的技术培训应由供方提出系统的培训计划，经由需方统筹协调，安排 技术培训。

●供应厂商应免费对自动化立体仓库系统的操作、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，至能完全操作自如后，才能验收。

●在培训期间，供应商应免费提供相关的培训资料。

●维护技术人员及设备管理技术人员能掌握系统设备的机电原理、软件控制原理和故障 诊断原理，能熟练地排除各种故障，指导操作人员进行日常维护工作。

●对操作人员的培训应在初验测试前完成，对维护技术人员和设备管理技术人员的培训应在设备最终验收前完成。

●供应厂商应具有完美的售后服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护）。在接到设备故障通知或服务要求后，供应商会应在12小时内作出服务响应。48小时内派维修人员赶到生产现场。

●自验收日起一年内，如因设计、施工或材质不良所引起之故障，厂商应负责免费修复至达到要求。

- 主要设备及软件配置清单

见下表：立体库项目配置清单

| 立体库项目配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1 货架分项价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 立体库货架 |  | 1000kg/P | ≥1300 | 个 |  |  | 详见明细 |  |
| 2 | 天地轨及压板等 |  | 天轨100×100*4方管， 地轨为30kg轻轨 |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 塑料托盘 |  | 1000kg/P | 1500 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 安全护栏 |  | 100×50*3；H2000mm | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 钢平台 |  | H7000 | 约80 | 平 |  |  |  |  |
| 6 | 登车桥（电动翻板） |  | 2000*2000*700mm | 2 | 台 |  |  | 用于卸货平台上下货车用 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 巷道堆垛机分项价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 双柱直轨堆垛机 |  | 约H20.7米，水平速度：0-120m/min,提升速度：0-45m/min，货叉速度：0-30m/min，载重：1000kg/钢丝绳牵引，SEW减速电机，单深位货叉 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 电气控制系统 |  | 西门子S7-1500系列PLC及其相关模块,DANFOSS矢量变频器/欧美进口低压电器元件 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 认址系统 |  | 行走/升降：激光/条码认址；货叉：光电认址+旋转编码器 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 通讯系统 |  | 无线光通讯 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 安全滑触线 |  | 单极组合式，三相四线制 | 104 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 堆垛机防护网 |  | 带指纹功能门禁锁 | 4 | 套 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 出入库输送系统分项价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 链条输送机L3000 |  | 承载：1000kg/p，速度：12m/min | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 顶升移载机 |  | 承载：1000kg/p | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 辊道输送机L3500 |  | 承载：1000kg/p，速度：12m/min | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 输送机电控系统及地面控制站 |  | 西门子S7-1200系列PLC及其相关模块，进口低压电器开关元器件，10寸触摸屏 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 入口输送升降机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | LED框架 |  |  | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 尺寸检测装置 |  | 铝合金门架结构 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 安全光栅 |  |  | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 动力电缆及桥架 |  | 远东电缆 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 配电柜 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | PLC总控柜 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4 计算机管理监控系统分项价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 数据服务器 | 联想 | System x3650 M4 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 服务器机柜 | 图腾 | 4U | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 网络柜 | 图腾 | 墙柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 管理计算机 | 联想 | M8400T，27"液晶 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 监控计算机 | 研华 | IPC810B，27"液晶 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 华为 | 10/100M | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 不间断电源 | UPS | C3K,3KVA | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | LED显示屏 | 国产 | 单基色,Φ5mm点阵,约1200*400mm | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 显示屏 |  | 65寸 | 1 | 台 |  |  | 操作室内显示 |  |
| 9 | 激光打印机 | 兄弟 | HL-5590DN | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 条码打印机 | 立象 | DX-4100 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 条形码耗材 | 艾利、理光 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 无线网络及AP | SYMBOL | Symbol AP6522 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 固定条码读码仪 | LEUZE | BCL 32 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 无线手持终端 | SYMBOL | Symbol MC3190 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 服务器操作系统 | Microsoft | Windows 2012 SERVER 10用户 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 数据库操作系统 | Microsoft | SQL Server 2012 10用户 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 客户机操作系统 | Microsoft | Windows 10 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | WMS仓库管理软件系统 |  | WMS | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | WCS设备调度监控软件系统 |  | WCS | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 双机热备软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 接口软件 |  | WMS与HIS和U8对接软件 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | RF软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 监控系统 |  | 含摄像头、交换机、录像机、硬盘 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 温湿度监控系统 |  | 协助需方完成 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 网线及附件 |  | 超五类、光纤 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 23 | 流通追溯码软件系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 24 | 软件实施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 备品备件分项价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 堆垛机地轨导轮 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 2 | 堆垛机天轨导轮 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 3 | 起升内侧导轮轴承 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 4 | 起升导轮轴承 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 5 | 滚轮轴承 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 6 | 滚筒输送机链条 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 7 | 滚筒输送机滚筒 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 8 | 主动车轮 |  |  | 4 | 件 |  |  |  |  |
| 9 | 被动车轮 |  |  | 4 | 件 |  |  |  |  |
| 10 | 对射光电 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 11 | 漫反射光电 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 12 | 接近开关 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 13 | 断绳开关 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 14 | 三色灯 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 15 | 交流接触器 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 16 | 限位开关 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 17 | 断路器 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 18 | 集电器 |  |  | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 19 | 扁电缆 |  |  | 50 | 米 |  |  | 载货台边 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表6 运输安装调试分项价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运输费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表7 电动地牛分项价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 电动地牛 | 合力 | 承载1000KG | 10 | 台 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表8 立库控制室（机房）深化装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 深化装饰 |  |  |  |  |  | ≤3万元 | 建筑面积约28平 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |