江苏省中医院医疗设备介绍公告-

牛首山制剂中心丸剂单剂量包装机2套（第二次）

说明：因第一次设备介绍，未对系统配置用户需求做详细要求，现已对用户需求做了详细阐述。故本次公告为第二次发出，本项目进行第二次介绍。

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 配套设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丸剂单剂量包装机 | 2 | 60万元 |

说明：1、报价包含运输、就位和安装调试等所有费用。

2、保修期限为以合同为准。

3、配置需求详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《牛首山制剂中心项目标书要求（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年10月15日下午17：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师；

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：丸剂单剂量包装机用户需求（URS）

1、目的：本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对该设备的工作过程及功能的必需。

2、范围：本用户需求书所列技术要求适用于丸剂单剂量包装机设备的采购。

3、参考文献

《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

《GMP实施指南》（2010年版）

4、工艺描述

本设备是一台自动计量包装机械，用于BOPP/AL/抗静电易撕PE的袋包装。包含自动上料、自动计量、自动包装输送环节，含配套工作平台。所配套的下料装置能够连续的给包装袋充入所需的包装物，并同时分切出单个或多个包装。

5、URS内容（注：加★选项为必须响应的URS条款，否则视为废标。 ）

5.1URS01设备材质和外观要求

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS01-001 | 任何与物料接触的工作部分符合采用SUS304不锈钢或更好的不锈钢，并提供相应的材质证明和检测报告。 |  |
| URS01-002 | 不与物料接触部分：要求选用SUS304不锈钢材质及铝合金制作，如选用其它材质的，符合确保不脱落、不渗透、耐腐蚀，易清洁，并提供材质证明。 |  |
| URS01-003 | 设备内部无死角，便于清洁、拆卸与维修，内表面光滑、整洁、美观，过渡处有倒角和圆角处理，不得有明显的凸瘤、凹陷、毛刺、划痕、碰伤和锈蚀现象；各金属焊缝或焊点应做抛光，焊接表面应均匀、完整，不得有疤痕、夹渣及气孔等现象；设备内表镜面粗糙度≤0.60μm,外表面亚光处理。 |  |
| URS01-004 | 整机设计符合GMP相关规范，避免交叉污染、泄漏污染、异物脱落、局部温升对药品质量的影响。与药品直接接触（包括密封，螺丝，垫片等）的金属部分材质均采用不锈钢SUS304，非金属部件采用聚四氟乙烯、硅橡胶等GMP认可的无毒材料；其它部件尽可能采用不锈钢、铝合金材质，严防生锈。 |  |
| URS01-005 | 设备上所有的铸造件和加工部件应没有加工缺陷。 |  |
| URS01-006 | 供方须保证设备上使用全新未用过组件。 |  |

5.2 URS02设备产能及产品规格要求

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS02-001 | ★生产能力为不低于6000袋/h。 |  |
| URS02-002 | 计量范围3-20g，制袋尺寸根据需方定制，制袋为长条形； 包装物料：丸剂； 设备外形高度不得超过 3600 mm。 |  |

5.3 URS03设备基本功能及其技术要求

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS03-001 | 包装袋形式背封。 |  |
| URS03-002 | 计量精度±5%以内，必需能控制在±3%。 |  |
| URS03-003 | 喂料方式：自动上料。 |  |
| URS03-004 | 具备打码功能，打印内容： （生产日期）：****年**月 ；（批号）：********（8位数字）；（有效期）：****年**月。打码应为色带打码机形式。 |  |
| URS03-005 | 长条预热装置，背封为平整热封。 |  |
| URS03-006 | 电子秤下料能调节剂量分料。 |  |
| URS03-007 | 设备具备横封及背封上撕口切割功能，以便客户开袋体验方便。 |  |
| URS03-008 | PLC控制，中文显示屏操作，伺服电机驱动，光电跟踪系统保证包装袋自动对标。 |  |
| URS03-009 | 采用变频无极调速控制。采用伺服电机控制、具备自动充填、自动修正误差功能。 |  |
| URS03-010 | 具备计数、清零、参数记忆和分装参数设定功能，设备能够根据设定的袋内丸剂重量、包装袋尺寸规格进行自动充填、封口、印字、喷码（打码）等功能。 |  |
| URS03-011 | 计量下料采用电子称重计量控制。 |  |
| URS03-012 | 袋长可在触摸屏上设定后自动确定，袋宽固定模具，产品所需袋长可调。 |  |
| URS03-013 | 设备进行自动给料控制。 |  |
| URS03-014 | 重量偏差可以通过触摸屏系统进行单列修正。 |  |
| URS03-015 | 电子秤可以储存99个配方。 |  |
| URS03-016 | 停电或者故障时设备能够存储运行参数，故障处理后设备不能自动运行，需要进行人工手动启动。 |  |
| URS03-017 | 设备能够存储不低于10个产品的工艺参数，生产时直接调出产品名称启动即可，当然也可停机进行参数修改。 |  |
| URS03-018 | ★具备不合格品检测剔除功能 。 |  |
| URS03-019 | 具备故障检测、显示和报警功能。 |  |
| URS03-020 | PLC、伺服电机为三菱、西门子、汇川或同等品牌；汽缸台湾亚德克；电气应均为国内外知名品牌。 |  |
| URS03-021 | 工作噪声：小于75分贝，无异常声响。 |  |
| URS03-022 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计合理，便于维护操作，设计制造满足相关设备安全设计规范。 |  |
| URS03-023 | 设备边缘应该平整，没有潜在尖角伤及操作员工。 |  |
| URS03-024 | 供方应标明公用系统（冷却循环水、压缩空气、真空、电、蒸汽等）接口位置及参数。 |  |

5.4 URS04设备清洁要求

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS04-001 | 所有固定设备部件不得出现影响清洁的死角。 |  |
| URS04-002 | 所有需拆卸清洗的部件应该易于清洗、更换和重新安装。 |  |
| URS04-003 | 设备所有外露的螺栓，螺钉应该有密闭的螺帽。 |  |

5.5 URS05安全和培训要求

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS05-001 | 电压: 380V/220±10%V，50HZ。 电气控制柜防护等级都不低于IP44。 |  |
| URS05-002 | 设备绝缘电阻应不小于1MΩ，备具备良好的静电接地功能和条件，确保设备产生的静电能够及时泄掉。 |  |
| URS05-003 | 设备功能失调或者失效的情况下，符合具备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。 |  |
| URS05-004 | 设备具备短路、断路、过载、缺相、过流、过压、相序、漏电以及其它功能失调的保护功能。 |  |
| URS05-005 | 具有防止对人体伤害的保护装置（皮带应有防护罩）。传动机构应运行平稳，具有防止对人体伤害的装置和明显的警示标志，裸露机件设有安全防护装置，警示牌等。出料口应有锁紧装置，须经确认才能开启，防止误操作。 |  |
| URS05-006 | 紧急停车按钮应位于易于操作者接近的区域。 |  |
| URS05-007 | 设备外表面锐角需倒钝处理。 |  |
| URS05-008 | 供方须派专业人员到设备使用地对需方方操作人员、技术人员、维修人员等进行特殊培训（理论培训和操作培训），培训时间不少于3个工作日，使相关受训人员能达到掌握和熟练操作该设备的相关要求，并获用户签字认可。 |  |

5.6 URS06文件资料要求

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS06-001 | 设备使用说明书，包括设备描述，设备原理（含所有电器部分），设备操作方法，设备维护与维修，设备部件、仪器仪表、电器元件清单等。 |  |
| URS06-002 | 设备安装图及安装说明/指南（含详细的公用设施安装图）。 |  |
| URS06-003 | 提供设备详细所需动力系统及厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 |  |
| URS06-004 | 供方提供的确认文件包括DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PO方案文件，并协助用户完成验证确认。 |  |
| URS06-005 | 需提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP。 |  |
| URS06-006 | 需提供全部计量仪器仪表的校验证明材料。 |  |

5.7 URS07设备验收和安装要求

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS07-001 | 设备制作完毕，供方检查测试无问题后将测试结果通知需方。 |  |
| URS07-002 | 供方发货前，需方到供方工厂进行FAT验收，合格方可发货。 |  |
| URS07-003 | 设备的运输及保险由供方负责；运输时间包含在供货周期内。 |  |
| URS07-004 | 机器到货拆箱时供方符合陪同现场人员进行拆箱，并进行SAT验收；如供方授权需方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏缺少，供方应负全责不得推诿。 |  |
| URS07-005 | 机器到需方工厂后由供方负责搬运、吊装、就位、安装。 |  |
| URS07-006 | 安装在供方主导、需方协助下完成，进行IQ确认，若涉及安装费，须在报价中体现。 |  |
| URS07-007 | 设备在使用地点安装调试完毕，由供应商、使用者在场的情况下对系统进行OQ、PQ确认并合格，供方协助需方完成设备风险评估确认。 |  |
| URS07-008 | 在供方现场试机所需试机膜费用由供方负担；在需方现场试机所需物料费用由需方负担。 |  |
| URS07-009 | 现场试机过程中如出现异常，供方应进行原因调查，制定整改方案并对新方案进行风险评估。 |  |
| URS07-010 | 测试时设备应能正常运行，符合要求，保证产品质量。 |  |
| URS07-011 | 依合约内容条款逐一验收。 |  |
| URS07-012 | 在试运行过程中同样的问题多次发生，则供方根除问题后才能通过验收。 |  |
| URS07-013 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何损伤，供方承担全部损失和费用。 |  |

5.8 URS08售后服务要求

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS08-001 | 供方对提供产品的质量在保修期内负责，质保期为设备到买方验收合格后叁年。如因设备自身缺陷在使用过程中连续出现质量问题，则保质期在问题解决后顺延。设备出现问题，供方应在48小时内到现场解决。 |  |
| URS08-002 | 质保期满后，供方提供终身服务，提供设备终身的配件，均为优价供应。 |  |
| URS08-003 | 免费提供2年易损件或备品备件和一套专用工具。 |  |

- 5.9 URS09响应

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS09-001 | 供方收到本URS后，应针对本URS制定详细的设备方案（说明）。设备方案（说明）须对本URS提出的需求逐条响应，如能够实现相应要求，须详细说明实现方式；如不能实现相应要求，直接注明：“无法满足需求”。 |  |

- 6.10 URS10时限

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS10-001 | 报价时限：收到URS 10个工作日内提供详细的设备方案和报价书。 |  |
| URS10-002 | 供货期：合同签订后30个工作日内可到达需方现场。 |  |

6.11 URS11报价

| URS编号 | 要求内容 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| URS11-001 | 在报价书中，须列出主要材料和部件的来源（如供应商、产品型号等）和技术标准.。 |  |
| URS11-002 | 报价中应包括设备备品备件、设备运输、吊装、就位、安装和人员培训。 |  |
| URS11-003 | 供方在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（电、压缩空气支架等）列举清楚。 |  |
| URS11-004 | 供方对URS中的项目要求条款予以确认，有调整的做相应的详细说明。 |  |
| URS11-005 | 本URS条款为最低要求，如有更高配置请加以说明，在招标中将予以考虑。 |  |
| URS11-006 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 |  |

7. 缩略词

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | 中华人民共和国药品生产质量管理规范 |
| URS | 用户需求标准 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |